МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ШИХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Том III

Объект:	Разработка  территориальной  схемы  генерального  плана  муниципального образования Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской области.

Стадия проектирования:	Проект

Наименование документа:	Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных

Заказчик:	Администрация муниципального образования Шиховского сельского поселения.

Муниципальный контракт №3 от 4.08.2008 г.

Том III

г. Нижний Новгород 2009г.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Общие сведения | 5 |
|  | Исходные данные | 5 |
| Глава I | Краткое описание района расположения территории муниципального образования Шиховского сельского поселения, природно-климатических условий, расселения населения, объектов экономики, транспортной и инженерной инфраструктуры. | 6-13 |
| Глава II | Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объектов района и жизнедеятельность населения. | 14-15 |
| Глава III | Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное время и мирное время на момент разработки схемы развития района. | 16-17 |
| Глава IV | Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения в военное время и ЧС техногенного и природного характера. | 18-38 |
|  | IV-1. Планировочная организация. |  |
|  | IV-2. Обеспечение пожарной безопасности. |  |
|  | IV-3. Инженерное оборудование. |  |
|  | 1) Газоснабжение. |  |
|  | 2) Водоснабжение. |  |
|  | 3) Электроснабжение, связь. |  |
|  | IV-4. Инженерно-технические мероприятия по защите территорий, подверженных опасным воздействиям природных и техногенных процессов. |  |
| Глава V | Инженерно-технические мероприятия ГО. | 39-40 |
|  | V-1. Расчет эвакуации населения. |  |
|  | V-2. Предложения по эвакуации населения. |  |
|  | V-3. Защитные сооружения ГО. |  |
|  | V-4. Определение объемов материально-технического обеспечения. |  |
|  | V- 5. Определение мощностей и мест строительных организаций. |  |
| Глава VI | Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС. | 41-47 |
|  | V-1.Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС на опасных производственных объектах. |  |
|  | VI-2. Обоснование критериев выделения территорий для утилизации, обезвреживания ми захоронения промышленных токсичных отходов. |  |
|  | VI-3. Обоснование противоэпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий. |  |
|  | Вывод | 47 |
|  | Нормативные документы | 48-50 |
|  | Графическая часть |  |

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» Муниципального образования Шиховского сельского поселения  разработан в составе проекта корректуры генерального плана Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской области.

Раздел разработан в соответствии с действующими  нормативными документами:

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав  раздела «Инженерно- технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ЧС»;

- СНиП  2.01.51-90 «Инженерно-технические  мероприятия  гражданской обороны»;

- СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Инженерно-технические мероприятия, предусмотренные проектом, направлены на защиту местного населения и людей, работающих на предприятиях, на снижение потерь в условиях применения оружия массового поражения и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также на создание условий, необходимых для проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ (АСДНР).

Схема «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» выполнена на копии основного чертежа генерального плана Шиховского сельского поселения М 1:15 000.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Исходные данные

Раздел «Инженерно – технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» муниципального образования Шиховского сельского поселения разработан в составе проекта генерального плана Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской области и в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования инженерно – технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, в соответствии с паспортом безопасности территории муниципального образования Слободского района.

Глава 1

Краткое описание района расположения территории муниципального образования Шиховского сельского поселения, природно-климатические условия, объекты экономики, транспортная и инженерная инфраструктуры

Шиховское сельское поселение находится в западной части Слободского района Кировской области и занимает площадь 96,8 кв. км. Протяженность с севера на юг — 30 км, с запада на восток - 15 км. Плотность населения составляет 8,9 человека на квадратный километр (при средней плотности по району – 9,2 и по области — 13,2 человека).

Деревня Шихово - центр поселения, является самостоятельной административной единицей, удалена на 12 км к востоку от областного центра и на 24 км к западу от районного центра.

Шиховское поселение граничит:

• на севере и северо-востоке - с Бобинским и Ленинским сельскими поселениями;

• на востоке - с Ленинским сельским поселением;

• на юго-востоке - с Ленинским сельским поселением;

• на юге - с Кирово - Чепецким муниципальным районом и Кирово - Чепецким городским округом;

• на западе - с Первомайским районом города Кирова.

На территории Шиховского сельского поселения расположен 31 населенный пункт: д. Зониха, д. Шихово, д. Пантелеевы, д. Столбово, д. Шмагины, д. Запиваловы, д Моргуновы, д.Силяновы, д.Балабаны, д. Лубни, д. Машкачи, д. Нагорена, д. Суворовы, д. Конец, д. Семенихины, д. Кузнецы, с. Никульчино, д. Семаки, д. Навалихины, д. Барамзы, д. Подберезы, д. Рожни, д. Боровые, д. Суднишниковы, д. Верхние Булдаки, д. Нижние Булдаки д. Подлевские, д. Сунцовы, д. Головизины, д. Бабичи, д. Трушковы.

В климатическом отношении Северная зона, к которой относится Слободской район, является холодной и влажной. Вегетационный период здесь самый короткий 153 дня, а период активного роста сельскохозяйственных культур составляет 105-115 дней. Начинать сев следует 8-10/V и заканчивать до 20/V. Безморозный период самый короткий 105 дней. Примерная дата окончания весенних заморозков на почве 1-7/VI. Осенью заморозки на поверхности почвы начинаются в конце первой – во второй декаде сентября. Северная зона области расположена в полосе избыточного увлажнения. Её водный баланс (ГТК) в весенне-летний период превышает 1,4. Снежный покров устанавливается примерно 9/XI, а разрушается в третьей декаде апреля. Высота снежного покрова к концу зимы достигает 50-80 см.Минеральные почвы промерзают на глубину 50-75 см, а заболоченные на 30-40 см. Почвы в поселении подзолистого типа, в основном песчаные и супесчаные, на низинах заболоченные. В соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» территория Шиховского сельского поселения относится к району – I В климатического районирования. Характерной особенностью климата можно считать неустойчивость погоды, как при переходе от одного сезона к другому, так и в течении одного сезона. Температура наружного воздуха Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С Населенный пункт; Месяцы года. I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; Год. Киров (Вятка); -14,4; -12,9; -6,7; 2,2; 10,0; 15,4; 17,9; 15,3; 9,0; 1,5; -5,7; -11,8; 1,6. Климатические параметры холодного периода года Наименование; Единица измерения; Показатель. 1; 2; 3. Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98; °С; -39. Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92; °С; -37. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98; °С; -35. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92; °С; -33. Температура воздуха, обеспеченностью 0,94; °С; -19. Абсолютная минимальная температура воздуха,; °С; -45. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца; °С; 7,2. Продолжительность, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха:.  0С продолжительность; сутки; 168. 1; 2; 3.  0С средняя температура; °С; -9.  8С продолжительность; сутки; 231.  8С средняя температура; °С; -5,4.  10С продолжительность; сутки; 247.  10С средняя температура; °С; -4,8. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца; %; 86. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца; %; 82. Количество осадков за ноябрь-март; мм; 167. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль; Ю. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь; м/с; 5,3. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха  8 С; м/с; 3,9. Климатические параметры теплого периода года Наименование; Единица измерения; Показатель. 1; 2; 3. Барометрическое давление; гПа; 995. Температура воздуха, обеспеченностью 0,95; С; 21,8. Температура воздуха, обеспеченностью 0,98; С; 25,7. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца; С; 23,1. Абсолютная максимальная температура воздуха; С; 37. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца; С; 10,1. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца; %; 70. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца; %; 57. 1; 2; 3. Количество осадков за апрель-октябрь; мм; 415. Суточный максимум осадков; мм; 137. Преобладающее направление ветра за июнь-август; З. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль; м/с; 4. Январь – самый холодный месяц в году. Среднемесячная температура в январе составляет --14,2о. Абсолютный минимум равен -45 о. Безморозный период в среднем продолжается 105 дней. Июль – наиболее теплый месяц в году. Средняя температура месяца составляет +17,8 о. В течение лета в среднем отмечается 20-30 дней с жаркой погодой и со среднесуточной температурой воздуха выше +20 о. Абсолютный максимум +37 о. Продолжительность безморозного периода составляет 105 дней. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -33˚ и -19˚. Направление ветра в % по румбам Период; С; СВ; В; ЮВ; Ю; ЮЗ; З; СЗ; Из средних скоростей. январь; 7; 6; 11; 19; 17; 15; 16; 9; 5,1-5,8м/с. июль; 16; 13; 13; 10; 6; 8; 15; 19; 3,9-4,6м/с. год; 10; 7; 10; 13; 12; 15; 18; 15. Преобладающие ветры юго-западные, среднегодовая скорость ветра 5,0 м/сек. Зимой преобладают ветры южной четверти, летом – северо-западные Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 550-600 мм, 70% осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют меньшую интенсивность и продолжительность. Снежный покров появляется в конце октября. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября, наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова составляет 70-75 см на защищенных участках и 50-60 см на открытых. Глубина промерзания грунтов 170 см. Туманы на территории района образуются довольно часто. В среднем за год наблюдается около 40 дней с туманами. Метели, как правило, возникают при ветрах южной четверти. В среднем в год наблюдается 45-50 дней с метелями, 1-1,5 дня с градом и 20-25 дней с грозами. На территории поселения 596 личных подсобных хозяйств, 24 садоводческих общества, 539 дачных хозяйств, 911 огородных участков и 5 баз отдыха. Численность населения Шиховского сельского поселения Населенные пункты. Название; Количество постоянных жителей. дер. Бабичи; 11. дер. Балабаны; 1. дер. Барамзы; 5. дер. Боровые; 1. дер. Верхние Булдаки; 2. дер. Головизнины; 5. дер. Запиваловы; 1. дер. Зониха; 790. дер. Конец; 6. дер. Кузнецы; 2. дер. Лубни; 25. дер. Машкачи; 3. дер. Моргуновы; 4. дер. Навалихины; 1. дер. Нагорена; 7. дер. Нижние Булдаки; 36. дер. Никульчино; 5. дер. Пантелеевы; 17. дер. Подберезы; 1. дер. Подлевские; 43+154. дер. Рожки; 1. дер. Семаки; 39. дер. Семенихины; 15. дер. Силяновы; 3. дер. Столбово; 102. дер. Суворовы; 41. дер. Суднишниковы; -. дер. Сунцовы; 167. дер. Трушковы; 69. дер. Шихово; 698. дер. Шмагины; 10. ВСЕГО; 2265. В том числе: - женщин – 1295 человек (54%); - мужчин – 970 человек (46%); - детей до 18 лет – 391 человека (19%); - пенсионеров – 555 человек (26%); - трудоспособного возраста – 1161 (55%); - нетрудоспособного возраста – 946 человек (45%); - численность молодежи до 30 лет – 404 чел. (19%). В общей сложности в экономике занято 880 чел. (71% всех трудовых ресурсов). За последние 10 лет население Шиховского сельского поселения уменьшилось на 158 человек, т.е. в среднем каждый год оно сокращалось на 15 человек. При этом среднегодовая рождаемость составляла 24 человека. В 2008 году в поселении проживало 324 человека старше 60 лет. В Шиховском сельском поселении сложилась сложная демографическая ситуация: в 2005 году численность умерших в 2,8 раза превысила численность родившихся. 2005 год: родилось - 14 человек, умерло – 37 человек. 2004 год: родилось - 15 человек, умерло – 29 человек. 2003 год: родилось – 23 человека, умерло – 41 человек. Также остро стоит проблема безработицы. Рост численности населения, вступающего в трудоспособный возраст, превышает потребности экономики в трудовых ресурсах (это обусловлено высоким уровнем рождаемости в 80-е годы, а также реорганизационными процессами на предприятиях многих отраслей, связанными с реструктуризацией, оптимизацией структуры управления, ликвидацией неэффективно работающих производств, переделом собственности). Так уровень общей безработицы составляет 10,8 %, уровень зарегистрированной безработицы- 1,8 %. На территории Шиховского сельского поселения находятся 33 предприятия малого бизнеса, 2 крупных и средних сельскохозяйственных предприятия. В экономике поселения ведущее место занимает сельское хозяйство - звероводство, на долю которого приходится около 80 % общего объема выполненных работ и услуг. Отрасль представлена крупным сельскохозяйственным предприятием ООО «Зверохозяйство «Вятка», перерабатывающим предприятием ООО «Бизон-Т», ООО «Торговый Дом Вятка». Основная отрасль промышленности – лесная, представлена индивидуальными предпринимателями, в д. Головизнины имеется цех по производству жидкости для копчения ООО «Смок» (коптильный препарат «Технос - 1», «Технос - 2», ароматизатор «Соло»). Жителей сельского поселения обслуживают 6 стационарных магазинов и 2 предприятия общепита Слободского РАЙпо, 7 населенных пунктов обслуживаются автомагазином Слободского РАЙпо. Наблюдается обветшание материальной базы производственной сферы. Так износ основных фондов в ООО «Зверохозяйство «Вятка» составляет 40 %, а ООО «Бизон»- 13,1 %. Также имеется задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (например бюджету ООО «Нива»). На территории поселения находятся транспортные объекты федерального значения: автомобильная трасса Санкт-Петербург – Владивосток автомобильная дорога общего пользования Киров — Слободской, и транспортные объекты областного значения: с. Порошино - п. Боровица - коллективные сады , с. Порошино - д. Нижние Булдаки – д.Сунцовы- с. Никульчино, Бобинский поворот - д. Барамзы - д. Подберезы. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 106 км 670 м. По территории поселения проходит грузовая железная дорога Киров – Слободской. Д. Шихово находится у автодороги с асфальтобетонным покрытием Киров - Слободской. Пассажирские автомобильные перевозки в районный и областной центры осуществляется автобусами МУ СПП, Кировского ПАТП и маршрутными такси индивидуальных предпринимателей. На территории Шиховского поселения находятся 1 автозаправочная станция, (ООО «Беркли» по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Шихово площадь территории 0,4 га). АЗС №5 осуществляет оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами и продажу сопутствующих товаров. Коллектив АЗС состоит из 8 человек. АЗС оснащена двумя топливо-раздаточными колонками «НАРА 7421» с 3 моноблоками на 6 пистолетов. На АЗС проектом предусмотрены 4 двустенных горизонтальных подземных резервуара ёмкостью каждый 25 м2, в тм числе 3 резервуара общей ёмкостью 75 м2 с бензином и один резервуар ёмкостью 25м2 с дизельным топливом. Масса бензиа хранящегося в резервуарах – 51,3 тонны.Масса дизельного топлива – 19 тонн. Теплоснабжение производится одной производственной и тремя квартальными котельными, которые в качестве топлива используют мазут, уголь, дрова. Мощность всех котельных около 63,5 Гкал/час, протяженность магистральных и разводящих тепловых сетей составляет 11,5 км. На территории поселения газового хозяйства нет. Газ доставляется населению в 50-литровых баллонах Слободским филиалом «Кировоблгаз», а в благоустроенные дома деревень Шихово и Зониха из подземных газовых емкостей (СУГ). ОАО «Гипрогазцентр» разрабатывает проект трассы магистрального газопровода Кирово-Чепецк – д.Барамзы, с последующей перспективой строительства газораспределительной станции в районе д.Барамзы. Снабжение питьевой водой на территории Шиховского поселения осуществляется с помощью скважин. В настоящее время, на территории поселения, насчитывается 33 водозаборные скважины. Глубина скважин от 45м (д. Шихово) до 120м (д. Зониха). Используемая подземная вода связана с карбонатно-терригенными отложениями верхней Перми. Вода соответствует требованиям СанПиНа в 13 скважинах, в 20 скважинах не соответствует по одному или нескольким показателям. Часще всего отмечается превышение ПДК по суммарному бору B (в 5 скважинах), по водородному показателю pH (в 5 скважинах), по силикатам SiO3 (в 4 скважинах), по фторидам F (в 4 скважинах), по интенсивности запаха (в 4 скважинах), по мутности (в 3 скважинах), по суммарному железу (в 3 скважинах). Из 33 скважин действующими числятся 25 скважин, 7 - находятся в резерве и 1 не работает. В настоящее время только 8 из действующих скважин имеют лицензию на эксплуатацию, остальные работают без лицензии, что является грубым нарушением существующего законодательства, поэтому пользователям всех действующих скважин необходимо, в ближайшее время, оформить лицензии, а неиспользуемые скважины необходимо томпонировать. На территории поселения имеется возможность приёма 22 каналов общероссийских телевизионных программ, программ Кировского и местного Слободского телевидения. Имеется возможность федерального, регионального и местного радиовещания. Глава II Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объектов района и жизнедеятельность населения Согласно СНиП 2.01.51-90 территория сельского поселения находится в пределах зон возможных разрушений, возможного химического заражения, а в случае нанесении ядерного удара по г. Киров и г. Кирово-Чепецку, возможного комбинированного поражения. В связи с этим в проекте разрабатывается раздел «Инженерно - технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», который предусматривает меры по повышению устойчивости функционирования производственного комплекса и хозяйства поселения, а также меры по защите местного населения в военное время и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Заданные цели достигаются путем осуществления мероприятий, направленных на снижение возможных потерь и разрушений от современных средств поражения, от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также путем создания условий для ликвидации последствий нападения противника, возникших чрезвычайных ситуаций и для проведения работ по восстановлению отраслей производственного комплекса и хозяйства, для обеспечения жизнедеятельности населения и для его защиты. Согласно СНиП 2.01.51-90: - в зону возможного опасного радиоактивного загрязнения попадает вся территория Шиховского сельского поселения. - в зону возможных разрушений при возникновении ЧС на резервуарных установках СУГ попадают населенные пункты д. Шихово и д. Зониха. Опасным производственным объектом, на котором используют аварийно-химически опасные вещества (АХОВ), создающие реальную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения с образованием возможного опасного химического заражения, является (находящаяся в д. Зониха) ООО «Зверохозяйство «Вятка», которое использует в холодильных установках 4,5 тонн аммиака. в зону опасного химического заражения попадает территория ООО «Зверохозяйства «Вятка» и западная часть д. Зониха, R = 275 м. На территории сельского поселения имеются опасные производственные объекты, применяющие в своем производственном цикле опасные вещества, которые в случае выброса, взрыва ТВС или пожаре могут спровоцировать образование зон поражения.

На территории Шиховского сельского поселения существует вероятность возникновения следующих природных опасностей, таких как:

- метеорологические опасности: грозы, град, интенсивные осадки,  шквалистые порыва ветра, низкие температуры воздуха в зимний период и высокие в летний;

- природные лесные пожары.

Шквалистые ветра характеризуются резким, кратковременным усилением ветра до 20-30 м/с и выше, с изменением его направления. Основные разрушительные последствия шквалистого усиления ветра: обрыв линий электропередач и связи, повреждения упавшими деревьями участков газопровода, разрушение водонапорных башен и крыш зданий (построек).

Гроза, обычно сопровождается ливнями, градобитиями, пожарами, резкими усилениями ветра. Активная грозовая деятельность возможна в период с апреля по октябрь. Чаще всего грозы бывают во второй половине дня. 50% всей грозовой деятельности приходится на период с 12 до 18 ч. Продолжительность одной грозы в среднем составляет 1,5-2 часа.

Опасность градобитий определяется размерами градин и площадью поражаемой территории. Чрезвычайные ситуации создаются градом диаметром 20 мм и более. Шиховское сельское поселение находится в зоне малого риска градобитий.

Среди разрушительных последствий прохождения гроз, сопровождающихся выпадением града, первое место занимают нарушение электроснабжения, разрушение крыш зданий, поражение сельскохозяйственных посевов, реже могут возникнуть пожары в результате попадания разрядов молний в трансформаторные подстанции, объекты хозяйства.

В районе существует опасность возникновения чрезвычайных ситуаций локального уровня, связанных с выпадением сильных дождей. Как правило, сильные дожди сами не вызывают чрезвычайных ситуаций, но вследствие возникновения дождевого паводка, пропитывания грунтов водой на склонах, они могут вызывать чрезвычайные ситуации, связанные с резкой вспышкой эрозии почв, оврагообразованием, затоплениями, повреждениями сельскохозяйственных культур, могут наносить большой материальный ущерб гидротехническим сооружениям и коммунальному хозяйству.

Лесные пожары - это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространившееся на лесную площадь, окруженную негорящей территорией. В лесную площадь, по которой распространяется пожар, входят открытые пространства (вырубки, гари и др.).В зависимости от сгорающих материалов различают низовые и верховые пожары. Низовые пожары в среднем составляют 97-98 %, а охваченная ими площадь – около 87-89 % всех зарегистрированных случаев лесных пожаров.

Глава III

Основные показатели ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и  территории в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера

Проведение мероприятий  по  защите населения  в военное время организуются в соответствии с Планом ГО и Планом предупреждения и ликвидации чрезвычайны ситуаций природного и техногенного характера Шиховского сельского поселения. Создание защитных сооружений для укрытия населения на территории сельского поселения будет  проводиться  в соответствии с постановлением правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309. «Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом "О гражданской обороне" и определяет правила создания защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны. на территории Российской Федерации в мирное время, на период мобилизации и в военное время.

К объектам гражданской обороны относятся убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны, санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне.

Противорадиационные укрытия создаются для защиты работников организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и в военное время, а также населения городов и других населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, населения, эвакуируемого из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, из зон возможных сильных разрушений организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, и зон возможного катастрофического затопления.

На территории поселения расположены 2 защитных сооружения ГО, в которых в случае возникновения ЧС может быть укрыто 220 человека, что составляет 8,8 % от общего числа жителей поселения.

Для остального населения в угрожаемый период на территории муниципального образования организуются мероприятия по устройству противорадиационных укрытий (ПРУ), определенные Планом ГО Шиховского сельского поселения. Основой для устройства ПРУ и простейших укрытий служат подвальные помещения в жилых, административных и производственных зданиях.

Для оповещения населения об опасности на потециально опасных объектах создаются локальные системы оповещения. На ООО «Зверохозяйство «Вятка» установлена сирена типа С- 40 с радиусом покрытия 2,5 км. Оповещение остальной части населения об угрозе нападения, подача сигнала «Воздушной тревоги», производится по линиям телефонной связи и с помощью теле-радиовещания.

Для тушения пожаров на территории поселения построена система пожарного водоснабжения, оснащённая пожарными водоёмами. Так же, в целях пожарной безопасности, необходимо на берегах озер и рек оборудовать пожарные подъезды с твёрдым покрытием, обеспечивающие забор воды в любое время года не менее чем 3-мя автомобилями одновременно.

Средства индивидуальной защиты, выдаются исключительно рабочим предприятий и организаций. Остальное население для индивидуальной защиты самостоятельно изготавливают простейшие средства индивидуальной защиты типа марлевых повязок.

Планировка и застройка сельского поселения соответствует требованиям СНиП 2.01.51-90.

Глава IV

Обоснования  предложений по повышению устойчивости функционирования  муниципального образования в военное время  и ЧС техногенного и природного характера

IV-1.  Планировочная организация

Под  устойчивостью функционирования экономики в военное время понимается  способность экономики удовлетворять оборонные и важнейшие хозяйственные потребности на уровне, обеспечивающем защиту жизнедеятельности. страны

Под устойчивостью функционирования территорий в чрезвычайных ситуациях понимается, способность территориальных структур экономики нормально  функционировать в условиях чрезвычайных ситуаций, противостоять поражающим воздействиям, предотвращать или ограничивать угрозу жизни и здоровью населения и вероятный ущерб объектам экономики, а также, ликвидировать чрезвычайные ситуации на соответствующей территории в минимальные короткие сроки.

Повышение устойчивости функционирования (далее - ПУФ) объектов экономики достигается путём осуществления мероприятий, направленных на снижение возможных потерь и разрушений от современных средств поражения, путём создания условий для ликвидации последствий нападения противника и проведения работ по восстановлению отраслей экономики, и обеспечению жизнедеятельности населения. С этой целью заблаговременно, в мирное время, проводится ряд организационных и инженерно-технических мероприятий.

К организационным мероприятиям относятся:

- Создание системы надежной защиты производственного персонала от современных средств поражения.

- Разработка плана и перевод экономики на особый режим работы.

- Создание запасов топлива, сырья, комплектующих изделий.

- Подготовка рабочей силы к работе в военное время.

- Организация устойчивых производственных связей.

- Разработка и осуществление системы транспортного, энергетического и материально-технического обеспечения объектов и отраслей хозяйственного комплекса.

- Подготовка и оснащение аварийно-восстановительных формирований для проведения спасательных и восстановительных работ в очагах поражения.

К общим инженерно-техническим мероприятиям относятся:

- Постройка  защитных сооружений для укрытия наибольшей работающей смены на объектах и отдыхающих смен в районах рассредоточения.

- Повышение прочности и механической устойчивости зданий, сооружений и других важных объектов.

- Повышение устойчивости энергетики.

- Строительство пунктов управления.

- Повышение живучести транспорта.

- Постройка загородных баз и складов.

- Рассредоточение запасов и резервов.

- Строительство защищенных хранилищ и трубопроводов для легковоспламеняющихся, взрывчатых и других веществ.

Капитальные вложения, материально-технические и трудовые ресурсы, необходимые для осуществления этих мероприятий, должны предусматриваться сметами расходов промышленных предприятий и организаций независимо от форм собственности.

Состояние устойчивости функционирования экономики определяется критериями, которые отражают уровень подготовленности предприятий и отраслей к стабильной работе в военное время для чего проводятся следующие мероприятия:

- Обеспечение сохранности основных производственных фондов и материальных ресурсов или снижение их возможных потерь от современных средств поражения.

- Повышение надежности внутреннего энерго- и водоснабжения предприятий, организаций и отдельных производств.

- Подготовка технологических  процессов к производству продукции в военное время.

- Накопление текущих производственных запасов до установленных нормативов.

Повышение устойчивости функционирования экономики достигается путём осуществления мероприятий, направленных на:

- Предотвращение и уменьшение возможности образования крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

- Снижение возможных потерь и разрушений в случае их возникновения в мирное время, а также в результате воздействия современных средств поражения и вторичных поражающих факторов.

- Создание условий для ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий в результате применения современных средств поражения, проведение работ по восстановлению нарушенного производства и обеспечению жизнедеятельности населения.

Мероприятия по ПУФ муниципальных образований осуществляются заблаговременно, с учетом возможных последствий крупных производственных аварий, стихийных бедствий и катастроф мирного и военного времени, перспектив развития и совершенствования способов и средств поражения экономики в военное время.

Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, проводятся в возможно короткие сроки (например, эвакомероприятия, изменения технологических режимов работы, производственных связей, структуры управления и др.).

Часть мероприятий по ПУФ организаций предусматривается в соответствующих планах ГО. Эффективность подготовки организаций к устойчивому функционированию определяется при проведении специальных учений ГО.

В целом общая схема организации работы по ПУФ делится на 3 основных этапа:

I этап (исследовательский), на котором выявляются слабые, узкие места в деятельности звена экономики, вырабатываются предложения по устранению этих слабых, узких мест.

II этап – проверка и оценка эффективности предполагаемых мероприятий и выбор наиболее

Ш этап – реализация обоснованных мероприятий через установленные системы планирования и контроля

Перечень мероприятий по ПУФ объектов экономики при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

1. Рациональное размещение объектов и элементов предприятия.

При создании новых, реконструкции (расширении) существующих хозяйственных объектов экономики необходимо учитывать требования к их размещению, а также к размещению их элементов. Исходя из этих требований,  наиболее универсальными типовыми мероприятиями, являются следующие мероприятия:

1.1. Размещение объектов и выбор площадок для размещения их элементов с учетом рельефа, грунтовых и климатических условий, а также других особенностей местности.

1.2. Исключение (ограничение) размещения элементов объекта на локально неблагоприятных участках местности.

1.3. Рассредоточение элементов крупных объектов, ограничение расширения крупных производств.

1.4. Ограничение размещения опасных объектов в зонах опасных природных явлений и размещение их на удалении от других объектов.

1.5. Строительство базисных складов для хранения вредных, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ за пределами территории объекта (в безопасной зоне).

- Проведение технических мероприятий по ПУФ.

Уменьшение ущерба производственному персоналу и населению, снижение экономического ущерба и ограничение (исключение) негативного воздействия на окружающую среду достигается проведением заблаговременных технических мероприятий по ПУФ, включающие в себя:

1. Защиту основных производственных фондов (ОПФ) от поражающих факторов.

Защита ОПФ от поражающих факторов включает:

- повышение физической стойкости ОПФ;

- установку пожарной сигнализации, систем пожаротушения;

- внедрение технологий, оборудования, конструкций зданий, обеспечивающих снижение вероятности поражения;

-  защиту уникального и ценного оборудования, подготовку его к эвакуации.

2.Проведение специальных природоохранных мероприятий.

Специальные природоохранные мероприятия:

- очистка стоков;

- герметизация оборудования, трубопроводов;

-  ограничение использования в производстве веществ, разрушающих озоновый слой атмосферы.

3.  Подготовка к работе в условиях чрезвычайных ситуаций и в военное время.

Подготовка хозяйственных объектов экономики к работе проводится для выполнения следующих задач:

-обеспечение выпуска важных видов продукции;

-устойчивое снабжение объектов материально-техническими ресурсами, энергией и водой;

-обеспечение безопасности работающей смены.

Исходя из поставленных задач, в этой области проводятся следующие мероприятия:

3.1.	Оценка возможностей выпуска важнейших видов продукции.

3.2.	Совершенствование производственных связей с поставщиками.

3.3.	Подготовка к независимому функционированию отдельных производств.

3.4.	Подготовка к работе по упрощенной технологии.

3.5.	Создание минимально необходимого запаса материально-технических ресурсов.

3.6	Подготовка к использованию местных ресурсов.

3.7.	Обеспечение автономными источниками энерго- и водоснабжения.

3.8.	Использование кабельных ЛЭП.

3.9.	Организация электроснабжения объекта от двух и более источников.

3.10.	Подготовка к централизованному отключению отдельных потребителей.

3.11.	Обеспечение аварийного освещения территорий и помещений.

3.12.	Обеспечение объектов системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами.

3.13.	Своевременное оповещение персонала.

3.14.	Создание и подготовка сил и средств для защиты персонала.

3.15.	Обучение персонала способам защиты.

3.16.	Подготовка к оказанию первой медицинской помощи.

3.17.	Подготовка системы жизнеобеспечения к работе в условиях ЧС.

4. Подготовка системы управления, сил и средств муниципальных образований к ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий должна быть направлена на:

-создание условий для своевременного оповещения персонала и населения;

-проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР).

Эти цели достигаются путем заблаговременной подготовки сил и средств РСЧС и гражданской обороны, системы управления функциональных звеньев районной подсистемы РСЧС.

5. Мероприятия по подготовке сил и средств.

5.1.  Создание и обучение аварийно-спасательных формирований, их материально-техническое обеспечение.

5.2.  Создание чрезвычайных резервных фондов материально-технических ресурсов.

5.3.  Подготовка к развертыванию постов наблюдения и контроля.

5.4.  Подготовка к использованию местных ресурсов.

5.5.  Обеспечение автономными энергетическими системами и водоисточниками.

5.6.  Создание и сохранность страхового фонда документации.

6.  Мероприятия по подготовке управления в целях ПУФ:

6.1. Разработка и постановка задач организациям по ликвидации последствий аварий, ЧС.

6.2.  Обеспечение органов управления организаций нормативно-технической документацией.

6.3.  Создание систем наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК) на территории организаций и прилегающей местности.

6.4.  Создание и поддержание в готовности системы оповещения.

6.5.  Создание систем сбора и анализа информации.

6.6.  Создание системы пунктов управления (основной, запасной, подвижный пункты).

6.7.  Развитие системы связи в отрасли.

6.8.  Уточнение прогноза возможной обстановки и планов действий.

6.9. Организация взаимодействия функциональных и территориальных органов управления:

- подготовка информационных центров организаций к работе;

- подготовка персонала органов управления организаций;

- обеспечение контроля за безопасным функционированием объектов и их готовностью;

- обеспечение НИОКР по проблемам повышения устойчивости.

Мероприятия по ПУФ на потенциально- опасных объектах экономики:

1.На химически опасных объектах:

1.1. Обеспечение персонала защитными сооружениями (ЗС).

1.2. Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

1.3. Защита водоисточников и систем водоснабжения объектов от АХОВ.

1.4. Создание системы оповещения персонала и населения вблизи объектов.

1.5. Обеспечение вытяжными системами и респирационными установками для удаления газов, паров, аэрозолей от мест их образования.

1.6. Подготовка к эвакуации персонала, не занятого работами по ликвидации последствий аварии.

1.7. Подготовка к обеспечению укрываемых в ЗС продуктами питания и др.

1.8. Подготовка к санитарной обработке персонала.

1.9. Накопление медицинских средств для первой медицинской помощи.

1.10. Обучение персонала способам защиты от АХОВ и действиям в ЧС.

1.11. Регулярный  медицинский контроль  и соблюдение санитарно-гигиенического режима на ОЭ.

1.12.  Размещение объектов с подветренной стороны относительно города и населенных пунктов.

1.13.  Размещение складов с АХОВ с подветренной стороны основных цехов ОЭ, где работает наибольшее число персонала.

1.14. Создание санитарно-защитных зон и зон наблюдения в округе ОЭ.

1.15. Ограничение объемов АХОВ, ЛВГЖ, ВВ, хранящихся на территории ОЭ.

1.16. Подземное хранение АХОВ, ЛВГЖ, ВВ; обвалование, хранение их в поддонах.

1.17. Сооружение защитных оболочек вокруг емкостей с АХОВ.

1.18. Применение автоматических устройств, блокировок на технологических линиях.

1.19. Герметизация оборудования и трубопроводов с АХОВ, применение бесшовных труб.

1.20. Регулярный контроль за состоянием оборудования, емкостей с АХОВ, ЛВГЖ, ВВ.

1.21. Своевременное техобслуживание и ремонт (замена) элементов ОЭ.

1.22. Строгий учет количества, местонахождения и перемещения АХОВ.

1.23. Подготовка к дегазации территории, оборудования, транспорта.

1.24. Обеспечение объектовых аварийно-спасательных формирований материально-техническими средствами (МТС)  для локализации ЧС.

1.25. Устройство ловушек, направленных стоков для приема разлившихся АХОВ.

1.26. Оснащение технологических линий, трубопроводов системы экстренного опорожнения.

1.27. Внедрение систем автоматической нейтрализации АХОВ.

1.28. Внедрение резервного (дублирующего) газоочистного, пылеулавливающего оборудования.

1.29. Обеспечение возможности автономного управления оборудованием при аварии с выбросом АХОВ.

1.30. Разработка мер по усилению контроля за зараженностью территорий ОЭ и местности.

1.31. Разработка режимов работы персонала в условиях заражения ОЭ.

2.На взрывоопасных объектах.

2.1. Обеспечение персонала ЗС ГО.

2.2. Обеспечение персонала СИЗ.

2.3. Изоляция взрывоопасных зон прочными стенами.

2.4. Использование рельефа и других особенностей местности для изоляции рабочих помещений от опасных зон.

2.5. Подготовка к эвакуации персонала, не занятого ликвидацией последствий аварии, ЧС.

2.6. Подготовка к обеспечению укрываемых в ЗС ГО и эвакуированных продуктами питания и предметами первой необходимости.

2.7. Накопление медицинских средств для оказания первой медицинской помощи.

2.8. Обучение персонала действиям при угрозе взрыва и при пожаре.

2.9. Размещение объектов и их элементов с учетом рельефа и других особенностей местности.

2.10. Создание во взрывопожароопасных зонах инертной среды.

2.11. Предотвращение образования взрывоопасных смесей при пожарах.

2.12. Автоматический контроль и регулирование состава технологических смесей (определение концентрации).

2.13. Установка автоматических устройств для подавления взрыва (обнаружение, тушение пожаров).

2.14. Разработка высоконадежных средств и способов транспортировки ВВ, ЛВГЖ.

2.15. Обеспечение грозозащитными устройствами.

2.16. Установка предохранительных клапанов для сброса давления.

2.17. Обеспечение прочности емкостей, работающих под давлением.

2.18. Использование несгораемых конструкций и материалов.

2.19. Создание противопожарных разрывов и минеральных полос.

2.20. Создание ограждающих рвов, обваловок и стенок для локализации ЛВГЖ.

2.21. Запрещение взрывных работ вблизи объектов.

2.22. Строгое соблюдение правил пожарной безопасности.

2.23. Обеспечение пожарной техникой, оборудованием и инструментами.

2.24. Обеспечение пожарными водоемами и средствами пожаротушения.

2.25. Подготовка пожарных проездов для пожарной техники.

3.На транспорте.

3.1. Подготовка постоянных транспортных средств и производственно-технической базы транспорта к работе в условиях чрезвычайных ситуаций и в военное время.

3.2. Обеспечение эксплуатационными, техническими материалами и энергоресурсами для работы в условиях чрезвычайных ситуаций и в военное время.

3.3. Подготовка транспорта к перевозке сил и средств, ресурсов, необходимых для ликвидации последствий, а также для выполнения эвакомероприятий.

3.4. Обеспечение защиты грузов от заражения (загрязнения).

3.5. Разработка (уточнение) нормативных документов, направленных на обеспечение безаварийности транспортного процесса.

3.6. Повышение эффективности контроля за состоянием транспортных средств и режимов перевозочного процесса.

3.7. Подготовка объездов возможных зон ЧС.

3.8.  Подготовка техники к прокладке путей движения автотранспорта в очагах поражения.

3.9. Установление оптимальных маршрутов перевозки опасных веществ для обеспечения минимального риска аварий и снижения тяжести их последствий для населения и территории.

3.10. Подготовка автотранспорта и дорожной сети к перевозкам эвакуируемого населения.

3.11. Рациональное размещение производственной базы технического обслуживания, ремонта и заправки автомобилей.

3.12. Разработка и подготовка к использованию упрощенных методов технического обслуживания (ТО), ремонта и восстановления техники.

3.13. Создание и хранение в резерве мобильных средств ТО и спец. обработки зараженной автотехники.

3.14.  Накопление и хранение НЗ запасных частей, оборудования, инструмента.

3.15. Совершенствование системы технического прикрытия автодорог и объектов, входящих в основные транспортные направления.

3.16. Строительство автодорог вблизи железных дорог, подготовка подходов к местам дублирования мостовых переходов.

3.17. Подготовка производственных мощностей предприятий (асфальтовых заводов, карьеров и т. п.) для строительства и ремонта дорог.

3.18. Совершенствование дорожно-строительной и мостостроительной техники с учетом эксплуатации ее в условиях ведения военных действий.

3.19.  Разработка типовых проектов решений, вариантов и нормативов проведения работ по восстановлению постоянных автотранспортных устройств, подвижного состава и производственно-технической базы.

4.На объектах энергетики:

4.1. Распределение энергоисточников по потребителям.

4.2. Внедрение кабельных сетей для энергоснабжения особо важных объектов.

4.3. Кольцевание отдельных энергосистем, обеспечение разделения их на независимо работающие подсистемы.

4.4. Организация технологического цикла тепловых энергосетей с соблюдением норм предельно допустимых выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод в природные водоемы.

4.5. Внедрение эффективных устройств для прогрева и плавки гололеда на воздушных ЛЭП.

4.6. Подготовка к оперативному отключению второстепенных потребителей.

4.7. Подготовка энергосистем к работе по специальным режимам.

4.8. Подготовка к работе на резервных видах топлива за счет местных ресурсов.

5.В пищевой промышленности:

5.1. Обеспечение автономными источниками энерго- и водоснабжения  в минимально необходимых объемах (для важнейших объектов пищевой  промышленности).

5.2. Создание и внедрение в производство закрытых технологических линий (защитных).

5.3. Автоматизация технологических процессов подачи сырья до упаковки.

5.4. Подготовка предприятий пищевой промышленности к временному переходу на упрощенные технологии.

5.5. Организация хранения запасов с повышенной герметизацией.

5.6. Защита пищевого сырья и продовольствия от заражения путем использования защитной тары.

5.7. Разработка и внедрение защитной (нетоксичной) тары,

5.8. Обеспечение предприятий пищевой промышленности средствами и методами определения уровней содержания нитратов в растительных продуктах, необходимыми средствами лабораторного контроля загрязнения (заражения) радиоактивными и химическими веществами и биотоксинами.

5.9. Совершенствование методов лабораторного контроля, предусматривающих комплексное использование приборов и ЭВМ для экстренного определения загрязнения (заражения) пищевых продуктов.

5.10. Снижение взрывопожарной опасности мукомольных предприятий, подготовка бестарной приемки муки, исключающей ее загрязнение.

5.11. Накопление подвижных установок хлебопечения для создания резерва производственных мощностей хлебопекарной промышленности и использования их в условиях  чрезвычайных ситуаций и в военное время.

5.12. Разработка типовых стационарных и передвижных убойных пунктов заводов и цехов, перечня необходимого оборудования и инвентаря для вынужденного убоя пораженных животных.

5.13. Оснащение предприятий отрасли установками для обеззараживания.

Организация работы в муниципальных образованиях

Постановлением главы администрации муниципального образования создается Комиссия по повышению устойчивости функционирования экономики, возглавляет комиссию, как правило, первый заместитель главы муниципального образования. Комиссия состоит из нескольких подкомиссий (групп), которые работают по своим направлениям.

Этим же постановлением утверждается Положение о комиссии, в котором отражаются общие положения; основные задачи комиссии по организации и проведению мероприятий по устойчивости; порядок работы комиссии и ее права; указываются задачи руководителей хозяйствующих субъектов (организаций).

Председателем комиссии определяются задачи для каждой подкомиссии (группе), а руководители подкомиссий (групп) определяют задачи каждому члену комиссии.

Работа комиссии планируется на год (на полгода), ежеквартально предусматриваются заседания комиссии. В план работы включаются мероприятия по подготовке заседаний (сбор и анализ данных, подготовка доклада к заседанию комиссии). Планируется подготовка ежегодного доклада по состоянию устойчивости функционирования экономики муниципального образования. Для реализации решений комиссии планируется подготовка проектов документов: постановлений; распоряжений главы муниципального образования.

Заседание комиссии документируется и оформляется протоколом. В протоколе указывается количество присутствующих, повестка заседания, докладчик, выступающие, суть выступлений, решение комиссии.

Протокол подписывается председателем комиссии и секретарем. К протоколу прилагается список присутствующих, доклад по повестке заседания, тексты и материалы выступлений.

Комиссия муниципального образования при планировании работы определяет перечень объектов, с которыми она будет взаимодействовать. Перечень объектов согласовывается с Министерством экономики и труда Кировской области и Главным управлением МЧС России по Кировской области.

Организация работы комиссии муниципального образования

В соответствии с основными задачами комиссии на нее возлагаются следующие задачи:

1. В мирное время:

- координация работы руководителей хозяйствующих субъектов (организаций), расположенных на территории муниципального образования по вопросам федеральных, отраслевых  требований и требований субъектов Российской Федерации по повышению устойчивости функционирования хозяйственного комплекса в военное время;

- контроль за подготовкой объектов хозяйственного комплекса муниципального образования, независимо от форм собственности, к работе в военное время (разработка, планирование и своевременное осуществление организационных и инженерно-технических мероприятий по совершенствованию устойчивого функционирования в экстремальных условиях), согласование этих мероприятий со схемами планировки муниципального образования и застройки населенных пунктов;

- организация работы по комплексной оценке состояния, возможностей и потребностей объектов экономики муниципального образования для обеспечения выпуска заданных объемов и номенклатуры военной и важнейшей гражданской продукции в условиях возможных потерь и разрушений, а также организация обеспечения жизнедеятельности в этих условиях;

- участие в проведении проверок состояния устойчивости функционирования, в проведении командно-штабных учений и других мероприятий, обеспечивающих готовность органов управления хозяйствующего субъекта и населения муниципального образования к действиям в экстремальных условиях военного времени;

- участие в обобщении результатов исследовательских учений (КШУ) в целях дальнейшего повышения устойчивости функционирования экономики в военное время.

2. При переводе экономики муниципального образования и организаций на работу по планам военного времени:

- контроль  и оценка выполнения запланированных организационных и инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования в военное время руководителями хозяйствующих субъектов;

- проверка результатов работ по повышению устойчивости с введением степеней готовности гражданской обороны;

- обобщение данных о состоянии устойчивости экономики и подготовка предложений главе муниципального образования по выработке решений для дальнейшего совершенствования действий.

3. После нападения противника:

- оценка состояния  важнейших объектов  муниципального образования  и экономики муниципального образования в целом;

- подготовка предложений главе муниципального образования по восстановлению нарушенного управления и обеспечению жизнедеятельности населения, по организации производственной деятельности на сохранившихся объектах (мощностях), по проведению восстановительных работ в условиях нарушения управления и связи с органами управления субъекта.

Задачи, решение которых направлено на повышение устойчивости, глава администрации муниципального образования в военное время, комиссия по повышению устойчивости функционирования экономики выполняют в тесном взаимодействии с органами военного командования, дислоцируемого на территории муниципального образования.

В ходе решения задач по ПУФ, комиссия разрабатывает предложения по максимальному  использованию возможностей муниципального образования, которые могут быть  достигнуты в результате мобилизационного развертывания. Комиссией определяются основные показатели новых экономических пропорций, возникающих при возрастающих объемах производства военной продукции на предприятиях оборонных отраслей при  максимально возможном использовании для этих целей предприятий  гражданских отраслей промышленности, независимо от форм собственности.

IV-2. Обеспечение пожарной безопасности.

Для пожаротушения в период общей готовности ГО предусматривается использование искусственных и естественных водоемов, на которых равномерно расположены водозаборы с нормативным радиусом не более 500 метров. К местам водозаборов предусматриваются подъезды с площадками для забора воды одновременно не менее чем тремя машинами.

Площадь муниципального образования Шиховское сельское поселение в существующих границах составляет  96,8 км2. Необходимый нормативный запас воды для пожаротушения (из расчета 3 тыс.куб.м воды на 1 км2 территории муниципального образования) составит 290,4 тыс.куб.м воды. Для создания нормативного запаса воды в деревнях Подлевские, Суворовы, Сунцовы, Трушковы, Н.Булдаки предлагается строительство пожарных водоёмов с запасом воды, необходимым для борьбы с огнём в этих деревнях. Необходимо также предусмотреть на берегах озер, рек, прудов устройство пожарных подъездов с твёрдым покрытием, обеспечивающих забор воды в любое время года не менее чем 3-мя автомобилями одновременно.

Для защиты от пожаров в отдалённых населенных пунктах, труднодоступных в неблагоприятное время года необходимо создать добровольную пожарную дружину (команду) выделить необходимые средства для закупки пожарного оборудования и инвентаря, а так же отдельное помещение для их хранения.

IV-3. Инженерное оборудование

1. Газоснабжение.

Газоснабжение благоустроенных домов  деревень Шихово и Зониха осуществляется от 3-х резервуарных хранилищ СУГ. Остальной части населения газ доставляется в 50-литрвых баллонах Слободским филиалом «Кировоблгаза».

ОАО «Гипрогазцентр» разрабатывает проект трассы магистрального газопровода Кирово-Чепецк – д.Барамзы, с последующей перспективой строительства газораспределительной станции в районе дер.Барамзы.

По «Сборнику методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий в РСЧС» М. 1994г. определяем зоны возможных разрушений при аварии на газопроводе (диаметр трубы 500мм., давление газа – 5,4 х 106 Па, природный газ - метан):

1) По Справочнику находим молекулярный  вес метана – l6.

2) По формуле (14) вычисляем плотность газа в трубопроводе:

р = 16 х 5,4 х 106/8314х 277) = 37,5 кг/куб. м.

3) По формуле (13) вычисляем массу метана в облаке:

М = 66 x 0.2 x (5,4х 106 х 37,5)1/2 = 187838 кг ≈ 189 тонн.

4) По Табл. 2-4 определяем, что класс окружающего пространства -4, класс топлива - 4, а вероятный режим взрывного превращения – 6

По графику на Рис.4.7 определяем радиусы возможных разрушений:

- полные – 110 м.;

- сильные – 200 м.;

- средние – 600 м.;

- слабые – 1250 м.

Согласно разработанной схеме, надежность системы  газоснабжения обеспечивается установкой отключающих устройств на связующих газопровода.

Согласно СНиП 2.01.51-90 мероприятия, предусмотренные пунктами 4.23-4.25, обеспечивающие повышение устойчивости источников и сетей газоснабжения, должны быть учтены в вышеупомянутых проектах.

После утверждения генерального плана должна быть произведена корректура Схемы газоснабжения Шиховского сельского поселения согласно СНиП 2.01.51-90:

4.25. Наземные части газораспределительных станций (ГРС) и опорных газораспределительных пунктов (ГРП) в категорированных городах, а также ГРП объектов особой важности, расположенных вне категорированных городов, следует оборудовать подземными обводными газопроводами (байпасами) с установкой на ниx отключающих устройств.

Подземные байпасы должны обеспечивать подачу газа в систему газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРС или ГРП..

В настоящее время сжиженный газ доставляется потребителям автомобильным транспортом с газонаполнительной станции г. Кирова.

2. Водоснабжение.

Основным источником водоснабжения Шиховского сельского поселения являются водозаборные скважины.

Большинство скважин эксплуатируются 20 лет и более. На большинстве экслуатируемых скважин превышены ПДК по мутности, запаху, жёсткости, вкусу, наличию в воде химических элементов. На скважинах, не отвечающих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», необходимо установить фильтры.

Существующие источники водоснабжения обеспечат подачу вышеуказанных расходов воды на особый период.

Для обеспечения надежной работы системы водоснабжения заранее в мирное время в необходимо провести следующие мероприятия:

1. Подготовить водоочистные станции к работе по специальным режимам с целью очистки воды от отравляющих веществ.

2. Составить планы аварийных мероприятий и аварийных режимов работы водопроводов.

3. Обеспечить полную герметизацию оголовков действующих и резервных скважин в соответствии с требованиями норм проектирования водоснабжения.

4. Предусмотреть резервное энергоснабжение насосного оборудования.

5. Оборудовать резервуары питьевой воды фильтрами-поглотителями герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

6. Обеспечить возможность отбора воды из источников водоснабжения автоцистернами  путем устройства подъездных путей  и  специального оборудования водозаборных пунктов для разлива воды в передвижную тару.

3). Электроснабжение.

В настоящее время электроснабжение Шиховского сельского поселения централизованное и осуществляется от объединенной энергосистемы Урала. Электроснабжение ведется от генерирующего источника – ТЭЦ-3 общей мощностью 195 МВт  через две понизительные подстанции:

- ПС «Беляево» 110/10 кВ построена в 1979 году и оснащена трансформаторами 2х6,3 МВА. Фидеры 2,3,4,6.

- ПС «Вахруши» 110/10 кВ построена в 1977 году и оснащена трансформаторами 2х10 МВА. Фидер 8.

Схема внутреннего электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, схема внешнего электроснабжения – с применением воздушных ЛЭП   напряжением 10 кВ. Также по территории поселения проходят воздушные высоковольтные ЛЭП напряжением 110 и 220 кВ:

- ЛЭП ВЛ-220 кВ «Вятка - Мураши» 1980 года постройки. Провод – АСО-300. Ориентировочная протяженность линии – 129,1 км, из них по территории поселения около 14,7 км.

- ЛЭП ВЛ-110 кВ «Вятка - Коминтерн» 1979 года постройки. Провод – АС-120. Ориентировочная протяженность линии – 27,5 км, из них по территории поселения около 14,9 км.

- ЛЭП ВЛ-110 кВ «Беляево - Вахруши» 1977 года постройки. Провод – АС-120. Ориентировочная протяженность линии – 17 км, из них по территории поселения около 11 км.

Электроснабжающая сеть поселения  имеет несколько источников электроснабжения и учитывает возможность повреждения каждого из них. Основные питающие сети проходят по разным трассам. Энергетические сооружения обеспечивают устойчивое электроснабжение поселения и исключают возможность одновременного их выхода из строя, а также предусматривают возможность автоматического деления на независимо работающие части.

4. Телефонизация.

Служба связи и оповещения ГО ЧС Шиховского сельского поселения  создана на базе Слободского цеха электросвязи (ЦЭС) Северного межрайонного узла электросвязи (МУЭС) Кировского филиала ОАО «Волга Телеком», локальных систем оповещения, сотовых систем телефонной связи и ведомственной радиосвязи. Слободской ЦЭС имеет постоянную телефонную и телеграфную связь по кабельным линиям связи с областным центром – городом Кировом и с запасным узлом связи в городе Нолинске.

Слободская центральная АТС включена в междугородную и международную сеть электросвязи общего пользования через областную АТМС в городе Кирове.

На сети проводного радиовещания работает 1 городской радиотрансляционный узел.       Оповещение населения по сигналам ГО ЧС производится по системе централизованного запуска  электросирен через СЦВ в узле электросвязи.

Оповещение населения  вещательной информацией организовано на Слободском РТУ из студии или с любого телефона с трансляцией на все РТУ поселения. Оповещение членов посековой комиссии ЧС ПБ, начальников нештатных формирований ГО и руководителей осуществляется с помощью централизованного вызова через аппаратуру СЦВ и через телефонистов МТС.Оповещение руководства администрации поселения о надвигающихся стихийных бедствиях осуществляется с помощью категорированных телеграмм «Ракета» и «Шторм», представление междугородних телефонных переговоров по паролю «Бедствие».

5. Радиофикация.

Централизованное радиовещание осуществляется по приемникам УКВ диапазона типа «Соло».

IV-4. Инженерно-технические  мероприятия  по защите территорий, подверженных опасным воздействиям  природных и техногенных явлений

Поскольку территория города  не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение норм проектирования, установленных СНиП-II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» не требуется.

#### Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для объекта строительства являются:

- Сильные ветры со скоростью 25 м/с и более. Для Кировской области характерны ураганы со скоростями ветра 25 м/с - один раз в пять лет, 33 м/с - один раз в двадцать лет и 40 м/с - один раз в пятьдесят лет.

- Смерч – наличие явления.

- Грозы (40-60 часов в год).

- Град с диаметром частиц 20 мм.

- Сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более.

- Сильные снег с дождем – 50 мм в час.

- Продолжительные дожди – 120 часов и более.

- Сильные продолжительные морозы (около –40оС и ниже).

- Снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа.

- Сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/с

11.	 В период с ноября по апрель возможны снежные заносы на автомобильных дорогах и в населённых пунктах.

- Гололед с толщиной отложений 20 мм.

- Сложные отложения и налипания мокрого снега –35 мм и более.

- Наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке –180 см.

- Сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м .

- Сильная и продолжительная жара – температура воздуха +35оС и  более.

В границах Шиховского сельского поселения опасными для строительства и проживания являются территории затопляемые весенними паводками 1% обеспеченности, территории, которые могут быть затоплены при прорыве плотин на прудах, оползнеопасные территории.

| Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Климатические   воздействия,   перечисленные   выше,   не   представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, находящихся на территории поселения. Однако, они могут нанести ущерб самим зданиям, поэтому в проекте должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное  снижение  негативных воздействий  особо  опасных погодных явлений:

- Ливневые дожди.Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается организованным водоотводом по спланированной поверхности. Благоприятный рельеф территории города позволяет организовать поверхностный водоотвод на внутриквартальных  территориях открытым способом.В целях благоустройства населённых пунктов, улучшения экологической обстановки необходимо предусмотреть строительство ливнёвой канализации.

- Ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы зданий должны быть  рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок.

В целях  своевременного отключения электроэнергии и обеспечения безопасности  находящихся в сооружении или около него людей, важно своевременно организовать оповещение. По данным центральной  гидрометеорологической  службы сигнал "Штормовое предупреждение" передается по средствам оповещения при ожидаемой скорости ветра V=25м/с. При получении данного сигнала необходимо  обеспечить безопасность людей до снятия "Штормового предупреждения".

- Грозовые разряды. Согласно требованиям РД 3.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», здания должны оборудоваться системой  защиты  от разрядов атмосферного электричества.

Молниезащита зданий и сооружений предусматривается в соответствии с РД 3.21.122-87. Зданий и сооружений, относящихся к I категории по устройству молниезащиты, на застраиваемых зонах нет. Молниезащита зданий и сооружений, относящихся к III категории, осуществляется путем наложения молниеприемной сетки, прокладываемой непосредственно по перекрытиям под слоем утеплителя. Сетка заземляется с очаговыми заземлителями тоководами, прокладываемыми по наружным стенам зданий и сооружений и располагаются не реже, чем через каждые 25 м по периметру здания.

Молниезащита ВЛ110кВ выполняется тросами проложенными по опорам по всей длине трассы.

Молниезащита ОРУ 110кВ выполняется стержневыми молниеотводами. Заземлители отдельно стоящих молниеотводов в ОРУ присоединяются к заземляющему устройству ОРУ. Тросовые молниеотводы ВЛ-110кВ присоединяются к заземленным конструкциям ОРУ.

- Выпадение снега. Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.

- Сильные морозы. Производительность системы отопления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» рассчитана, исходя из температур наружного воздуха в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция (теплоизоляции коммуникаций выбраны в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») для климатического пояса, соответствующего условиям Кировской области

Объект территориального планирования находится в районе не подверженном опасным геологическим процессам, затоплениям и подтоплениям, экстремальным ветровым и снеговым нагрузкам, наледям, природным пожарам и т.д., поэтому проведение специальных мероприятий по защите территории объекта, зданий, сооружений и оборудования не требуется.

В границах сельского округа опасными для строительства и проживания являются территории находящиеся в районе возможного подтопления при прорыве плотины. ГТС, Столбовский пруд (полный объем 534,00 тыс.м3, площадь зеркала при НПУ 41,2га, средняя глубина 1,35 м., д. Столбово , река Сандаловка, собственник администрация Слободского района).

В настоящее время по данным Росприроднадзора по Кировской области в нижнем бъефе  ГТС, Столбовского пруда нет объектов жилищно-коммунального и производственного назначения , которым бы имелась угроза возможного затопления или подтопления.

Данный ГТС имеет IV класс опасности.

Согласно ст. 48 Градостроительного кодекса, проектная документация объектов особо опасных и технически сложных объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К категории особо опасных и технически сложных объектов относится гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений (ФЗ-190, ст. ст. 48.1 Градостроительного кодекса). Следовательно, в данной проектной документации мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от возможного подтопления при прорыве плотины не рассматриваются.

- Мероприятия по защите от затопления.

Речную сеть сельского поселения составляют реки Вятка, Сандаловка и Никулинка и искусственный водоем Столбовский  пруд.

По характеру водного режима рассматриваемые реки относятся к восточноевропейскому типу, который характеризуется четко выраженным весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. Весеннее половодье в среднем начинается в первой - второй декаде апреля. Продолжительность половодья составляет в среднем 8-10 суток.

Подъем уровня воды над средним меженным, при прохождении весеннего половодья высокой обеспеченности, на притоках р. Вятки составляет 1,8-2,5 м.

Дождевые паводки за летне-осенний период наблюдаются 1-3 раза. Уровни дождевых паводков не превышают уровни весеннего половодья.

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории Кировской области осуществляет «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС».

На время прохождения весеннего половодья и дождевых паводков в районе ГТС должны устраиваться гидропосты, а также должна проводиться частичная сработка воды из пруда.

По мере необходимости для прогнозирования развития паводка МУ «Кировским городским Управлением гражданской защиты», территориальным центром  мониторинга и прогнозирования ЧС, с  привлечением  специалистов проектных организаций могут проводиться проектные и изыскательские работы.

У владельца каждого гидроузла или эксплуатирующей организации на постоянном хранении должна находиться следующая основная техническая документация:

- акты отвода земельных участков;

- утвержденная проектная документация, с внесенными изменениями.

- акты приемочных комиссий;

- технический паспорт гидроузла;

- правила эксплуатации водохранилища(пруда);

- должностные инструкции эксплуатационного персонала;

- акты проверок надзора за ГТС;

- регистровые документы (основные технические характеристики ГТС).

Необходимо постоянно вести наблюдение за состоянием дамб и водопропускных сооружений. Все мероприятия по расчистке прудов, а также проектирование и строительство гидротехнических сооружений и их реконструкцию, во избежание разрушения сооружений с последующим затоплением и подтоплением территории вести только на основании инженерно-геологических и гидрологических изысканий.

В прибровочной полосе и на склоне следует избегать трассировки водонесущих коммуникаций, при невозможности избежать подобной трассировки, все водопроводящие коммуникации следует выполнять в футлярах («труба в трубе»).

Вдоль верхних бровок оползневых склонов необходимо предусматреть дороги с усовершенствованным покрытием односкатного (в сторону плато) профиля.

На склонах и присклоновых территориях не допускается: освоение земель под сады и огороды, требующие регулярной поливки и рыхления почвы; устройство автомобильных моек, бассейнов, фонтанов, пожарных резервуаров и т.д.

Глава V

Инженерно технические мероприятия гражданской обороны

V-1. Расчет эвакуации  населения

V-2. Предложения по эвакуации населения

На территории Шиховского сельского поселения проведение эвакуационных мероприятий в угрожаемый период военного времени не планируется.

Проведение мероприятий по экстренной эвакуации рабочей смены и населения близ лежащей жилой зоны проводится только в случае выброса АХОВ на ООО «Зверохозяйство «Вятка» имеющем в наличии 4,5 тонны аммиака.

V-3. Защитные сооружения ГО

Проведение мероприятий  по  защите населения  в военное время организуются в соответствии с Планом ГО Шиховского сельского поселения. Создание защитных сооружений для укрытия населения на территории поселения должно  проводиться согласно «Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», утвержденного Постановлением правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309.

Противорадиационные укрытия создаются для защиты следующих категорий граждан:

- работников организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время;

- населения городов и других населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, населения, эвакуируемого из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, зон возможных сильных разрушений организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, и зон возможного катастрофического затопления.

На  территории сельского поселения находятся два защитных сооружения ГО, в которых сможет укрыться 220 человек, что составит 8,8 % от общего числа жителей поселения. Для остального населения в угрожаемый период на территории поселения организуется проведение мероприятий  по устройству противорадиационных укрытий (ПРУ), определенных Планом ГО Шиховскго сельского поселения. Основой для устройства ПРУ и простейших укрытий служат подвальные помещения жилых, административных и производственных зданий. В соответствии требованиям СНиП 2.01.51-90 на территории поселения в угрожаемый период должны быть проведены работы по дооборудованию подвальных помещений до норм ПРУ.

Ограждающие конструкции  ПРУ (П-1, П-3) должны выдерживать  избыточное давление по фронту воздушной ударной волны Рф=20 кПа (0,2 кгс/см2) и иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты Кз:

200 - для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований гражданской обороны и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

100 - для населения поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения.

V-4.   Определение объемов материально-техническое обеспечения

Для решения задач материального обеспечения проводимых мероприятий по ликвидации ЧС привлекаются следующие службы:

- служба материально – технического снабжения, образованная на базе МУП;

- служба торговли и питания.

Кроме того, служба торговли и питания организует закладку аварийных запасов продовольствия и воды  в защитных сооружениях, создание  запасов продовольствия на предприятиях общественного питания.

Запасы создаются в размерах:

- на 3 суток – для каждого укрываемого в убежищах ОЭ, не прекращающих свою деятельность, и на подвижных пунктах питания и продовольственного снабжения;

- на 15 суток – в столовых лечебных и детских учреждениях;

- на 7 – 10 суток – на базах и складах с последующим пополнением.

.Объекты экономики поселения, выделяющие технические средства для доставки питьевой воды, располагают емкостями в необходимом объеме. На случай ЧС питьевой водой заполняются автоцистерны,   квасные бочки, термоса.

Обеспечение техники горючесмазочными материалами осуществляется через подвижные автозаправочные станции по заявкам заместителей командиров формирований по МТО или распоряжению старшего начальника в районе проведения спасательных работ.

V- 5. Определение мощностей и мест строительных организаций

Основными мощностями в  обеспечении  проведения работ в военное время по возведению ПРУ станут предприятия строительной индустрии Шиховского поселения. Проведение данных мероприятий спланировано в Плане ГО МО Шиховского сельского поселения.

Глава VI

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС

VI-1. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС на опасных производственных объектах

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций разрабатываются на случай возможных аварий - нарушения технологических процессов на производстве, повреждения трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств, приводящих к выбросу в атмосферу аварийно химически опасных веществ (АХОВ), приводящих к розливу нефтепродуктов, к  взрыву, горению опасных веществ в количествах, которые могут вызвать массовое поражение людей и животных.

Анализ опасностей зон возможного поражения произведен по «Сборнику методик по прогнозированию возможных  аварий, и катастроф, стихийных бедствий в РСЧС , 1994 г. выглядит следующим образом:

| № | Наименование объекта | Зона возможного разрушения зданий и сооружений (м) | Граница зоны возможного растекления (м) | Зона возможного возгорания материалов (м) | Радиус зоны возможного опасного химического заражения (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ООО «Звероферма «Вятка» | - | - | - | 275 |
| 2. | Резервуарные хранилища СУГ | 700 | 700 | 100 |  |
| 3. | АЗС | 300 | 400 | 28 |  |

Показатели степени риска техногенных чрезвычайных ситуаций

(при наиболее опасном сценарии развития ЧС/ при наиболее вероятном сценарии развития ЧС)

(приведены по данным Паспорта безопасности  Слободского района 2006г.)

|  | Наименование объектов | Вид и кол-во вещ-ва | Возможная частота реализации ЧС, год-1 | Показатель приемлевого риска, год-1 | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, млн .руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО зверохозяйство «Вятка» | Аммиак 4,6т. | 1х10-4 | 1х10-6 | 15 | 330 | 1,5 |
|  | Резервуарные хранилища СУГ | Сжиженный газ | 1х10-3 | 1х10-8 | 8/2 | 40/10 | 100/6 |
|  | АЗС | ГСМ | 1х10-3 | 1х10-6 | 5/1 | 8/2 | 4/0,4 |

Из таблицы видно, что на всех предприятиях показатели степени риска значительно превышают допустимые нормы. В связи с вышеизложенным органам, специально уполномоченными решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, необходимо подготовить предложения руководителям потенциально опасных объектов по разработке показателей степени риска, оформить соответствующий график и осуществлять контроль за выполнением указанной работы.

При эксплуатации объекта, в случае обнаружения превышения допустимых показателей риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера над проектными, эксплуатирующая организация принимает меры компенсирующие указанное превышение.

Органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и органы местного самоуправления осуществляют контроль за правильностью определения показателей риска чрезвычайных ситуаций и осуществлением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасном объекте в течение всего периода его эксплуатации.

Для каждого химически и взрывопожароопасного объекта, с учетом технологических и других специфических особенностей, предприятием разрабатывается план ликвидации аварийных ситуаций и предупреждения аварий, а в случае их возникновения план локализации и максимальному снижению тяжести последствий, а также перечень технических систем и средств, используемых при этом.

Противоаварийная защита должна разрабатываться с учетом требований "Общих правил взрывобезопасности и взрывопожароопасности химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств".

Опасными критериями технологических блоков являются:

- наличие нефтепроводов;

- возможность   разгерметизации   сливно-наливных   устройств,   трубопроводов   и арматуры, вследствие физического износа или механического повреждения;

- возможность перелива нефтепродуктов в резервуарах.

Расположенная на территории поселения АЗС также является потенциальным взрывоопасным объектом. Категория по взрывоопасности этих объектов в соответствии с НПБ 105-03 отнесены к классу - "Ан".

Для снижения пожароопасности АЗС необходимо наличие следующих устройств:

- дыхательных клапанов, устанавливаемых на высоте 2,5 м над уровнем островка резервуаров топлива;

- быстросъемных муфт, обеспечивающих герметичность слива;

- огневых предохранителей, установленных на линии  наполнения  и  всасывающих устройствах резервуаров топлива;

- алюминиевых и резиновых прокладок на крышках технологических колодцев и технологических отсеков.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1.03.1993г. №178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов», в целях совершенствования мероприятий гражданской обороны по защите населения, проживающего в районах размещения потенциально опасных объектов, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей, органам исполнительной власти, министерствам, ведомствам и организациям, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты (ядерно, радиационно, химически опасные предприятия и гидросооружения), обеспечивать:

- включение в проекты строительства потенциально опасных объектов разделов, предусматривающих создание локальных систем оповещения;

- проектирование и строительство локальных систем оповещения на действующих потенциально опасных объектах;

- создание объединенных локальных систем оповещения для групп потенциально опасных объектов, размещенных компактно в пределах крупных промышленных центров (зон), с централизованным управлением от местных штабов гражданской обороны, включив (их проектирование и строительство должно быть включено в генеральные планы развития промышленных центров ).

Зоны действия локальных систем оповещения установить:

- в районах размещения ядерно- и радиационноопасных объектов - в радиусе 5 км вокруг объектов (включая поселок объекта);

- в районах размещения химически опасных объектов - в радиусе до 2,5 км вокруг объектов;

- в районах размещения гидротехнических объектов (в нижнем бьефе, в зонах затопления) - на расстоянии до 6 км от объектов.

Финансирование работ по созданию локальных систем оповещения осуществлять:

1. При строительстве новых потенциально опасных объектов - за счет средств, выделяемых на строительство данных объектов;

2. На действующих потенциально опасных объектах:

- осуществляющих хозяйственную деятельность - за счет собственных средств этих объектов;

- находящихся на бюджетном финансировании - за счет средств соответствующих бюджетов;

3. При создании объединенных локальных систем оповещения - за счет долевого участия потенциально опасных объектов.

В соответствии ГОСТ Р 22.0.05-94. «Техногенные ЧС. Термины и определения»,  п. 3.2.18 химически опасный объект: объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Учитывая требования законодательства РФ и определение ГОСТ Р 22.0.05-94  локальная система оповещения в поселении создана на ООО зверохозяйство «Вятка».

VI-2. Обоснование критериев выделения территорий для утилизации,                                                      обезвреживанию и захоронению промышленных токсичных отходов

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки населенного пункта.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы  следует удалять по  единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, вывозят транспортом строительных организаций на специально выделенные участки.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Среднее количество твердых бытовых отходов в Шиховском сельском поселении составляет 1900 тонн в год или 5205 кг в день.

Территория, необходимая для размещения ТБО составляет 0,1 га. (расчет площади выполнен согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Для вывоза мусора предусматривается парк машин специального назначения в соответствии с выполненным расчетом:

- мусоровоз –1ед в зимний период, 3 ед в дачный сезон;

- ассенизационная машины – 1ед.

Количество мусоровозов необходимое для вывоза отходов определяется из нормы 4500 кг/маш*день. Количество ассенизационных машин определяется из нормы 20 машин на 100 тыс. жителей.

VI-3. Обоснование необходимости прведения противоэпидемиологических и противоэпидемиологических мероприятий

Вся территория Кировской области является эндемичной по природно-очаговым инфекциям: клещевому энцефалиту, клещевому системному боррелиозу, туляремии, геморрагической лихорадке с почечным синдромом, лептоспирозу.

Отмечается  выраженное проявление активности очагов указанных инфекций вблизи непосредственного проживания человека вплоть до формирования самостоятельных очагов в селитебной зоне на территориях лесопарковых участков населенных мест.

В связи с этим при территориальном планировании города в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП  3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита», санитарными и ветеринарными правилами «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных»  необходимо предусмотреть планирование и проектирование следующих профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения природно-очаговыми инфекциями:

- Приведение лесных массивов в черте населенных пунктов или примыкающих к ним в лесопарковое состояние, при смыкании леса с городом, садово-огородными кооперативами необходимо  формирование барьерной зоны не менее 500 метров с нанесением на схемы заселенных клещами зон, где требующих особые условия использования территорий.

- Снос  ветхих  неиспользуемых строений.

- Проведение сплошной дератизации территорий, отводимых под строительство жилых домов, садово-огородных кооперативов, предприятий, оздоровительных учреждений.

- Организация безопасного водопользования на открытых водоемах, в том числе расчистка  зеркала водоема, оборудование береговой зоны, мест купания и ликвидация неиспользуемых водоемов, не имеющих хозяйственно-рекреационного значения.

- Качественная расчистка и благоустройство территорий, ликвидация оврагов, пустырей.

- Размещение оздоровительных и детских образовательных учреждений  только на территориях, не  заселенных клещами.

- Благоустройство кладбищ, территорий оздоровительных организаций, массового  отдыха и пребывания населения, а также прочих организаций , имеющих озелененную  территорию размещения. Проводится благоустройство как самой территории объекта,  так и прилегающей к ней на расстоянии не менее 50  метров с оценкой заселенности клещами и необходимости проведения противоклещевых истребительных мероприятий. При благоустройстве территорий «зеленых» зон  предусматривается оборудование дорожек, детских площадок и других мест массового пребывания  людей с максимальным снижением площади травяной растительности,  при необходимости обеспечением искусственного покрытия.

- Благоустройство прилегающих к сельским поселениям лесных массивов, в том числе санитарные рубки, разреживание кустарника, уничтожение свалок бытового и лесного мусора. Проведение лесоустроительных мероприятий на участках территории лесных зон, наиболее  часто посещаемых людьми, направленных на защиту от проникновения домашних и диких животных, которые могут нанести клещей.

- Размещение объектов сбора, хранения  и утилизации отходов, твердых бытовых, пищевых или биологических отходов, на расстоянии не менее 500 метров от границы природных лесных массивов и лесопарковых зон населенных мест.

- Решение вопросов водоотведения ливневых сточных вод с территории населенных мест, их очистку от  паразитарных загрязнений.

Основанием для планирования и проведения противоэпизоотических мероприятий служит эпизоотическая  обстановка на территории Слободского района в частности и Кировской области и РФ в целом, а также наличие животноводческих объектов и, как следствие, скопление на территории сельскохозяйственных животных.

Для сохранения благополучной ситуации по инфекционным заболеваниям на территории Шиховского сельского поселения необходимо строительство скотомогильника (биотермических ям) соответствующего п.5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.95 №13-7-2/469.

Вывод - выполнение заложенных в проекте  решений позволит в большинстве случаев предотвратить возникновение аварий, связанных с чрезвычайными ситуациями, значительно снизить наносимый ими социально-экономический ущерб, а также ущерб окружающей природной среде, жизни и здоровью  населении.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ РУКОВОДЯЩИХ, НОРМАТИВНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

- Федеральный закон “Градостроительный Кодекс Российской Федерации” №190-ФЗ от 29.12.04 г.

- Федеральный закон  “О гражданской обороне” №28-ФЗ от 12.02.1998г.

- Федеральный закон “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” №68-ФЗ от 11.11.1994г.

- Федеральный закон “О безопасности” №2446-1 от 5.03.1992г.

- Федеральный закон “О пожарной безопасности” №69-ФЗ от 21.12.1994г.

- Федеральный закон “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” №116-ФЗ от 21.07.1997г.

- Федеральный закон “О безопасности гидротехнических сооружений» №117-ФЗ   от 21.07.97 г.

- Постановление Правительства “О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны” от 29.11.1999г. № 1309.

- Постановление Правительства “О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне” от 19.9.1998г. № 1115.

- Постановление Правительства “О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне” от 03.10.98 № 1149.

- Постановление Правительства “О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов” от 01.03.1993г. № 178.

- Постановление правительства “О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” от 10.11.1996г. № 1340.

- Постановление правительства “Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах” от 23.11.1996г. № 1404.

- Постановление правительства “О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных производственных объектов” от 02.02.1998г. № 142.

- “Положение о системах оповещения гражданской обороны”. Приказ МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.1998г. № 701/212/803.

- Приказ МЧС РФ от 28.02.2003г. №105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».

- СП 11-112-2001 «Порядок  разработки и состав раздела   «Инженерно-технические мероприятия  гражданской  обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных  ситуаций» градостроительной документации городских и сельских поселений, других муниципальных образований»

- СНиП  2.01.51.90 “ Инженерно –технические мероприятия гражданской  обороны”.

- ГОСТ Р 23.0.01 “Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения”.

- ГОСТ Р  22.0.02 “Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий” (с Изменением № 1, введенным в действие  01.01.2001г.  постановлением Госстандарта России от 31.05.2000г. № 148-ст).

- ГОСТ Р  22.0.05 “Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения”.

- ГОСТ Р  22.0.06 “Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы”.

- ГОСТ Р  22.0.07 “Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций”.

- ГОСТ Р  22.3.03 “Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения”.

- ГОСТ Р 22.3.05 “Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения”.

- ГОСТ 12.1.033 “ Пожарная безопасность. Термины и определения”.

- СНиП 2.01.53-84  “Световая  маскировка  населенных  пунктов и объектов народного хозяйства”.

- СНиП 2.01.57-85 “Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей,  специальной  обработки одежды и подвижного состава автотранспорта”.

- СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”.

- СНиП 22-01-95 “Геофизика опасных природных воздействий”.

- СНиП 2.06.15-85 “Инженерная защита территорий от затопления и подтопления”.

- СНиП 2.01.15-90 “Инженерная защита территорий,  зданий и сооружений от опасных  геологических  процессов.  Основные  положения проектирования”.

- СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений”.

- СНиП II-7-81* “Строительство в сейсмических районах”.

- СНиП 2.01.01-82 “Строительная климатология и геофизика”.

- СНиП 2.01.09-91 “Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах”.

- СНиП 11-02-96 “Инженерные изыскания для строительства. Основные положения”.

- СНиП 2.05.06-85 “Магистральные трубопроводы”.

- СНиП 2.05.13-90 “Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов”.

- СНиП 2.06.01-86 “Гидротехнические сооружения.  Основные положения проектирования”.

- СНиП II-89-80* “Генеральные планы промышленных предприятий”.

- ОНД-86 “Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий”.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

- НПБ 105-03  “Определение категорий  помещений  и  зданий по взрывопожарной и пожарной опасности”.

- ПУЭ “Правила устройства электроустановок”, 1986г.

- РД 34.21.122-87 “Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений”.

- РД 52.04.253-90 “Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими и ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и на транспорте”.

- РД 03-418-01 “Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов”.

- «Методика оценка  последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» МЧС России, 1994г.

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2). - М:  МЧС  России, 1994.

При разработке раздела «Инженерно-технические  мероприятия  гражданской  обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных  ситуаций»  были также учтены требования других нормативно-технических  документов, содержащих нормы и правила проектирования мероприятий ГОЧС.