МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ШИХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

генерального плана

Без изменений

Том II

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ШИХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

генерального плана

Часть 1. Пояснительная записка

Заказчик: Администрация Шиховского сельского поселения

Договор: №2013-316.

Исполнитель: ООО «Азимут»

Директор                                                                                                                С.А. Кузнецов

Главный архитектор                                                                                              А.Н. Зязев

Главный инженер проекта                                                                                     А.А. Степанов

г. Слободской  2013г.

Состав специалистов, принимавших участие в подготовке проекта генерального плана:

| Наименование раздела | Состав и количество участников |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочная часть | ГИП Щагин А.М. ГИП Крылов С.И. |
| Охрана окружающей среды | Эколог Никанова Т.С. |
| Улично-дорожная сеть и транспорт | ГИП Крылов С.И. Инженер Петрова Н.С. |
| Инженерное оборудование | Главный специалист Щагина Э.М. Инженер ( ВВ ) Петрова Н.С. Инженер ( ЭС ) Хомутинин А.А. Инженер ( ТГ ) Логинова Н.А. |
| ГО и ЧС | Специалист Латышев В.И. |
| Оформление и компьютерная графика | Инженер Иванов А.В. |

Авторы выражают благодарность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской области, главному архитектору Слободского района Кировской области Фалалееву А. С. В проекте учтены предложения и замечания, полученные в процессе выполнения работы.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	9

Глава 1. Особенности размещения Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской области в групповой системе населённых мест	9

Глава 2. Объекты культурного наследия на территории Шиховского сельского поселения	10

2.1 Режим  использования  территории  объекта  культурного  значения	11

Глава 3. Общая оценка природных ресурсов и условий территории	12

Глава 4. Инженерно-геологическая характеристика	14

Глава 5. Демографический прогноз численности населения	15

Глава 6. Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения	20

6.1. Жилые территории и жилой фонд.	20

6.2. Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия	22

социального и культурно-бытового обслуживания)	22

6.3. Размещение производственных предприятий и объектов (промышленные и коммунально-складские территории)	28

6.4. Территории сельскохозяйственного использования	36

6.5. Размещение объектов специального назначения	37

6.6. Природный комплекс и озеленение территории	37

Глава 7. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)	39

7.1. Внешний транспорт и дороги	39

7.2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание	40

Глава 8. Инженерная инфраструктура	45

8.1. Водоснабжение	45

8.2. Водоотведение	59

8.3. Теплоснабжение	71

8.4. Газоснабжение	76

8.5. Электроснабжение	78

8.6. Телефонизация (связь)	85

Глава 9. Анализ состояния окружающей среды и природного комплекса	87

9.1. Анализ экологических проблем и природных особенностей территории	88

9.2. Оценка санитарного состояния и очистки территории	89

9.3. Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению

воздушного бассейна	91

9.4. Оценка состояния подземных и поверхностных вод	103

9.5. Оценка состояния природного комплекса и предложения

по улучшению ландшафта	117

9.6. Оценка состояния и мероприятия по охране почв	122

9.6.2 Охрана недр	125

9.7. Оценка влияния физических факторов на окружающую среду	131

9.8. Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов	133

9.9. Санитарно-эпидемиологическая обстановка	133

9.10. Экологическое зонирование территории	135

9.11. Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	136

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	139

Глава 10. Цели и задачи территориального планирования	139

Глава 11. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	141

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.	145

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	145

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ	158

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	158

ВВЕДЕНИЕ

Основание для проектирования:

- Распоряжение главы администрации МО Шиховского сельского поселения  «О подготовке документации территориального планирования» от 01.07. 2008 №180;

- Распоряжения главы администрации Слободского района «О подготовке документации территориального планирования в 2008 году» от 25.01.2008 №110, «О внесении изменений в распоряжение от25.01.2008 №110» от 23.06.2008 №939;

- Распоряжение Правительства области от 04.05.2008 № 130/158 «О выделении субсидий из областного бюджета на софинансирование мероприятий областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Кировской области на 2008 год»;

- Ст. 23-28  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Ст.13-15 Закона области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006 № 44-ЗО.

На момент разработки генерального плана документов территориального планирования РФ, Кировской области и Слободского муниципального района не было.

Генеральный план Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской области разработан с проектными периодами:

2028 г. – расчетный срок;

2018 г. – первая очередь строительства.

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последнее десятилетие в стране, изменением градостроительной базы:

- Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных механизмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с одной стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в пополнении знаний о перспективных направлениях развития сельских территорий, о возможности устойчивого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа административно-правовой базы (вступление в силу ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 г), которая затрагивает сферу управления, градостроительство, жилищно-коммунальное хозяйство, другие сферы, напрямую влияющие на разработку генерального плана Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской области.

- Разработанный генеральный план учитывает то, что социально-экономическая база градостроительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анализе существенных для развития внешних факторов, экономического и культурного потенциала, которым обладает Шиховское сельское поселение Слободского района Кировской  области.

- Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное развитие осуществляется за счет многих источников, преимущественно частных инвестиций в строительство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше. Это заставляет при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития сельских территорий.

- Решения проекта генерального плана ориентированы на принятый в декабре 2004 года Градостроительный кодекс РФ.

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, №190–ФЗ;

- «Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области», разработанные ОАО «НИИПГрадостроительства»

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N200-ФЗ

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N74-ФЗ

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», и др.

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

- Закон Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения» от 7 декабря 2004 года N284-ЗО

- Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N1420

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N172-ФЗ

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»

- РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»

- Программа социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года в части градостроительных решений.

При обосновании вариантов решения задач территориального планирования рассмотрены три модели – инерционная, инвестиционно–консервативная и инновационная, последняя выбрана за основу. В генеральном плане определена градостроительная возможность в первую очередь использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения.

# РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

Глава 1. Особенности размещения Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской области в групповой системе населённых мест

Шиховское сельское поселение находится в западной части Слободского района Кировской области и занимает площадь 96,8 кв. км. Протяженность с севера на юг — 30 км, с запада на восток - 15 км. Плотность населения составляет 8,9 человека на квадратный километр при средней по району – 9,2 и по области — 13,2 человека.

Деревня Шихово - центр поселения, является самостоятельной административной единицей, удалена от областного центра на 12 км к востоку и от районного центра на 24 км к западу.

Шиховское поселение граничит:

  - на севере и северо-востоке - с Бобинским и Ленинским сельскими поселениями;

  - на востоке - с Ленинским сельским поселением;

  - на юго-востоке - с Ленинским сельским поселением;

  - на юге - с Кирово-Чепецким муниципальным районом и Кирово-Чепецким городским округом;

  - на западе - с Первомайским и Ленинским районом города Кирова.

На территории Шиховского сельского поселения расположен 31 населенный пункт: д. Зониха, д. Шихово, д. Пантелеевы, д. Столбово, д. Шмагины, д. Запиваловы, д Моргуновы, д.Силяновы, д.Балабаны, д. Лубни, д. Машкачи, д. Нагорена, д. Суворовы, д. Конец, д. Семенихины, д. Кузнецы, д. Никульчино, д. Семаки, д. Навалихины, д. Барамзы, д. Подберезы, д. Рожни, д. Боровые, д. Суднишниковы, д. Верхние Булдаки, д. Нижние Булдаки д. Подлевские, д. Сунцовы, д. Головизины, д. Бабичи, д. Трушковы.

Несмотря на то, что в настоящее время территория муниципального образования находится в депрессивном состоянии, условия расположения проектируемой территории в структуре области имеет определенный потенциал развития. Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития

Юго-Восточная часть Шиховского поселения рассматривается как основа подцентра развития городской агломерации городов Кирова – Кирово–Чепецка - Слободского с размещением инновационных объектов и создания условий для комфортного проживания и рекреации населения.

Краткая историческая справка

В настоящее время совместно с библиотеками ведется изыскательская работа по дате основания деревни Шихово. Известно, что в конце 19 века и начале 20 века во время предпринимательской деятельности братьев Шиховых, мастеров-кожевенников, деревня Шихово активно строилась и процветала.

-	по данным Вятского губернского статистического комитета в списках населенных мест Вятского уезда за 1869 год в Пластининской волости Филимоновского общества значится «д. что была пустошь Гридинская», где указано «13 дворов и число ревизных душ м/ж- 16/25».

-	по данным Вятской губернии в списках населенных мест по сведениям 1859 - 1873 годов (издание реального статистического комитета министерства внутренних дел. С-Петербург 1876 год) в Пластининской волости Филимоновского общества значится «д. Гридинская (Шиховы) при р. Салтановке», где указано «10 дворов и число жителей м/ж - 46/45».

-	по данным переписи населения 1926 года в списках населенных мест Вятской губернии Вятского уезда (издание вятского губстатотдела Вятки 1927 г.) Филимоновского значится «дер. Шиховы Гридинская Филимоновского сельского Совета», где указано «22 крес. хозяйства и население м/ж - 56/61 всего 117».

Глава 2. Объекты культурного наследия на территории Шиховского сельского
поселения

- Кузнецовское селище, 90 м В д. Кузнецы (региональное значение). Документ о принятии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на государственную охрану - Решение исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 28.03.1983 №6/191 «О постановке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры Кировской области.

- Концовский могильник, VI-VIII вв. (федерального значения) (ЮВ д.Конец)

- Концовское поселение VI-XVI вв.

-Семенихинская стоянка XI-XVI вв.

- комплекс памятников д. Никульчино: Никульчинское городище IХ-ХVI вв. (федерального значения). Документ о принятии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на государственную охрану – Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». Код памятника - 4310331000;

- Никульчинское поселение, IХ-ХVI вв, 500 м СЗ деревни (региональное значение). Документ о принятии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на государственную охрану - Решение исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 28.03.1983 №6/191 «О постановке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры Кировской области.

На территории поселения историко-археологические исследования не проводились. Однако, на данной территории могут находиться объекты археологического наследия. Поэтому в целях соблюдения требований статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ (далее Федеральный закон) на территории, подлежащей хозяйственному освоению должно предусматриваться изучение территории (в том числе археологические полевые работы) на предмет обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона до проведения земляных работ.

### 2.1 Режим  использования  территории  объекта  культурного  значения

| 1. | Обязательное согласование всех проектных, строительных, инженерных работ, а также работ по благоустройству территории с Управлением Государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, а также заключением с пользователями (собственниками) зданий – памятников, охранных обязательств с вышеперечисленными организациями; |
| --- | --- |
| . | Поэтапный снос или реконструкция диссонирующих зданий и сооружений; |
| 3. | Реконструкция и благоустройство территории объекта культурного наследия по проекту, согласованному с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области; принятие габаритов новой застройки, сомасштабных окружающей исторической среде, сохраняющих наилучший обзор на объект культурного наследия, исключающих создание фонда, неблагоприятного для объекта культурно наследия при восприятии его с характерных точек. |
| 4. | Запрещение прокладки инженерных коммуникаций (теплотрассы, магистральные газопроводы) надземным способом; |
| 5. | Сохранение зеленых насаждений в соответствии с дендрологическими изысканиями, выполненными специализированными организациями; |
| 6. | Регенерация застройки с допустимым использованием методов компенсационного строительства. |
| 7. | Приоритетное право на поэтапную передачу религиозной организации здания и земельного участка в границах территории объекта культурного наследия в соответствии с утверждаемой в установленном порядке программой. |
| 8. | Запрещение предоставления во владение и пользование, а также в собственность физическим и юридическим лицам, за исключением религиозной организации, земельных участков в границах территории объекта культурного наследия. |

Глава 3. Общая оценка природных ресурсов и условий территории

Шиховское сельское поселение находится в северной агроклиматической зоне Кировской области. Природа окрестностей красива и разнообразна. Поселение относится к подзоне южной тайги. На территории поселения произрастают довольно крупные массивы леса - основное богатство. Главная роль в древостое принадлежит ели. Из лиственных пород преобладают береза и осина. Леса богаты грибами и ягодами.

Климат умеренно-континентальный с умеренно-теплым летом и холодной снежной зимой.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория относится к району I В климатического районирования.

Характерной особенностью климата можно считать большое разнообразие и неустойчивость погоды как при переходе от одного сезона к другому, так и в течение одного сезона.

Таблица 3.1. Средняя месячная и годовая температура воздуха,  °С

| Населенный пункт | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Киров (Вятка) | -14,4 | -12,9 | -6,7 | 2,2 | 10,0 | 15,4 | 17,9 | 15,3 | 9,0 | 1,5 | -5,7 | -11,8 | 1,6 |

Таблица 3.2. Климатические параметры теплого периода года

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление | гПа | 995 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 | С | 21,8 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 | С | 25,7 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | С | 23,1 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | С | 37 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | С | 10,1 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 70 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца | % | 57 |
| Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 415 |
| Суточный максимум осадков | мм | 137 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август |  | З |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | м/с | 4 |

Таблица 3.3. Климатические параметры холодного периода года

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 | °С | -39 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 | °С | -37 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 | °С | -35 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92 | °С | -33 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 | °С | -19 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, | °С | -45 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | °С | 7,2 |
| Продолжительность, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха: |  |  |
|  0С продолжительность | сутки | 168 |
|  0С средняя температура | °С | -9 |
|  8С продолжительность | сутки | 231 |
|  8С средняя температура | °С | -5,4 |
|  10С продолжительность | сутки | 247 |
|  10С средняя температура | °С | -4,8 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца | % | 82 |
| Количество осадков за ноябрь-март | мм | 167 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | Ю |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | м/с | 5,3 |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха  8 С | м/с | 3,9 |

Январь – самый холодный месяц в году. Самая низкая среднемесячная температура в январе составляет -14,4о. Абсолютный минимум равен -45 о. Безморозный период в среднем продолжается 121-125 дней. Июль – наиболее теплый месяц в году, средняя температура месяца составляет +17,9 о. В течение лета в среднем отмечается 20-30 дней с жаркой погодой и со среднесуточной температурой воздуха выше +20 о. Абсолютный максимум +37 о.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -33˚ и -19˚.

Таблица 3.4. Направление  ветра в % по румбам

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Из средних скоростей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 7 | 6 | 11 | 19 | 17 | 15 | 16 | 9 | max 5,1-5,8 |
| июль | 16 | 13 | 13 | 10 | 6 | 8 | 15 | 19 | max 3,9-4,6 |
| год | 10 | 7 | 10 | 13 | 12 | 15 | 18 | 15 |  |

Примечание:

Max и min скорость ветра в м/с.

Преобладающие ветры юго-западные, среднегодовая скорость ветра 5,0 м/сек.

Зимой преобладают ветры южной четверти, летом – северо-западные

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 550-600 мм, 70% осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют меньшую интенсивность, небольшую продолжительность.

Снежный покров образуется в конце октября. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова составляет 70-75 см на защищенных участках и 50-60 см на открытых.

Глубина промерзания грунтов 135 см.

Туманы на территории района образуются довольно часто. В среднем за год наблюдается около 40 дней с туманами. Метели, как правило, возникают при ветрах южной четверти. В среднем за зиму наблюдается 45-50 дней с метелями, 1-1,5 дня с градом и 20-25 дней с грозами.

Глава 4. Инженерно-геологическая характеристика

Рельеф района холмистый, пониженные места заболочены. Почвы района подзолистого типа, в основном песчаные и супесчаные, на возвышенностях суглинистые, наиболее плодородные. В большей своей части территория сельского поселения пригодна для застройки без проведения инженерной подготовки. Грунтовые воды залегают здесь ниже 2–х метров, рельеф сравнительно ровный.

К территориям ограниченно пригодным для строительства отнесены участки с уклоном более 10% и с залеганием грунтовых вод меньше 2-х метров от поверхности земли.

К территориям не пригодным для строительства относятся поймы речек, склон р. Вятки.

При строительстве объектов потребуются дополнительные лабораторные исследования грунтов.

Глава 5. Демографический прогноз численности населения

Таблица 5.1. Численность населения Шиховского сельского поселения

| - Населенные пункты |  |
| --- | --- |
| - Название | - Количество постоянных жителей на 01.01.2008 |
| д. Шихово | 698 |
| д. Бабичи | 11 |
| д. Балабаны | 1 |
| д. Барамзы | 5 |
| д. Боровые | 1 |
| д. Верхние Булдаки | 2 |
| д. Головизнины | 5 |
| д. Запиваловы | 1 |
| д. Зониха | 790 |
| д. Конец | 6 |
| д. Кузнецы | 2 |
| д. Лубни | 25 |
| д. Машкачи | 3 |
| д. Моргуновы | 4 |
| д. Навалихины | 1 |
| д. Нагорена | 7 |
| д. Нижние Булдаки | 36 |
| д. Никульчино | 5 |
| д. Пантелеевы | 17 |
| д. Подберезы | 1 |
| д. Подлевские | 197 |
| д. Рожки | 1 |
| д. Семаки | 39 |
| д. Семенихины | 15 |
| д. Силяновы | 3 |
| д. Столбово | 102 |
| д. Суворовы | 41 |
| д. Суднишниковы | - |
| д. Сунцовы | 167 |
| д. Трушковы | 69 |
| д. Шмагины | 10 |
| - ВСЕГО | - 2265 |

В том числе:

женщин – 1295 человек (57%);

мужчин – 970 человек (43%);

детей до 18 лет – 391 человека (19%);

пенсионеров – 555 человек (26%);

трудоспособного возраста – 1161 (55%);

нетрудоспособного возраста – 946 человек (45%);

численность молодежи до 30 лет – 404 чел (19%).

Уровень общей безработицы- 10,4 %. Уровень зарегистрированной безработицы- 1,8%. На начало 2007 года численность трудовых ресурсов составила 1242 человек. Среди них:

  - население в трудоспособном возрасте 1220 чел.

  - работающие лица старших возрастов 22 чел.

В общей сложности в экономике занято 880 чел. (71% всех трудовых ресурсов).

Таблица 5.2. Динамика численности населения

| Наименование | на 01.01. 1998 г. | на 01.01. 1999 г. | на 01.01. 2000 г. | на 01.01. 2001 г. | на 01.01. 2002 г. | на 01.01. 2003 г. | на 01.01. 2004 г. | на 01.01. 2005 г. | на 01.01. 2006 г. | на 01.01. 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 2230 | 2221 | 2218 | 2197 | 2190 | 2170 | 2121 | 2106 | 2107 | 2071 |
| Естественный прирост по годам, чел. | 31 | 23 | 37 | 35 | 25 | 27 | 20 | 15 | 14 | 13 |
| Механический прирост по годам, чел. | 89 | 69 | 71 | 64 | 75 | 67 | 54 | 56 | 51 | 59 |

Таблица 5.3. Численность населения по полу и отдельным возрастным группам

| Возраст, лет | Все население, чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мужчины и женщины |  | Мужчины |  | Женщины |  |
|  | 2002 год | 2008 год | 2002 год | 2008 год | 2002 год | 2008 год |
| Все население | 2190 | 2072 | 981 | 952 | 1209 | 1120 |
| в т.ч. в возрасте: 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 | 22 | 12 | 10 | 13 | 12 |
| 1-2 | 40 | 31 | 19 | 14 | 21 | 17 |
| 3-5 | 37 | 29 | 17 | 15 | 20 | 14 |
| 6 | 45 | 37 | 22 | 17 | 23 | 20 |
| 1-6 | 147 | 119 | 70 | 56 | 77 | 63 |
| 7 | 39 | 23 | 17 | 12 | 22 | 11 |
| 8-13 | 87 | 93 | 45 | 44 | 42 | 49 |
| 14-15 | 63 | 50 | 29 | 24 | 34 | 26 |
| 16-17 | 62 | 61 | 30 | 27 | 32 | 34 |
| 18-19 | 47 | 43 | 26 | 20 | 21 | 23 |
| 20-24 | 182 | 178 | 90 | 87 | 92 | 91 |
| 25-29 | 161 | 199 | 78 | 89 | 83 | 110 |
| 30-34 | 182 | 227 | 88 | 106 | 94 | 121 |
| 35-39 | 195 | 202 | 82 | 99 | 113 | 103 |
| 40-44 | 183 | 185 | 79 | 91 | 104 | 94 |
| 45-49 | 142 | 166 | 61 | 80 | 81 | 86 |
| 50-54 | 113 | 71 | 51 | 30 | 62 | 41 |
| 55-59 | 176 | 131 | 63 | 51 | 113 | 80 |
| 60-64 | 163 | 157 | 74 | 68 | 89 | 89 |
| 65-69 | 159 | 89 | 63 | 37 | 96 | 52 |
| 70 лет и старше | 89 | 78 | 35 | 31 | 54 | 47 |
| из общей численности моложе трудоспособного возраста | 445 | 365 | 217 | 183 | 228 | 206 |
| трудоспособного возраста | 1158 | 1252 | 235 | 582 | 629 | 646 |
| старше трудоспособного возраста | 587 | 455 | 529 | 187 | 352 | 268 |

За последние 10 лет население Шиховского сельского поселения уменьшилось на 158 человек, т.е. в среднем каждый год население сокращалось на 15 человек. При этом естественный прирост населения за год составлял в среднем 24 человека. В 2008 году  проживало 324 человека старше 60 лет.

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N * (1 + n / 100)Т ,  где

Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

1 очередь (10 лет):

Н = 2072 * (1 + 0,98 / 100)10 = 2284 человек

Расчетный срок (20 лет):

Н = 2072 * (1 + 0,98 / 100)20 = 2518 человек

Принимается:

- численность населения на первую очередь - 2300 человек;

- численность населения на расчетный срок - 2500 человек.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;

- близкое расположение сельского поселения к г. Киров (т.е. возможность перемещения городского населения в сельское поселение).

Таблица 5.4. Национальный состав населения

| Национальность | Численность лиц данной национальности, человек | в % от общей численности |
| --- | --- | --- |
| Молдаване | 2 | 0,097 |
| Поляки | 4 | 0,193 |
| Чуваши | 3 | 0,145 |
| Коми | 5 | 0,241 |
| Даргинцы | 3 | 0,145 |
| Мари | 14 | 0,676 |
| Белорусы | 2 | 0,097 |
| Удмурты | 18 | 0,869 |
| Украинцы | 7 | 0,338 |
| Татары | 7 | 0,338 |
| Азербайджанцы | 2 | 0,097 |
| Иранцы | 3 | 0,145 |
| Грузины | 1 | 0,048 |
| Башкиры | 1 | 0,048 |
| Цыгане | 4 | 0,193 |
| Евреи | 1 | 0,048 |
| ВСЕГО | 77 | 3,72 |

Таблица 5.5. Занятость населения по отраслям

| Наименование отраслей | 2007 (оценка) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | % |
| Всего занято в экономике (чел), в том числе: | 880 | 100 |
| В отраслях материального производства |  |  |
| Промышленность | 113 | 12,8 |
| Сельское хозяйство | 310 | 35,2 |
| Строительство | 25 | 2,8 |
| Лесное хозяйство | 15 | 1,7 |
| Транспорт, связь (в части обслуживания производства) | 55 | 6,3 |
| Торговля, общепит, материально-техническое обеспечение, сбыт и заготовки | 135 | 15,3 |
| В непроизводственных отраслях |  |  |
| образование, культура, искусство | 59 | 6,7 |
| Здравоохранение и социальное обеспечение | 71 | 8Д |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения | 56 | 6,4 |
| транспорт и связь (обслуживающие население непроизводственные отрасли) | - | " |
| органы управления, кредитные, страховые и общественные организации | 37 | 4,2 |

Выводы:

1. Преобладающие тенденции динамики численности населения характеризуются сокращением численности населения моложе и старше трудоспособного возраста.

2. Наблюдается регрессивный тип возрастной структуры населения, что ведёт к процессу медленного старения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем и реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в МО Шиховское сельское поселение из других регионов.

Глава 6. Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения

### 6.1. Жилые территории и жилой фонд.

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) Учет (мониторинг) жилищного фонда.

2) Определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования.

3) Установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования.

4) Организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования.

5) Формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная площадь жилищного фонда Шиховского сельского поселения составляет 45,5 тыс. кв.м. (кол-во домов – 372, квартир - 880). Структура жилищного фонда приведена в таблице 2.2.1.

Большая часть существующего жилищного фонда выражена многоквартирными жилыми домами – 22,8 тыс. кв.м. (50% от суммарной общей площади). Всего имеется 39 многоквартирных жилых домов различной этажности (1-3), количество квартир в этих домах 483.

Индивидуальная усадебная жилая застройка рассредоточена на территории поселения и составляет 16,5 тыс. м2 (37% от суммарной общей площади), всего269 дома.

Средний показатель современной жилищной обеспеченности по Шиховскому сельскому поселению составляет 22 кв.м./ чел.

Таблица 6.1. Структура существующего жилого фонда

| Наименование | Этажность | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв.м. | % от общего жил. фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирные дома | 1 | 220 | 220 | 10302 | 23 |
|  | 2 | 49 | 49 | 6222 | 14 |
| Итого: |  | 269 | 269 | 16524 | 37 |
| Двухквартирные | 1 | 55 | 110 | 4884 | 10 |
|  | 2 | 9 | 18 | 1260 | 3 |
| Итого: |  | 64 | 128 | 6144 | 13 |
| Многоквартирные | 1 | 11 | 36 | 1086 | 2 |
|  | 2 | 16 | 197 | 8790,4 | 20 |
|  | 3 | 12 | 250 | 12971,8 | 28 |
| Итого: |  | 39 | 483 | 22848 | 50 |
| Всего: |  | 372 | 880 | 45516 | 100 |

Таблица 6.2 Характеристика жилого фонда по степени благоустройства

| Вид благоустройства | Жилой фонд, тыс. кв.м, общей площади | % обеспечения благоустройством |
| --- | --- | --- |
| Водопровод | 36856 | 81 |
| Канализация | 22721 | 50 |
| Центральное отопление | 21935 | 48 |
| Горячее водоснабжение | 21566 | 47 |
| Газ | 20288 | 45 |

Проблемы

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие инженерной инфраструктуры (электроснабжения, водоснабжения, газификации).

Направления развития жилищного строительства.

Исходя из анализа демографической ситуации, численность постоянного населения муниципального образования к расчетному сроку увеличивается на 470 человек (17,2% от существующей численности населения), на первую очередь на 11%.

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Увеличение средней жилищной обеспеченности не менее чем до 26 кв.м. на человека;

2. Строительство нового жилья на свободных территориях;

3. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

4. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых областных программ: «Социальное развитие села», «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства», а также подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кировской области на период 2014-2020 годов» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2013-2020 годы» и других.

### 6.2. Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия

### социального и культурно-бытового обслуживания)

Практически все объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения МО «Шиховское сельское поселение» размещаются в д.Шихово, д. Зониха.

Задача – выявить количественный и качественный состав существующих объектов, сравнить с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составить перечень необходимого строительства объектов. Оценка существующей системы объектов обслуживания населения, сложившейся в сельском поселении, должна быть приближенной к жилой застройке.

Социальная сфера представлена (таблица 6.2.1) учреждениями здравоохранения, культуры, социального обеспечения.

Из анализа существующего положения социальной сферы можно сказать, что перечень оказываемых населению услуг является недостаточным.

Таблица 6.2.1 Учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания

| Наименование учреждения | Адрес | Форма собственности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Детские дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования |  |  |
| Детский сад | д. Шихово, Центральная, 14 | Муниц. |
| Филиал школы искусств | с. Бобино | Муниц. |
| Общеобразовательные школы |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа | д. Шихово, Центральная, 11 | Муниц. |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |
| Филиал ДЮСШ Слободского района | д. Шихово, Центральная, 15 | Муниц. |
| Спортплощадка | д. Шихово | Муниц. |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| ФАП | д. Шихово, д. Зониха, д.Суворовы, д. Семаки, д. Сунцовы | Муниц. |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| Дом культуры | д. Шихово, д. Зониха | Слободской отдел культуры |
| Библиотека | д. Сунцовы, д. Шихово | Муниц. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |
| Продовольственные магазины | д. Шихово, д. Зониха | Слободск. РАЙПО, ООО ТФ «Вятка» |
| Столовые, кафе | д. Зониха, д. Шихово, д. Столбово | ООО ТФ «Вятка общепит», Алцибеев В.Н. |
| Бани | д. Шихово |  |
| Учреждения и организации управления |  |  |
| Администрация | д. Шихово, Солнечная, 1 | Администрация Шиховского с/п |
| Предприятия связи | Д. Зониха, д. Шихово | ФГУП «Почта России» |
| Сберкасса | Д. Шихово | Филиал Сбербанка России |
| Культовые и ритуальные объекты |  |  |
| Храм во имя святых благоверных князей Бориса и Глеба | Д. Никульчино |  |
| Кладбище | Д. Никульчино |  |

Таблица.6.2.1. Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на расчетный срок.

Население:		 I очередь – 2300 чел.;

расчетный срок – 2500 чел.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существ мощность | Норматив на 1000 жителей | Требуемая емкость |  | Предусмотрено проектом |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 очередь 2 очередь | Расчетный срок | Существ. сохран. | 1 очередь 2 очередь |  | Расчет срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 67 | 85% детей дошкольного возраста | 132 | 144 | 67 | - |  | 138 | Строительство детского сада на 70 в д. Бабичи, д. Зониха |
| 2 | Школьные учреждения | уч-ся | 167 | 100% детей школьного возраста | 268 | 292 | 167 | - |  | - |  |
| 3 | Внешкольные учреждения: | мест | 32 | 10% общего числа школьников | 27 | 29 | 32 | - |  | - | размещение секций при школе или в общественном здании |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФАП | посещ./ смену | 5 | по заданию на проектирование |  |  | 5 | - |  | 4 | располагается в жилом доме |
| 5 | Аптека III-IV категории | объект | - | по заданию на проектирование |  |  | - | - |  | - | в здании ФАП |
| 6 | Молочная кухня | порция в сутки на ребенка до года | - | (4 порции в сутки на 1 ребенка до года) | 24 | 26 | - | - |  | 26 | в здании ФАП |
| 7 | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ. площ. на ребенка до года | - | (м2 общей площади на 1 ребенка до года) | 24 | 26 | - | - |  | 26 | в здании ФАП |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Клубы | посет. мест | - | 100 | 230 | 250 | - | - |  | 250 | клуб на 250 мест проектируется в составе общественных центров |
| 9 | Библиотека | объект | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |  | 1 | библиотека проектируется в составе общественного центра |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площ. | - | 150 | 345 | 375 | - | - |  | - |  |
| 11 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. площ. | - | 150 | 345 | 375 | - | - |  | - |  |
| 12 | Итого магазинов | м2 торг. площ. | 650 | 300 | 690 | 750 | 650 | - |  | 100 | строительство магазина смешанных товаров |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Предприятие общественного питания | посад. мест | 103 | 35 | 80 | 88 | 103 | - |  | - | 2 сущ. объекта |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 3 | 7 | 8 | - | - |  | 8 | КБО проектируется в общественном здании |
| 15 | Прачечная | кг белья в смену | - | 60 | 138 | 150 | - | - |  | 150 | при КБО |
| 16 | Химчистка | кг вещей в смену | - | 3,5 | 8 | 9 | - | - |  | 9 | при КБО |
| 17 | Баня | мест | 16 | 7 | 16 17 | 18 | 16 | - - |  | 18 |  |
| Административные, хозяйственные и общественные учреждения, финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Администрация | объект | 1 | по заданию на проектирование |  |  | 1 | - |  | - | ориентировочно на 10 человек |
| 19 | Отделение связи (почта, телеграф, телефон) | объект | 2 | по нормам министерств связи РФ |  |  | 2 | - |  | - | проектируется в здании общественного цента |
| 20 | Отделение Сбербанка | объект | 1 | 1 операц. место на 2-3 тыс. чел. |  |  | 1 | - |  | - | проектируется в здании общественного цента |
| Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Гостиницы | мест | - | 6 | 13 | 15 | - | - | - | 15 |  |
| 22 | Пожарное депо | а/машин | - | 1 | 1 | 1 | - | - |  | 1 | строительство пож. депо на 1 а/ машину |
| 23 | Кладбище традиционного захоронения | га | 1,5 | 0,24 | 0,55 | 0,6 | 1,5 | - |  | - |  |

Примечание:

1.Расчет учреждений и объектов обслуживания выполнен по региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области, разработанные ОАО «НИИПГрадостроительства»

2. Расчет пожарного депо выполнен по НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (приложение 7) тип пожарного депо IV.

Проблемы

Старение материальной базы социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства - степень износа основных фондов в здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, культуре, ЖКХ составляет от 35 до 50 %, почти сведено к нулю строительство инженерно-коммунального назначения.

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной  инфраструктуры поселения по региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области позволяет сделать вывод о том, что в социальной сфере поселения существуют две основные проблемы:

- Дефицит услуг в торговой, физкультурно-оздоровительной, жилищно-коммунальной, учебно-воспитательной сферах.

- Значительная степень ветхости объектов соцкультбыта.

### 6.3. Размещение производственных предприятий и объектов (промышленные и коммунально-складские территории)

Таблица 6.3.1. Предприятия Шиховского сельского поселения

| Отрасль народного хозяйства | Количество предприятий и организаций |
| --- | --- |
| Промышленность | 2 |
| Сельское хозяйство | 1 |
| Строительство | - |
| Транспорт и связь | - |
| Торговля и общественное питание | 6+2 |
| Бытовое обслуживание | - |
| Материально-техническое снабжение | - |
| Жилищно-коммунальное хозяйство (ООО МП) | 1 |
| Здравоохранение (ФАП) | 5 |
| Образование / Дошкольное образовательное учреждение | 1/1 |
| Культура и искусство (+ филиал) | 2(+1) |
| Наука и научное обслуживание | - |
| Кредитно-финансовые и страховые организации | - |
| Прочие | - |

Промышленность

В промышленности основной отраслью является лесная. Она представлена индивидуальными предпринимателями, а также имеется в д. Головизнины ООО «Смок» - цех по производству жидкости для копчения (коптильный препарат «Технос - 1», «Технос - 2», ароматизатор «Соло»).

Сельское хозяйство

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству - звероводству, на долю которой приходится около 80 % в общем объеме выполненных работ и услуг. Экономика представлена: крупным сельскохозяйственным предприятием ООО «Зверохозяйство «Вятка», ООО «Бизон-Т», ООО «Торговый Дом Вятка».

Несмотря на сложное финансовое состояние ООО «Зверохозяйство «Вятка» удалось сохранить стабильную динамику в своем развитии

Таблица 6.3.2. Основные показатели сельского хозяйства ООО «Зверохозяйство «Вятка»

|  | 2010 год | 1 ед | 2011 всего | 1 ед | 2012 всего | 1 ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье зверей на 01.01., гол | 16840 |  | 17660 |  | 19178 |  |
| Деловой выход щенков (например - норка), гол | 64912 | 6,2 | 66749 | 6,4 | 67756 | 5,7 |
| Забой на шкурку (например - норка), гол | 62861 |  | 61756 |  | 62096 |  |
| Показатели качества шкурок (например - норка СТК), шт,% | 40371 | 114,0 | 34803 | 114,2 | 32627 | 111,5 |
| Расход кормов всего, тн. тыс. руб ст-ть 1 тн. тыс.руб. | 5607 42770 | 7,63 | 5857 42147 | 7,20 | 5681 39441 | 6,94 |
| Средняя стоимость 1 кг приготовленного корма, руб |  | 8,52 |  | 8,45 |  | 8,56 |
| Затраты на производство продукции (делового выхода молодняка), тыс. руб. (например - норка) | 39168 64912 | с/стоимость руб 603 | 46193 66749 | С/стоимость руб 692 | 52708 67756 | с/стоимость руб 778 |
| Наличие основных производственных фондов, тыс руб В т.ч. с/хоз назначения, тыс. руб | 11441 11441 |  | 11863 11863 |  | 13750 13750 |  |
| Численность работающих Постоянных, чел. Сезонных, чел. | 297 27 |  | 345 25 |  | 354 23 |  |
| Всего подразделений хозяйства, шт. | 23 |  | 25 |  | 25 |  |
| Выручка от реализации, тыс. руб | 29840 |  | 109851 |  | 155139 |  |
| Прибыль от реализации, тыс руб | 11576 |  | 41403 |  | 45920 |  |
| Рентабельность, % | 46 |  | 50,8 |  | 38,6 |  |
| Балансовая прибыль, тыс. руб | 9455 |  | 36815 |  | 44317 |  |

Проблемы

В области сельского хозяйства существует проблема с тем, что поддержка из федерального бюджета агропромышленного комплекса района не удовлетворяет потребностей сельхозтоваропроизводителей. Нагрузка на работающую технику в 2,5 раза превышает нормативную, потери урожая по этой причине составляют около 15 процентов и увеличиваются каждый год, лизинговое финансирование не покрывает и десятой доли потребности сельхозтоваропроизводителей в оборудовании, машинах и механизмах, нарастает процесс повсеместного истощения почв.

Малое предпринимательство

Таблица 6.3.3. Предприятия

| Отрасль экономики | Количество малых предприятий |
| --- | --- |
| Промышленность | - |
| Строительство | - |
| Лесное хозяйство и переработка | 5 |
| Торговля | 4 |
| Бытовое обслуживание | - |
| Материально-техническое снабжение | 1 |
| Прочие | 1 |
| ИТОГО: | 11 |

Предприятия торговли представлены:

  - ООО «Торговый дом « Вятка»,

  - Слободское РАИпо,

  - ИП Шушарин.

Население сельского поселения обслуживают 6 стационарных магазинов и 2 предприятия Слободского РАЙпо, 7 населенных пунктов обслуживаются автомагазином Слободского РАЙпо.

Наблюдается старение материальной базы производственной сферы. Так износ основных фондов в ООО «Зверохозяйство «Вятка»- 40 %, а ООО «Бизон»- 13,1 %.

Таблица 6.3.4 Градообразующие предприятия и организации

| Наименование предприятий и организаций | Вид деятельности | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Деревообрабатывающая промышленность |  |  |
| ООО «Мост Компания плюс» |  | г. Киров, ул. Сутырина, 225 |
| Легкая промышленность |  |  |
| ООО «Смок» | Производство жидкости для копчения | д. Головизнины, д. 1 |
| Сельское хозяйство |  |  |
| - ООО « Зверохозяйство «Вятка» | - Звероводство | д. Зониха, ул. Труда, д.4 |
| Пищевая промышленность |  |  |
| ООО «Бизон-Т» | - Производство продуктов из мяса | д. Зониха, ул. Труда, д. 9 |

Проблемные вопросы, требующие решения

в настоящее время и в дальнейшей перспективе

Анализ социально-экономических процессов позволяет определить следующие проблемные вопросы развития поселения, требующие скорейшего решения:

- Недостаточный уровень эффективности производства и использования хозяйственного потенциала предприятий поселения: загрузка производственных мощностей не превышает 50 %, низок уровень рентабельности, слаба фондоотдача предприятий, неконкурентоспособны отдельные виды производимой продукции, ощущается недостаток инвестиций.

- Сложное финансовое состояние хозяйствующих субъектов, обусловленное недостатком оборотных средств, низкой платежеспособностью. Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

- Наличие задолженности в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды.

- Недостаточность государственного влияния в интересах территорий на деятельность предприятий. Необходимость жесткого государственного регулирования тарифов ЖКХ.

- Низкий уровень развития социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

- Слабая поддержка из федерального бюджета сельхозтоваропроизводителей, несмотря на нашумевшие национальные проекты, одним из которых является «Развитие агропромышленного комплекса». Слабое лизинговое финансирование, постоянное снижение плодородия почв, диспаритет цен.

- Низкий темп роста реальных доходов населения.

- Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом собственности, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях.

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

1. Обеспечение поступательного социально-экономического развития Шиховского сельского поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2. Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

3. Активизация инвестиционной деятельности на территории поселения.

4. Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

5. Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной жизни каждого человека, в т.ч. общедоступность образования, здравоохранения, полноценное духовное культурное и физическое развитие.

6. Содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест.

7. Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан.

8. Формирование государственно-патриотического мировоззрения сограждан на основе патриотизма, национальной гордости и достоинства, высокой нравственности и духовности.

9. Обеспечение личной безопасности граждан и их имущества.

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-ориентированной экономической политики и повышение ее эффективности.

Приоритетные направления развития поселения на 2013-2023 г.г.

Для решения вышеперечисленных проблем Шиховской сельской Думой и администрацией поселения определены приоритетные направления, которые должны оказать позитивное влияние на сложившуюся социально - экономическую ситуацию

- Развитие агропромышленного комплекса, включая его агрохимическое обслуживание и развитие предприятий переработки с/х продукции; развитие предприятий лесопромышленного комплекса, машиностроения, легкой промышленности, малого предпринимательства.

- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в т.ч. развитие земельных отношений.

- Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.

- Поддержка всех форм малого предпринимательства, индивидуальной предпринимательской деятельности граждан.

- Обеспечение надежной работы ЖКХ.

- Обеспечение бюджетных обязательств работникам бюджетной сферы, а также социальным льготам, субсидиям, пособиям и компенсациям населению.

В ходе реализации Программы сельская Дума и администрация поселения планируют провести работу по следующим направлениям:

1. Промышленность.

1.1. Сохранение и развитие производственного, технологического потенциала промышленности поселения.

1.2. Защита интересов и поддержка эффективных местных товаропроизводителей, обеспечивающих своевременное и в полном объеме исполнение обязательств перед бюджетом.

1.3. Обеспечение рационального использования имеющегося промышленного потенциала для увеличения объемов конкурентоспособной продукции, повышения эффективности производства, снижение безработицы, увеличение и создание новых рабочих мест.

1.4. Обеспечение роста налоговых поступлений и других доходов в бюджет.

1.5. Создание инвестиционной привлекательности поселения.

1.6. Обеспечение эффективного использования лесосырьевой базы, увеличение объемов заготовки древесины, глубокая переработка древесины.

1.7. Обеспечение контроля за уровнем цен и тарифов на коммунальные услуги и продукцию, отпускаемую промышленными предприятиями для нужд бюджетных учреждений и населения.

1.8. Разработка и реализация программы модернизации системы уличного освещения.

2. Сельское хозяйство.

Основной целью программы является обеспечение устойчивой и эффективной работы сельхозтоваропроизводителей, увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Основными направлениями развития сельского хозяйства являются:

- сохранение и восстановление плодородия почв, увеличение объемов агрохимических мероприятий, увеличение эффективности применения минеральных и органически удобрений;

- внедрение новых сортов с/х культур, совершенствование племенного дела;

- техническое переоснащение с/х производства с привлечением бюджетов всех уровней;

- применение ресурсосберегающих технологий;

- вовлечение инвестиций в сельское хозяйство;

- обеспечение правовой и имущественной защиты сельхозтоваропроизводителей в условиях рынка;

- содействие в распространении передового опыта и эффективное использование имеющихся материально - технических ресурсов.

3. Потребительский рынок, платные услуги.

Главной задачей является формирование устойчивой сети торгового, бытового обслуживания, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение запросов населения. Основные направления развития потребительского рынка:

- повышение уровня торгового и бытового обслуживания населения;

- обеспечение надлежащего контроля за качеством продаваемых товаров и услуг, культурой обслуживания населения;

- содействие повсеместной организации торгового питания;

- содействие формированию в районе сети предприятий, осуществляющих закупку у населения излишков с/х продукции, заготовку дикорастущих плодов и ягод;

- восстановление системы бытового обслуживания населения в новых условиях хозяйствования;

- улучшение торгового обслуживания населения деревень;

- создание конкурентной среды в сфере торговли, общественного питания и услуг;

- содействие проведению сертификации торговых объектов;

- оказание помощи индивидуальным предпринимателям в получении помещений для организации деятельности по оказанию бытовых услуг;

- проведение пропагандистской и разъяснительной работы среди молодежи и неработающих граждан по обучению профессиям: часового мастера, парикмахера, обувщика и др. в сфере бытового обслуживания.

4. Малое предпринимательство.

Определить приоритетными следующие виды деятельности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей:

- производство, заготовка и переработка с/х продукции;

- заготовка и глубокая переработка древесины;

- производство товаров народного потребления;

- оказание платных услуг населению;

- торговля и общественное питание.

В этих целях произвести:

  - разработку мер по развитию малого предпринимательства;

  - оказание консультативной, информационной и правовой помощи субъектам малого предпринимательства;

  - формирование банка данных свободных производственных площадей для развития малого бизнеса;

  - содействие, в распространении передового опыта в развитии малого предпринимательства, участие в проведении конференций, выставок, ярмарок товаров, производимых малыми предпринимателями, индивидуальными предпринимателями;

  - развитие кооперативных связей малых предприятий, индивидуальных предпринимателей друг с другом и предприятиями других районов;

  - формирование благоприятного общественного мнения о малом бизнесе.

5. Трудовые отношения, занятость населения.

5.1. Переход от политики содействия занятости к политике сохранения и создания новых рабочих мест.

5.2. Оказание помощи безработным, прежде всего из числа молодежи и подростков, в профессиональном обучении и организации собственного дела.

5.3. Расширение фронта общественных работ с целью более полной временной занятости безработных и учащихся в летний период, расширение сферы деятельности (уборка квартир, мытье окон, уборка улиц и т.п.), создание условий, при которых работодателям будет выгодно  использовать безработных на общественных работах.

5.4. Организация эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для нужд экономики района, поселения.

5.5. Содействие возвращению в село молодых специалистов, помощь в их трудоустройстве.

6. Управление муниципальной собственностью.

6.1. Ужесточение контроля за деятельностью руководителей муниципальных предприятий, эффективного использования ими прибыли и закрепленного за ними имущества.

6.2. Полное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого муниципального имущества и земельных ресурсов с максимальной выгодой для района и поселения.

6.3. Инвентаризация муниципальной собственности и земельных ресурсов анализ эффективности их использования.

6.4. Создание банка данных помещений и земельных участков, которые могут быть использованы для развития малого предпринимательства.

6.5. Разработка мер по повышению эффективности использования муниципальной собственности, определение объектов для использования в качестве залога при получении инвестиционных кредитов для района и поселения

### 6.4. Территории сельскохозяйственного использования

Териитории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения и территории, используемые как сенокосы и пастбища, находящиеся в границах населенных пунктов.

В Шиховском сельском поселении земли сельхозназначения занимают около 4784,37 га.  В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные угодья;

- пастбища;

- сенокосы;

- сады;

- территории садоводческих товариществ и дачного хозяйства.

На территории поселения 596 личных подсобных хозяйства, 24 садоводческих общества, 539 дачных хозяйства, 911 огородных участка и 5 баз отдыха..

Направления развития территорий сельскохозяйственного назначения

В целях развития населенных пунктов планируется перевод земельных участков, прилегающих к границам населенных пунктов из земель сельскохозяйственного назначения в земли поселений.

Проектом генплана предусмотрено размещение новых садоводческих товариществ см. Приложение.

Таблица 6.4.1. Характеристика проектируемых дачных некоммерческих объединений

| № п/п | Местоположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | р-н д. Подберезы | 9,55 |
| 2 | р-н д. Головизнины | 15,43 |
| 3 | р-н д. Суворовы | 9,10 |
| 4 | р-н д. Бабичи | 9,25 |
| 5 | р-н д. Никульчино | 3,63 |
| 6 | р-н д. Рожки | 6,67 |
| 7 | р-н д. Семенихины | 6,39 |
| 8 | р-н д. Конец | 2,50 |
|  | Итого | 62,52 |

Часть территории, ранее используемой под пашни, в последнее время заброшены и их планируется переводить под жилищное и коммерческо-производственное строительство.

### 6.5. Размещение объектов специального назначения

В состав объектов специального назначения входят:

- территории кладбищ,

- территории свалок и полигонов складирования ТБО;

- территории снежных свалок;

- территории военных объектов.

- скотомогильники

Кладбища.

В настоящее время на территории сельского поселения расположено кладбище в д. Никульчино площадью 1,5 га, данное кладбище является достопримечательностью местного значения.

Направления развития объектов специального назначения

Проектом генплана предусмотрено размещение кладбища для домашних животных площадью 0,85 га см Основной чертеж.

### 6.6. Природный комплекс и озеленение территории

Система зеленых насаждений на территориях населенных пунктов представлена:

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках);

- зелеными насаждениями на территориях промышленных, транспортных и сельскохозяйственных предприятий;

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, территории кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение улиц).

Лесные массивы, расположенные в юго-восточной части территории выполняют рекреационные и лесохозяйственные функции.

Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, произвести санацию территорий, традиционно используемых для отдыха населения. Рекомендуется благоустроить для мест отдыха и рекреации населения, следующие территории:

- берег р. Вятки в черте населенны пунктов;

- Столбовский пруд;

- спортивные площадки ;

На территориях населенных пунктов планируется выделить посредством выполнения документации по планировке специальные территории озеленения общего пользования, предназначенные для отдыха населения (парки, скверы, бульвары, поселковые сады).

Для озеленения следует применять местные породы деревьев.

Участки детских садов и школ необходимо хорошо озеленять для создания благоприятных условий пребывания детей на воздухе.

При одноэтажной застройке необходимо устройство палисадников (посадка многолетних цветов и кустарников).

Особенное внимание следует уделить озеленению санитарно-защитных зон, в частности зоны территориальной автодороги Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермской области.

Глава 7. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)

### 7.1. Внешний транспорт и дороги

Существующее положение

Большое значение для развития инфраструктуры населенных пунктов и создания благоприятного климата имеет состояние транспорта. Внешние транспортно-экономические связи  Шиховского сельского поселения осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Перевозки воздушным транспортом из района не осуществляются, так как здесь нет аэродрома гражданской авиации. При необходимости авиаперевозки выполняются аэропортом г. Кирова, расстояние до которого по автомобильной дороге от д. Шихово составляет 24 км.

Водный транспорт практически не востребован; из-за ухудшения экологической обстановки и вырубки лесов происходит процесс обмеления реки Вятка, вследствие чего река оказалась не судоходной для судов с большим и средним водоизмещением.

Автомобильный транспорт

По территории Шиховского сельского поселения через д. Трушковы (ул. Проезжая) проходит автодорога регионального значения Санкт-Петербург – Екатеринбург (Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермской области) с интенсивным потоком транспорта. Она имеет асфальтобетонное покрытие и является дорогой III категории, ширина полосы отвода составляет 65 м.

В границах Шиховского сельского поселения находится 7 мостов:

- 4 моста через р. Сандаловка вблизи д. Зониха;

- 2 моста через р. Сандаловка вблизи д. Шихово;

- 1 мост через р. Никуленка вблизи коллективных садов «Карьеры».

Железнодорожный транспорт

По территории поселения проходит грузовая железная дорога местного значения Гирсово – Слободской, связывающая г. Слободской с сетью железных дорог страны.

В пределах Шиховского сельского поселения линия имеет следующие технико-эксплуатационные характеристики:

- протяженность – 5,6 км;

- количество главных путей – 1;

- длина приемно-отправочных путей – 520 м;

- вид тяги поездов – тепловозная;

- средства связи по движению поездов – полуавтоблокировка;

- уклоны: на Слободской – 0,011, на Гирсово – 0,009;

- вес грузового поезда:  на Слободской – 1300 т, на Гирсово – 1400 т.

Проектные предложения

Генпланом предусматривается возобновление пассажирского сообщения между г. Киров и г. Слободской по железной дороге. Проектом предлагается пуск пассажирского автобуса с интервалом движения два рейса в день и размещением остановочной платформы в районе д. Запиваловы.

В соответствии с планами развития транспортной инфраструктуры Российской Федерации планируется строительство новой автомагистрали Санкт-Петербург – Екатеринбург на территории Кировской области. Таким образом, после ввода этого объекта, внешние транспортные потоки будут выведены с территории Шиховского сельского поселения и, соответственно, из населенных пунктов. Существующая автодорога приобретет статус местного (районного) значения.

### 7.2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее положение

Протяженность автомобильных дорог Шиховского сельского поселения с твердым покрытием составляет 46 км 520 м. Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 6.2.1.

Таблица 7.2.1. Характеристика улично-дорожной сети Шиховского сельского поселения

| Значение магистралей | Протяжённость, км, на 1 января 2008 г. |
| --- | --- |
| Объездная дорога общего пользования местного значения | 8,9 |
| Магистральные улицы областного значения | 1,3 |
| Улицы местного значения с твердым покрытием проезжей части | 36,36 |
| ИТОГО: | 46,52 |

На территории поселения находятся транспортные объекты:

- федерального значения - это  автомобильная трасса Санкт-Петербург – Екатеринбург;

- районного значения:

- г. Киров – д. Баташи;

- п. Порошино - д. Нижние Булдаки - д. Сунцовы;

- Бобинский поворот - д. Барамзы - д. Подберезы.

Наибольшая нагрузка в связи с  транзитным движением ложится на ул. Проезжая в д. Трушковы из-за пролегающей по ней автомагистрали Киров - Белая Холуница (дорога III технической категории).

В настоящее время улично-дорожная сеть поселения имеет низкий уровень благоустройства. Большая часть дорог имеет грунтовое покрытие.

Недостатком благоустройства улиц является открытый водоотвод и недостаточный радиус закруглений кромок проезжей части на перекрёстках. Отсутствие ливневой канализации вызывает необходимость устройства открытой системы водоотвода, что портит внешний вид улиц, создаёт неудобства пешеходам и снижает уровень озеленения и срок службы дороги.

Транзитная автомагистраль Киров - Белая Холуница, проходящая по улице Проезжая в д. Трушковы, играет свою отрицательную роль, а отсутствие объездной дороги превращает жилую улицу в транспортную магистраль.

Пассажирские перевозки

По территории Шиховского сельского поселения проходят  маршруты: №102, №121 и №117. Характеристика маршрутов представлена в таблице 3.2.2. Пассажиров обслуживают Слободской ПАТП, Кировский ПАТП и индивидуальные предприниматели на маршрутных такси.

Таблица 7.2.2 Характеристика существующих маршрутов, проходящих через территорию Шиховского сельского поселения

| Наименование маршрута | № | Протяженность, км | Количество ед. подвижного состава на линии | Средний интервал, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Киров - Слободской | 102 | 36 | 20 | 10 |
| Киров - Баташи | 121 | 23 | 6 | 120 |
| Киров - Сидоровка | 117 | 24,8 | 13 | 120 |
| ИТОГО: |  | 83,8 | 39 |  |

Поселковый общественный транспорт отсутствует.

Недостатки транспортной системы:

- неудовлетворительное состояние дорог;

- отсутствие объездной дороги для исключения движения транзитного транспорта через деревни;

- постоянное увеличение количества транспорта увеличивает потребность в стоянках для кратковременного пребывания и гаражах;

- гаражи размещаются на пригодных для жилищного строительства территориях, в то время как жилая застройка подчас расположена в санитарно-защитных зонах;

- нарастает потребность в строительстве новых мостов.

Проблемы.

В настоящее время улично-дорожная сеть поселения имеет низкий уровень благоустройства. Большая часть дорог имеет грунтовое покрытие. Недостатком благоустройства улиц является открытый водоотвод и недостаточный радиус закруглений кромок проезжей части на перекрёстках. Отсутствие ливневой канализации вызывает необходимость устройства открытой системы водоотвода, что портит внешний вид улиц, создаёт неудобства пешеходам и снижает уровень озеленения и срок службы дороги.

Транзитная автомагистраль Киров - Белая Холуница, проходящая по деревням, играет свою отрицательную роль, а отсутствие объездной дороги превращает жилые улицы в транспортную магистраль.

Поселковый общественный транспорт отсутствует.

Недостатки транспортной системы:

- неудовлетворительное состояние дорог;

- отсутствие объездной дороги для исключения движения транзитного транспорта через деревни;

- постоянный рост количества транспорта увеличивает потребность в стоянках для кратковременного пребывания и гаражах;

- улицы в поселении не благоустроены, тротуары отсутствуют;

- проходящая по территории поселения автомагистраль Киров - Белая Холуница – Омутинск - Афанасьево - граница Пермской области крайне негативно влияет на экологию деревень расположенных у этой трассы;

- проходящий большегрузный транспорт вызывают повышенную вибрацию и шум, что сказывается не только на здоровье жителей, но и вызывает повышенный износ дорожного полотна и близлежащих зданий;

- при проходе через территорию населенных пунктов снижается скорость транспортного потока.

Направления развития

На перспективу в Шиховском сельском поселении сохраняется существующая сеть улиц и дорог. На расчетный срок все улицы и дороги благоустраиваются. Проезжая часть улиц и тротуары асфальтируются. В частности, необходимо устройство асфальтового покрытия на следующих участках дорог:

- от д. Столбово через д. Запиваловы, д. Моргуновы и д. Головизнины до автодороги г. Киров – д. Баташи протяженностью 5,7 км;

- от автодороги г. Киров – д. Баташи в районе д. Нагорена до д. Боровые протяженностью 2,3 км;

- от д. Суднишниковы до дороги г.Киров – д. Баташи протяженностью 1,5 км;

- от д. Суднишниковы до д. Сунцовы протяженностью 1,03 км;

- от д. Никульчино до перекрестка с дорогой г.Киров – д. Баташи протяженностью 1,9 км;

- от д. Сунцовы через д. Навалихины и д. Никульчино до п. Боровица;

- дороги с. Порошино - д. Нижние Булдаки - д. Сунцовы протяженностью 17 км.

Проектом генерального плана г. Кирова предусматривается строительство объездной дороги на Белую Холуницу в обход Шиховского сельского поселения, следовательно, существующая региональная автомагистраль на расчетный срок становится дорогой районного значения, категория дороги понижается.

Также на расчетный срок проектом предлагается осуществление следующих мероприятий:

- строительство подъездных путей к местам малоэтажной жилой застройке в дер. Шихово – 2 км, в дер. Зониха – 1 км;

- строительство 2-х автомобильных мостов через р. Никульчинка вблизи д. Суворовы и дер. Боровые;

- реконструкция уличного освещения в дер. Балабаны, Барамзы, Головизнины, Лубни, Моргуновы, Навалихины, Нагорена, Подберезы, Рожки, Семаки, Семенихины, Пантелеевы, Шмагины.

Так как территории под планируемую застройку присоединяются к уже существующим населенным пунктам, движение общественного транспорта необходимо корректировать с учетом существующих маршрутов. Необходимо увеличить интенсивность движения транспорта с учетом увеличения населения и нормативных радиусов.

Дальность пешеходных подходов до остановок общественного пассажирского транспорта не должна превышать:

от мест проживания:

- в индивидуальной усадебной – 800 м;

- от объектов массового посещения (торговых центров, универмагов, гостиниц, поликлиник и пр.) – 250 м;

- от проходных предприятий производственных и коммунальных объектов – 400 м;

- от главного входа объектов массового отдыха и спорта — не более 800 м.

В условиях сложного рельефа указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

Проектом предусматривается новый маршрут д. Сидоровка – п. Боровица – д. Шихово, проходящий через деревни: Конец, Кузнецы, Сунцовы, Навалихины, Никульчино, Бабичи, Головизнины, Моргуновы, Запиваловы и Столбово протяженностью 26,6 км с устройством 14 остановочных пунктов.

Сооружения транспортного обслуживания (гаражи, автостоянки, предприятия по обслуживанию автомобилей).

Существующее положение и проблемы.

Размещение мест хранения автомобилей на территории коттеджной и малоэтажной застройки и усадебной застройки предусматривается на индивидуальных приусадебных участках.

Направления развития

Размещение мест хранения личных автомобилей на территории малоэтажной и усадебной застройки предусматривается на индивидуальных приусадебных участках.

После утверждения Генерального плана необходима разработка документации по планировке территорий, занятых многоквартирными жилыми домами с целью упорядочения земельных участков, занятых гаражами боксового типа для индивидуальных машин.

Новое строительство АЗС и СТО планируется на земельных участках, в границах производственно-коммунальных зон и зон транспортной инфраструктуры, выделенных на Сводной схеме (основной чертеж) с учетом требуемых санитарных разрывов.

Глава 8. Инженерная инфраструктура

### 8.1. Водоснабжение

8.1.1. Водоснабжение населенных пунктов

Существующее положение

Источником водоснабжения Шиховского сельского поселения являются артезианские скважины. На территории деревень насчитывается 28 артскважин, из которых семь в настоящее время не действуют (см. таблицу 8.1.1). Общий дебит скважин Шиховского сельского поселения составляет 4391,5 м3/сут, из них:

- по действующим скважинам – 3491,5 м3/сут;

- по нерабочим скважинам – 900 м3/сут.

По данным «Карты размещения водозаборных скважин Слободского района Кировской области» г. Киров, 2002 г., выпущенной департаментом охраны окружающей природной среды и природопользования Кировской области и Вятским научно-техническим информационным центром мониторинга и природопользования, качество воды в артскважинах по ряду параметров (содержание химических компонентов, показатели вкуса, запаха, цветности) не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Кроме того, часть скважин эксплуатируется без лицензии на добычу подземных вод.

Водопотребление по Шиховскому сельскому поселению составляет 1118,38 м3/сут, из них:

- население – 417,48 м3/сут;

- бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели -  565 м3/сут;

- поливочные нужды – 135,9 м3/сут.

Расчет расходов водопотребления по каждому населенному пункту представлен в таблице 4.1.2.

Схема водоснабжения деревень Шихово и Зониха следующая: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается как непосредственно в водопроводную сеть, так и в водонапорные башни, из которых в часы максимального водозабора поступает в сеть и далее к потребителям. Часть жилых домов пользуется водой из водоразборных колонок.

Обеспечение населения д. Шихово водопроводом составляет 84 %. Общая протяженность сети 5,233 км, диаметры трубопроводов 15-216 мм, материал труб: сталь, полиэтилен, общая пропускная способность 4 – 30 м3/час.

| Таблица 8.1.1. Список артезианских скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Паспортный номер скважины | Месторасположение скважины | Дата бурения | Глубина, м | Состояние скважины | Дебит |  | Качество воды |  |
|  |  |  |  |  |  | м3/час | м3/сут | Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 | Показатель, превышающий ПДК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2617 | д. Шихово | 1969 | 109 | действующ. | 4 | 96 | фторид F- | 1,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бор суммарно В | 2,5 |
| 2 | 3390 | д. Шихово | 1971 | 45 | действующ. | 8 | 192 | Соответствует СанПиН |  |
| 3 | 4474 | д. Шихово | 1975 | 64 | резервная | 4 | 96 | Мутность | 5,3 |
| 4 | 6243 | д. Шихово | 1986 | 65 | действующ. | 6 | 144 | железо суммарно Fe- | 0,95 |
| 5 | 6311 | д. Шихово | 1986 | 65 | резервная | 3,6 | 86,4 | Цветность | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | железо суммарно Fe- | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мутность | 3,5 |
| 6 | 4475 | Комплекс КРС (Беляево) | 1975 | 45 | действующ. | 12 | 288 | Соответствует СанПиН |  |
| 7 | 28846 | Комплекс КРС (Беляево) | 1972 | 80 | действующ. | 4 | 96 | железо суммарно Fe- | 0,54 |
|  | Всего по д. Шихово |  |  |  | действующ. | 34 | 816 |  |  |
|  |  |  |  |  | резерв. | 7,6 | 182,4 |  |  |
| 8 | 76667 | д. Зониха | 1991 | 100 | действующ. | 6,12 | 146,88 | Соответствует СанПиН |  |
| 9 | 43925 | д. Зониха | 1979 | 110 | действующ. | 5 | 120 | Соответствует СанПиН |  |
| 10 | 25592 | д. Зониха | 1970 | 100 | действующ. | 10,08 | 241,92 | рН водородный показатель | 9,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 |
| 11 | 32528 | д. Зониха | 1972 | 90 | действующ. | 5 | 120 | Интенсивность запаха | 6 |
| 12 | 43543 | д. Зониха | 1978 | 120 | действующ. | 3,6 | 86,4 | Интенсивность запаха | 6 |
| 13 | 76665 | д. Зониха | 1991 | 100 | действующ. | 10,08 | 241,92 | рН водородный показатель | 9,3 |
| 14 | 76855 | д. Зониха | 1999 | 87 | действующ. | 9 | 216 | бор суммарно В | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | рН водородный показатель | 9,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | силикат SiO3- | 32,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 |
|  | Всего по д. Зониха |  |  |  |  | 48,88 | 1173,1 |  |  |
| 15 | 2242 | д. Никульчино | 1968 | 150 | резервная | 3,6 | 86,4 | фторид F- | 2,9 |
| 16 | 32577 | д. Никульчино | 1972 | 82 | действующ. | 5 | 120 | фторид F- | 2,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | 33578 | д. Никульчино | 1973 | 80 | действующ. | 5 | 120 | фторид F- | 2,9 |
| 18 | 71824 | д. Никульчино | 1996 | 80 | действующ. | 10,1 | 242,4 | рН водородный показатель | 9,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | фторид F- | 2,82 |
|  | Всего по д. Никульчино |  |  |  | действующ. | 20,1 | 482,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | резерв. | 3,6 | 86,4 |  |  |
| 19 | 2493 | д. Сунцовы | 1968 | 87 | действующ. | 5 | 120 | бор суммарно В | 0,83 |
| 20 | 804 | д. Сунцовы | 1961 | 80 | бездейств. | 2,9 | 69,6 | Соответствует СанПиН |  |
| 21 | 2700 | д. Сунцовы | 1969 | 109 | действующ. | 10,1 | 242,4 | Соответствует СанПиН |  |
|  | Всего по д. Сунцовы |  |  |  | действующ. | 15,1 | 362,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | бездейств. | 2,9 | 69,6 |  |  |
| 22 | 2261 | д. Суворовы | 1969 | 89 | действующ. | 7,2 | 172,8 | Соответствует СанПиН |  |
| 23 | 3372 | д. Нижние Булдаки | 1971 | 75 | действующ. | 7,2 | 172,8 | Соответствует СанПиН |  |
| 24 | 18759 | д. Подлевские | 1968 | 100 | действующ. | 9 | 216 | силикат SiO3- | 29,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цветность | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | железо суммарно Fe- | 0,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | окисляемость перманганатная | 6,2 |
| 25 | 4264 | д. Лубни | 1974 | 90 | резервная | 7,2 | 172,8 | фторид F- | 2,9 |
| 26 | 3344 | д. Семенихины | 1971 | 55 | резервная | 6,1 | 146,4 | жесткость общая | 7,45 |
| 27 | 2259 | д. Столбово | 1968 | 95 | резервная | 10,1 | 242,4 | бор суммарно В | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | фторид F- | 1,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | рН водородный показатель | 9,15 |
| 28 | 37766 | д. Трушковы | 1976 | 50 | действующ. | 4 | 96 | селен суммарно Se | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бериллий суммарно Be | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бор суммарно В | 0,58 |
|  |  | Общий дебит |  |  |  | 183 | 4391,5 |  |  |
|  |  | В т.ч. по действующим скважинам |  |  |  | 145,5 | 3491,5 |  |  |
|  |  | По резервным скважинам |  |  |  | 37,5 | 900 |  |  |

Таблица 8.1.2. Таблица водопотребления

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во потребителей, чел. |  |  |  | Норма водопот- ребления, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут |  |  |  | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущест-вующее | Прирост на расч. срок |  | Всего на расч. срок |  | Сущест-вующее | Прирост на расч. срок |  | Всего на расч. срок |  |  |
|  |  |  | I очер. | II очер. |  |  |  | I очер. | II очер. |  | Сущест-вующее | На расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| д. Бабичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 1041 | 838 | 1879 | 200 |  | 208,20 | 167,60 | 375,80 |  | 137,17 |
| 2 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 11 |  |  | 11 | 50 | 0,55 |  |  | 0,55 | 0,20 | 0,20 |
|  | Всего д. Бабичи | 11 | 1041 | 838 | 1890 |  | 0,55 | 208,20 | 167,60 | 376,35 | 0,20 | 137,37 |
| д. Боровые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 47 |  | 47 | 200 |  | 9,40 |  | 9,40 |  | 3,43 |
| 4 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 1 |  |  | 1 | 50 | 0,05 |  |  | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
|  | Всего по д. Боровые | 1 | 47 |  | 48 |  | 0,05 | 9,40 |  | 9,45 | 0,02 | 3,45 |
| д. Верхние Булдаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  | 181 | 181 | 200 |  |  | 36,20 | 36,20 |  | 13,21 |
| 6 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 2 |  |  | 2 | 50 | 0,10 |  |  | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
|  | Всего по д. В. Булдаки | 2 |  | 181 | 183 |  | 0,10 |  | 36,20 | 36,30 | 0,04 | 13,25 |
| д. Головизнины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 421 |  | 421 | 200 |  | 84,20 |  | 84,20 |  | 30,73 |
| 8 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 5 |  |  | 5 | 50 | 0,25 |  |  | 0,25 | 0,09 | 0,09 |
|  | Всего д. Головизнины | 5 | 421 |  | 426 |  | 0,25 | 84,20 |  | 84,45 | 0,09 | 30,82 |
| д. Зониха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 316 |  |  | 316 | 300 | 94,8 |  |  | 94,8 | 34,6 | 34,6 |
| 10 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 395 | 386 |  | 781 | 200 | 79,0 | 77,2 |  | 156,2 | 28,8 | 57,0 |
| 11 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 79 |  |  | 79 | 50 | 4,0 |  |  | 4,0 | 1,4 | 1,4 |
|  | Всего по д. Зониха | 790 | 386 |  | 1176 |  | 177,8 | 77,2 |  | 255,0 | 64,9 | 93,1 |
| д. Конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 325 |  | 325 | 200 |  | 65,00 |  | 65,00 |  | 23,73 |
| 13 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 6 |  |  | 6 | 50 | 0,30 |  |  | 0,30 | 0,11 | 0,11 |
|  | Всего по д. Конец | 6 | 325 |  | 331 |  | 0,30 | 65,00 |  | 65,30 | 0,11 | 23,83 |
| д. Кузнецы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  | 134 | 134 | 200 |  |  | 26,80 | 26,80 |  | 9,78 |
| 15 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 2 |  |  | 2 | 50 | 0,10 |  |  | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
|  | Всего д. Кузнецы | 2 |  | 134 | 136 |  | 0,10 |  | 26,80 | 26,90 | 0,04 | 9,82 |
| д. Лубни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 160 |  | 160 | 200 |  | 32,00 |  | 32,00 |  | 11,68 |
| 17 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 25 |  |  | 25 | 50 | 1,25 |  |  | 1,25 | 0,46 | 0,46 |
|  | Всего д. Лубни | 25 | 160 |  | 185 |  | 1,25 | 32,00 |  | 33,25 | 0,46 | 12,14 |
| д. Машкачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 156 |  | 156 | 200 |  | 31,20 |  | 31,20 |  | 11,39 |
| 19 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 3 |  |  | 3 | 50 | 0,15 |  |  | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
|  | Всего д. Машкачи | 3 | 156 |  | 159 |  | 0,15 | 31,20 |  | 31,35 | 0,05 | 11,44 |
| д. Моргуновы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 319 |  | 319 | 200 |  | 63,80 |  | 63,80 |  | 23,29 |
| 21 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 4 |  |  | 4 | 50 | 0,20 |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,07 |
|  | Всего д. Моргуновы | 4 | 319 |  | 323 |  | 0,20 | 63,80 |  | 64,00 | 0,07 | 23,36 |
| д. Навалихины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  | 923 | 923 | 200 |  |  | 184,60 | 184,60 |  | 67,38 |
| 23 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 1 |  |  | 1 | 50 | 0,05 |  |  | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
|  | Всего д. Навалихины | 1 |  | 923 | 924 |  | 0,05 |  | 184,60 | 184,65 | 0,02 | 67,40 |
| д. Нижние Булдаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 199 |  | 199 | 200 |  | 39,80 |  | 39,80 |  | 14,53 |
| 25 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 36 |  |  | 36 | 50 | 1,80 |  |  | 1,80 | 0,66 | 0,66 |
|  | Всего д. Н. Булдаки | 36 | 199 |  | 235 |  | 1,80 | 39,80 |  | 41,60 | 0,66 | 15,18 |
| д. Никульчино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 514 | 612 | 1126 | 200 |  | 102,80 | 122,40 | 225,20 |  | 82,20 |
| 27 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 5 |  |  | 5 | 50 | 0,25 |  |  | 0,25 | 0,09 | 0,09 |
|  | Всего д. Никульчино | 5 | 514 | 612 | 1131 |  | 0,25 | 102,80 | 122,40 | 225,45 | 0,09 | 82,29 |
| д. Подберезы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 314 |  | 314 | 200 |  | 62,80 |  | 62,80 |  | 22,92 |
| 29 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 1 |  |  | 1 | 50 | 0,05 |  |  | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
|  | Всего д. Подберезы | 1 | 314 |  | 315 |  | 0,05 | 62,80 |  | 62,85 | 0,02 | 22,94 |
| д. Подлевские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 118 |  |  | 118 | 125 | 14,75 |  |  | 14,75 | 5,38 | 5,38 |
| 31 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 79 |  |  | 79 | 50 | 3,95 |  |  | 3,95 | 1,44 | 1,44 |
|  | Всего по д. Подлевские | 197 |  |  | 197 |  | 18,70 |  |  | 18,70 | 6,83 | 6,83 |
| д. Семаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 316 |  | 316 | 200 |  | 63,20 |  | 63,20 |  | 23,07 |
| 33 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 39 |  |  | 39 | 50 | 1,95 |  |  | 1,95 | 0,71 | 0,71 |
|  | Всего по д. Семаки | 39 | 316 |  | 355 |  | 1,95 | 63,20 |  | 65,15 | 0,71 | 23,78 |
| д. Силяновы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 70 |  | 70 | 200 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 5,11 |
| 35 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 3 |  |  | 3 | 50 | 0,15 |  |  | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
|  | Всего д. Силяновы | 3 | 70 |  | 73 |  | 0,15 | 14,00 |  | 14,15 | 0,05 | 5,16 |
| д. Столбово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 530 |  | 530 | 200 |  | 106,00 |  | 106,00 |  | 38,69 |
| 37 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 66 |  |  | 66 | 125 | 8,25 |  |  | 8,25 | 3,01 | 3,01 |
| 38 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 36 |  |  | 36 | 50 | 1,80 |  |  | 1,80 | 0,66 | 0,66 |
|  | Всего по д. Столбово | 102 | 530 |  | 632 |  | 10,05 | 106,00 |  | 116,05 | 3,67 | 42,36 |
| д. Суворовы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 331 |  | 331 | 200 |  | 66,20 |  | 66,20 |  | 24,16 |
| 40 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 21 |  |  | 21 | 125 | 2,63 |  |  | 2,63 | 0,96 | 0,96 |
| 41 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 20 |  |  | 20 | 50 | 1,00 |  |  | 1,00 | 0,37 | 0,37 |
|  | Всего по д. Суворовы | 41 | 331 |  | 372 |  | 3,63 | 66,20 |  | 69,83 | 1,32 | 25,49 |
| д. Сунцовы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  | 128 | 128 | 200 |  |  | 25,6 | 25,60 |  | 9,34 |
| 43 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 92 |  |  | 92 | 125 | 11,50 |  |  | 11,50 | 4,20 | 4,20 |
| 44 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 75 |  |  | 75 | 50 | 3,75 |  |  | 3,75 | 1,37 | 1,37 |
|  | Всего по д. Сунцовы | 167 |  | 128 | 295 |  | 15,25 |  | 25,60 | 40,85 | 5,57 | 14,91 |
| д. Трушковы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  | 427 | 427 | 200 |  |  | 85,40 | 85,40 |  | 31,17 |
| 46 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 69 |  |  | 69 | 50 | 3,45 |  |  | 3,45 | 1,26 | 1,26 |
|  | Всего д. Трушковы | 69 |  | 427 | 496 |  | 3,45 |  | 85,40 | 88,85 | 1,26 | 32,43 |
| д. Шихово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 556 |  |  | 556 | 300 | 166,80 |  |  | 166,80 | 60,88 | 60,88 |
| 48 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 32 | 103 | 114 | 249 | 200 | 6,40 | 20,60 | 22,80 | 49,80 | 2,34 | 18,18 |
| 49 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 110 |  |  | 110 | 50 | 5,50 |  |  | 5,50 | 2,01 | 2,01 |
|  | Всего по д. Шихово | 698 | 103 | 114 | 915 |  | 178,70 | 20,60 | 22,80 | 222,10 | 65,23 | 81,07 |
| д. Шмагины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  | 67 | 67 | 200 |  |  | 13,40 | 13,40 |  | 4,89 |
| 51 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 10 |  |  | 10 | 50 | 0,50 |  |  | 0,50 | 0,18 | 0,18 |
|  | Всего д. Шмагины | 10 |  | 67 | 77 |  | 0,50 |  | 13,40 | 13,90 | 0,18 | 5,07 |
| Остальные деревни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 47 |  |  | 47 | 50 | 2,35 |  |  | 2,35 | 0,86 | 0,86 |
|  | Всего по остальным деревням | 47 |  |  | 47 |  | 2,35 |  |  | 2,35 | 0,86 | 0,86 |
|  | Всего по населению | 2265 | 5232 | 3424 | 10921 |  | 417,58 | 1046,40 | 684,80 | 2148,78 | 152,38 | 774,48 |
| Бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | д. Шихово |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  | 287,50 | 75,00 | 86,25 |
| 62 | д. Зониха |  |  |  |  |  | 315,00 |  |  | 362,25 | 115,00 | 132,25 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 565,00 |  |  | 649,75 | 190,00 | 218,50 |
| 63 | Санатории в зонах рекреации |  | 292 |  | 292 | 150 |  | 43,80 |  | 43,80 |  | 15,99 |
| 64 | Расход воды на поливочные нужды | 2265 | 5524 | 3424 | 11213 | 60 | 135,90 | 331,44 | 205,44 | 672,78 | 16,31 | 80,73 |
|  | Всего по таблице | 2265 | 5524 | 3424 | 11213 |  | 1118,48 | 1421,64 | 890,24 | 3515,11 | 358,69 | 1089,70 |
| * - На расчетный срок принимается увеличение водопотребление бюджетными организациями, промпредприятиями и частными предпринимателями на 15 % в соответствии со СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (п.2.10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обеспечение д. Зониха водопроводом составляет 90 %. Диаметры трубопроводов 50 - 100 мм, материал труб: сталь, чугун.

Сведения по водонапорным башням приведены в таблице 8.1.3.

Таблица 8.1.3 Емкости для хранения воды (водонапорные башни)

| Местонахождение емкости | Размеры, объем бака |
| --- | --- |
| д. Шихово | V=50 м3, высота ствола 18 м |
| КРС (Беляево) | V=15 м3, высота ствола 9 м |
| д. Зониха | V=25 м3, высота ствола 20 м |
| д. Зониха | V=100 м3, высота ствола 20 м |

Примечание: сведения по водонапорным башням в деревнях: Сунцовы, Суворовы, Н Булдаки и Подлевские отсутствуют.

Водоснабжение д. Столбово осуществляется от водопроводной системы д. Шихово, имеются вводы в дома, на сетях установлены водоразборные колонки, часть жителей пользуются водой из шахтных колодцев.

Водоснабжение деревень Сунцовы, Суворовы, Нижние Булдаки, Трушково и Подлевские осуществляется путем подачи воды из артскважин в водонапорные башни, из которых вода поступает непосредственно в уличную сеть. Часть жителей пользуется водой из шахтных колодцев.

В деревне Никульчино имеются действующие артскважины, в деревнях Лубни и Семенихины – резервные.

Остальные деревни Шиховского сельского поселения не имеют артезианских скважин и водопроводных сетей, жители пользуются водой из шахтных колодцев.

Направления развития систем водоснабжения

На расчетный срок в связи  с повышением степени комфортности существующего жилья и планируемой индивидуальной застройкой жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями, планируемой зоной рекреации, а также образованием дачных массивов водопотребление по Шиховскому сельскому поселению составит 3515,11 м3/сут, из них

- население – 2148,78 м3/сут;

- бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели – 649,75 м3/сут;

- санатории – 43,80 м3/сут;

- поливочные нужды – 672,78 м3/сут.

Расчет расходов водопотребления на расчетный срок по каждому населенному пункту приводится в таблице 8.1.2.

Проектом предлагается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в Шиховском сельском поселении.

Сопоставление суммарных дебитов существующих артскважин, находящихся в деревнях Шихово и Трушковы, с расходами воды на расчетный срок в деревнях Шихово, Столбово и Трушковы показывает, что существующие источники водоснабжения достаточны для обеспечения водопотребления в этих деревнях на расчетный срок.

Производительность артскважин, действующих в деревнях Зониха, Подлевские, Сунцовы, Суворовы, Н. Булдаки, Никульчино, Лубни, достаточна для обеспечения водопотребления в каждой деревне на расчетный срок.

В населенных пунктах Шихово, Столбово, Трушковы, Зониха, Сунцовы, Суворовы, Н. Булдаки проектом предусматривается подключение планируемой жилой застройки к существующей централизованной системе водоснабжения с устройством вводов в дома.

В остальных населенных пунктах, где предусмотрена на расчетный срок жилая застройка, для водоснабжения населения необходимо выполнить работы по сооружению артскважин с качеством воды, соответствующей  СанПиН 2.1.4.1074-01, строительство водонапорных башен и устройство разводящих сетей водопровода с вводами в дома.

Также владельцы (застройщики) по согласованию с органами надзора могут заказать и выполнить работы по сооружению артскважин для группы домов или индивидуально на своих участках.

В дачных массивах рекомендуется сооружение артскважины в каждом из массивов или подключение к артскважинам ближайших населенных пунктов.

В проектируемых промышленных зонах и санаториях предлагаются следующие объемы работ:

- строительство артскважин и водонапорных башен;

- устройство водопроводных сетей.

Необходимо учесть, что только при детальном освоении площадок промышленных зон, на стадии разработки рабочей документации выполняются расчеты по производительности и составу всех элементов системы водоснабжения.

Организациям, эксплуатирующим артскважины без лицензии, следует оформить их в соответствии с «Положением о порядке лицензирования пользования недрами». По скважинам, качество воды в которых не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, должны быть разработаны и реализованы меры по достижению показателей качества воды, соответствующих указанному выше документу.

Во всех населенных пунктах существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

8.1.2. Противопожарное водоснабжение

Существующее положение

Противопожарное водоснабжение в Шиховском сельском поселении организовано следующим образом:

- в д. Шихово в жилой зоне имеется 6 пожарных резервуаров и 1 резервуар в промышленной зоне; сведения об объемах воды не предоставлены;

- в д. Зониха в жилой зоне находятся 3 резервуара по 150 м3, в промышленной зоне 3 резервуара по 200 м3;

- деревни Столбово, Пантелеевы, Шмагины используют воду в случае возникновения пожара из Столбовского пруда;

- в остальных населенных пунктах емкости для хранения противопожарного запаса воды отсутствуют. В деревнях Подберезы и Семаки имеются небольшие пруды, данные об объемах воды которых отсутствуют.

Направление развития системы пожаротушения

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; и приведены в таблице 8.1.4; там же указаны для каждого населенного пункта объемы и количество противопожарных емкостей, которые должны быть построены.

В северной части д. Зониха проектом рекомендуется сооружение пожарного резервуара в квартале перспективной жилой застройки объемом 25 ÷ 30 м3.

В остальных деревнях, где население составляет менее 50 человек в каждой, в соответствии со СНиП 2.04.02-84* п.2.1.1 прим. 2 противопожарное водоснабжение допускается не предусматривать. Для обеспечения пожаротушения рекомендуется создать открытые водоемы (пруды-копани) с объемом воды 30 м3.

В проектируемых дачно-садовых массивах предлагается выполнить работы по сооружению открытых водоемов (прудов-копаней) с объемом воды не менее 30 ÷ 50 м3 для использования их в случае возникновения пожара.

В рекреационной зоне для санатория на 120 человек необходимо предусмотреть сооружение двух резервуаров для хранения противопожарного запаса воды емкостью 50 ÷ 60 м3 каждый. Расход воды на наружное пожаротушение принят 10 л/с.

Таблица 8.1.4. Расходы воды на пожаротушение

| № п/п | Название населенного пункта | Кол-во населения, чел. |  | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с |  | Кол-во одновременных пожаров |  | Противопо-жарный запас воды, м3 |  | Противопо-жарные емкости: кол-во и объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | На расч. срок | Сущ. | На расч. срок | Сущ. | На расч. срок | Сущ. | На расч. срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | д. Бабичи | 11 | 1890 | - | 10 | - | 1 | - | 108 | 2×50÷60 м3 |
| 2 | д. Боровые | 1 | 48 | - | 5 | - | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 3 | д. В. Булдаки |  |  |  |  |  |  |  |  | 2×25÷30 м3 |
| 4 | д. Головизнины | 5 | 426 | - | 5 | - | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 5 | д. Зониха | 790 | 1176 | 10 | 10 | 1 | 1 | 108 | 108 | Использовать сущ. резервуары |
| 6 | д. Конец | 6 | 331 | - | 5 | - | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | д. Кузнецы | 2 | 136 | - | 5 | - | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 8 | д. Лубни | 25 | 185 | - | 5 | - | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 9 | д. Машкачи | 3 | 159 | - | 5 | - | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 10 | д. Моргуновы | 4 | 323 | - | 5 | - | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 11 | д. Навалихины | 1 | 924 | - | 5 | - | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 12 | д. Н. Булдаки | 36 | 235 | - | 5 | - | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 13 | д. Никульчино | 5 | 1131 | - | 10 | - | 1 | - | 108 | 2×50÷60 м3 |
| 14 | д. Подберезы | 1 | 315 | - | 5 | - | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 15 | д. Подлевские | 197 | 197 | 5 | 5 | 1 | 1 | 54 | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 16 | д. Семаки | 39 | 355 | - | 5 | - | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 17 | д. Силяновы | 3 | 73 | - | 5 | - | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 18 | д. Столбово | 102 | 632 | 5 | 5 | 1 | 1 | 54 | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 19 | д. Суворовы | 41 | 372 | - | 5 | - | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 20 | д. Сунцовы | 167 | 295 | 5 | 5 | 1 | 1 | 54 | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 21 | д. Трушковы | 69 | 496 | 5 | 5 | 1 | 1 | 54 | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 22 | д. Шихово | 698 | 915 | 10 | 10 | 1 | 1 | 108 | 108 | Использовать сущ.резервуары |
| 23 | д. Шмагины | 10 | 77 | - | 5 | - | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |

Продолжительность тушения пожара 3 часа.

### 8.2. Водоотведение

Существующее положение

Сточные воды от жилой застройки и предприятий д. Шихово отводятся системой самотечных и напорных коллекторов и канализационной насосной станцией производительностью 400 м3/сут на очистные сооружения, расположенные в южной части д. Шихово. Выпуск стоков после очистки осуществляется в р. Сандоловка ниже деревни по течению реки.

Производительность очистных сооружений 400 м3/сут. Очистка стоков осуществляется в станции биологической очистки вод в аэротенках продленной аэрации с пневматической аэрацией.

Протяженность сетей канализации д. Шихово 2,185 км. Материалы труб: керамика, чугун, общая пропускная способность до 200 м3/сут.

Сточные воды от жилой застройки и промпредприятий д. Зониха отводятся самотеком на очистные сооружения, расположенные в юго-западной части д. Зониха. Выпуск стоков после очистки осуществляется в р. Султанка ниже деревни по течению реки.

Производительность очистных сооружений 700 м3/сут.

Во всех населенных пунктах сточные воды от частных жилых домов, имеющих водопроводные вводы от уличных водопроводных сетей, отводятся в выгреба на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места. То же относится и к жилым домам, снабжающимся водой от водоразборных колонок или деревенских колодцев. Обеспеченность населения централизованной канализацией в д. Шихово составляет 84 %, в д. Зониха – 90 %.

Расходы стоков по Шиховскому сельскому поселению составляют 697,96 м3/сут, из них:

- население – 400,80 м3/сут;

- бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели  – 297,16 м3/сут;

Расчет расходов сточных вод по населенным пунктам представлен в таблице 8.2.1.

По данным администрации Шиховского сельского поселения в д. Подлевские построены очистные сооружения канализации производительностью 120 м3/сут для приема и очистки стоков от жилой застройки и Подлевского психоинтерната.

Таблица 8.2.1. Таблица водоотведения

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. |  |  |  |  | Норма водоотведения, л/сут на 1 чел. | Водоотведение, м3/сут |  |  |  | Годовое водоотведение, тыс.м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущест-вующее | Прирост на расч. срок |  |  | Всего на расч. срок |  | Сущест-вующее | Прирост на расч. срок |  | Всего на расч. срок |  |  |
|  |  |  | I очер. |  | II очер. |  |  |  | I очер. | II очер. |  | Сущест-вующее | На расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| д. Бабичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 1041 |  | 838 | 1879 | 200 |  | 208,20 | 167,60 | 375,80 |  | 137,17 |
| 2 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 11 |  |  |  | 11 | 25 | 0,28 |  |  | 0,28 | 0,10 | 0,10 |
|  | Всего д. Бабичи | 11 | 1041 |  | 838 | 1890 |  | 0,28 | 208,20 | 167,60 | 376,08 | 0,10 | 137,27 |
| д. Боровые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 47 |  |  | 47 | 200 |  | 9,40 |  | 9,40 |  | 3,43 |
| 4 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 1 |  |  |  | 1 | 25 | 0,03 |  |  | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
|  | Всего по д. Боровые | 1 | 47 |  |  | 48 |  | 0,03 | 9,40 |  | 9,43 | 0,01 | 3,44 |
| д. Верхние Булдаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 181 | 181 | 200 |  |  | 36,20 | 36,20 |  | 13,21 |
| 6 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 2 |  |  |  | 2 | 25 | 0,05 |  |  | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
|  | Всего по д. В. Булдаки | 2 |  |  | 181 | 183 |  | 0,05 |  | 36,20 | 36,25 | 0,02 | 13,23 |
| д. Головизнины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 421 |  |  | 421 | 200 |  | 84,20 |  | 84,20 |  | 30,73 |
| 8 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 5 |  |  |  | 5 | 25 | 0,13 |  |  | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
|  | Всего д. Головизнины | 5 | 421 |  |  | 426 |  | 0,13 | 84,20 |  | 84,33 | 0,05 | 30,78 |
| д. Зониха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 316 |  |  |  | 316 | 300 | 94,8 |  |  | 94,8 | 34,6 | 34,6 |
| 10 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 395 | 386 |  |  | 781 | 200 | 79,0 | 77,2 |  | 156,2 | 28,8 | 57,0 |
| 11 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 79 |  |  |  | 79 | 25 | 2,0 |  |  | 2,0 | 0,7 | 0,7 |
|  | Всего по д. Зониха | 790 | 386 |  |  | 1176 |  | 175,8 | 77,2 |  | 253,0 | 64,2 | 92,3 |
| д. Конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 325 |  |  | 325 | 200 |  | 65,00 |  | 65,00 |  | 23,73 |
| 13 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 6 |  |  |  | 6 | 25 | 0,15 |  |  | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
|  | Всего по д. Конец | 6 | 325 |  |  | 331 |  | 0,15 | 65,00 |  | 65,15 | 0,05 | 23,78 |
| д. Кузнецы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 134 | 134 | 200 |  |  | 26,80 | 26,80 |  | 9,78 |
| 15 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 2 |  |  |  | 2 | 25 | 0,05 |  |  | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
|  | Всего д. Кузнецы | 2 |  |  | 134 | 136 |  | 0,05 |  | 26,80 | 26,85 | 0,02 | 9,80 |
| д. Лубни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 160 |  |  | 160 | 200 |  | 32,00 |  | 32,00 |  | 11,68 |
| 17 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 25 |  |  |  | 25 | 25 | 0,63 |  |  | 0,63 | 0,23 | 0,23 |
|  | Всего д. Лубни | 25 | 160 |  |  | 185 |  | 0,63 | 32,00 |  | 32,63 | 0,23 | 11,91 |
| д. Машкачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 156 |  |  | 156 | 200 |  | 31,20 |  | 31,20 |  | 11,39 |
| 19 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 3 |  |  |  | 3 | 25 | 0,08 |  |  | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
|  | Всего д. Машкачи | 3 | 156 |  |  | 159 |  | 0,08 | 31,20 |  | 31,28 | 0,03 | 11,42 |
| д. Моргуновы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 319 |  |  | 319 | 200 |  | 63,80 |  | 63,80 |  | 23,29 |
| 21 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 4 |  |  |  | 4 | 25 | 0,10 |  |  | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
|  | Всего д. Моргуновы | 4 | 319 |  |  | 323 |  | 0,10 | 63,80 |  | 63,90 | 0,04 | 23,32 |
| д. Навалихины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 923 | 923 | 200 |  |  | 184,60 | 184,60 |  | 67,38 |
| 23 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 1 |  |  |  | 1 | 25 | 0,03 |  |  | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
|  | Всего д. Навалихины | 1 |  |  | 923 | 924 |  | 0,03 |  | 184,60 | 184,63 | 0,01 | 67,39 |
| д. Нижние Булдаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 199 |  |  | 199 | 200 |  | 39,80 |  | 39,80 |  | 14,53 |
| 25 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 36 |  |  |  | 36 | 25 | 0,90 |  |  | 0,90 | 0,33 | 0,33 |
|  | Всего д. Н. Булдаки | 36 | 199 |  |  | 235 |  | 0,90 | 39,80 |  | 40,70 | 0,33 | 14,86 |
| д. Никульчино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 514 |  | 612 | 1126 | 200 |  | 102,80 | 122,40 | 225,20 |  | 82,20 |
| 27 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 5 |  |  |  | 5 | 25 | 0,13 |  |  | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
|  | Всего д. Никульчино | 5 | 514 |  | 612 | 1131 |  | 0,13 | 102,80 | 122,40 | 225,33 | 0,05 | 82,24 |
| д. Подберезы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 314 |  |  | 314 | 200 |  | 62,80 |  | 62,80 |  | 22,92 |
| 29 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 1 |  |  |  | 1 | 25 | 0,03 |  |  | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
|  | Всего д. Подберезы | 1 | 314 |  |  | 315 |  | 0,03 | 62,80 |  | 62,83 | 0,01 | 22,93 |
| д. Подлевские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 118 |  |  |  | 118 | 125 | 14,75 |  |  | 14,75 | 5,38 | 5,38 |
| 31 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или деревенских колодцев | 79 |  |  |  | 79 | 25 | 1,98 |  |  | 1,98 | 0,72 | 0,72 |
|  | Всего по д. Подлевские | 197 |  |  |  | 197 |  | 16,73 |  |  | 16,73 | 6,10 | 6,10 |
| д. Семаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 316 |  |  | 316 | 200 |  | 63,20 |  | 63,20 |  | 23,07 |
| 33 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 39 |  |  |  | 39 | 25 | 0,98 |  |  | 0,98 | 0,36 | 0,36 |
|  | Всего по д. Семаки | 39 | 316 |  |  | 355 |  | 0,98 | 63,20 |  | 64,18 | 0,36 | 23,42 |
| д. Силяновы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 70 |  |  | 70 | 200 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 5,11 |
| 35 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 3 |  |  |  | 3 | 25 | 0,08 |  |  | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
|  | Всего д. Силяновы | 3 | 70 |  |  | 73 |  | 0,08 | 14,00 |  | 14,08 | 0,03 | 5,14 |
| д. Столбово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 530 |  |  | 530 | 200 |  | 106,00 |  | 106,00 |  | 38,69 |
| 37 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 66 |  |  |  | 66 | 125 | 8,25 |  |  | 8,25 | 3,01 | 3,01 |
| 38 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 36 |  |  |  | 36 | 25 | 0,90 |  |  | 0,90 | 0,33 | 0,33 |
|  | Всего по д. Столбово | 102 | 530 |  |  | 632 |  | 9,15 | 106,00 |  | 115,15 | 3,34 | 42,03 |
| д. Суворовы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 331 |  |  | 331 | 200 |  | 66,20 |  | 66,20 |  | 24,16 |
| 40 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 21 |  |  |  | 21 | 125 | 2,63 |  |  | 2,63 | 0,96 | 0,96 |
| 41 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 20 |  |  |  | 20 | 25 | 0,50 |  |  | 0,50 | 0,18 | 0,18 |
|  | Всего по д. Суворовы | 41 | 331 |  |  | 372 |  | 3,13 | 66,20 |  | 69,33 | 1,14 | 25,30 |
| д. Сунцовы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 128 | 128 | 200 |  |  | 25,6 | 25,60 |  | 9,34 |
| 43 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 92 |  |  |  | 92 | 125 | 11,50 |  |  | 11,50 | 4,20 | 4,20 |
| 44 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 75 |  |  |  | 75 | 25 | 1,88 |  |  | 1,88 | 0,68 | 0,68 |
|  | Всего по д. Сунцовы | 167 |  |  | 128 | 295 |  | 13,38 |  | 25,60 | 38,98 | 4,88 | 14,23 |
| д. Трушковы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 427 | 427 | 200 |  |  | 85,40 | 85,40 |  | 31,17 |
| 46 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 69 |  |  |  | 69 | 25 | 1,73 |  |  | 1,73 | 0,63 | 0,63 |
|  | Всего д. Трушковы | 69 |  |  | 427 | 496 |  | 1,73 |  | 85,40 | 87,13 | 0,63 | 31,80 |
| д. Шихово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 556 |  |  |  | 556 | 300 | 166,80 |  |  | 166,80 | 60,88 | 60,88 |
| 48 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 32 | 103 |  | 114 | 249 | 200 | 6,40 | 20,60 | 22,80 | 49,80 | 2,34 | 18,18 |
| 49 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 110 |  |  |  | 110 | 25 | 2,75 |  |  | 2,75 | 1,00 | 1,00 |
|  | Всего по д. Шихово | 698 | 103 |  | 114 | 915 |  | 175,95 | 20,60 | 22,80 | 219,35 | 64,22 | 80,06 |
| д. Шмагины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 67 | 67 | 200 |  |  | 13,40 | 13,40 |  | 4,89 |
| 51 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 10 |  |  |  | 10 | 25 | 0,25 |  |  | 0,25 | 0,09 | 0,09 |
|  | Всего д. Шмагины | 10 |  |  | 67 | 77 |  | 0,25 |  | 13,40 | 13,65 | 0,09 | 4,98 |
| Остальные деревни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 47 |  |  |  | 47 | 25 | 1,18 |  |  | 1,18 | 0,43 | 0,43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по остальным деревням | 47 |  |  |  | 47 |  | 1,18 |  |  | 1,18 | 0,43 | 0,43 |
|  | Всего по населению | 2265 | 5232 |  | 3424 | 10921 |  | 400,85 | 1046,40 | 684,80 | 2132,05 | 146,29 | 768,40 |
| Бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | д. Шихово |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  | 230,00 | 75,00 | 86,25 |
| 62 | д. Зониха |  |  |  |  |  |  | 97,16 |  |  | 110,60 | 35,10 | 40,37 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 297,16 |  |  | 340,60 | 110,10 | 126,62 |
| 63 | Санатории в зонах рекреации |  | 292 |  |  | 292 | 150 |  | 43,80 |  | 43,80 |  | 15,99 |
|  | Всего по таблице | 2265 | 5524 |  | 3424 | 11213 |  | 698,01 | 1090,20 | 684,80 | 2516,45 | 256,39 | 911,01 |
| * - На расчетный срок принимается увеличение водоотведения бюджетными организациями, промпредприятиями и частными предпринимателями на 15 % в соответствии со СНиП 2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения" (п.2.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Направления развития систем теплоснабжения

На расчетный срок в связи  с повышением степени комфортности существующего жилья и планируемой индивидуальной застройкой жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями, планируемой зоной рекреации, а также образованием дачных массивов водоотведение по Шиховскому сельскому поселению составит 2516,45 м3/сут, из них

- население – 2132,05 м3/сут;

- бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели – 340,60 м3/сут;

- санатории – 43,80 м3/сут.

Расчет расходов сточных вод по населенным пунктам представлен в таблице 8.2.1.

На расчетный срок предлагается выполнить следующие объемы работ по системам канализации населенных пунктов Шиховского сельского поселения.

Д. Шихово

1. В проектируемом квартале индивидуальной жилой застройки проложить канализационные сети с подключением к существующим сетям;

2. Выполнить расширение очистных сооружений с доведением производительности до 500 м3/сут.

Д. Зониха:

1. В квартале проектируемой индивидуальной жилой застройки проложить канализационные сети с подключением к существующей канализации;

2. Производительность очистных сооружений достаточна для приема дополнительных стоков.

В большинстве населенных пунктов предлагается создание централизованных систем канализации (внутриквартальные сети и очистные сооружения полной биологической очистки). При этом для близко расположенных населенных пунктов возможно строительство объединенных систем канализации, см. таблицу 8.2.2.

Следует учесть, что строительство и эксплуатация централизованных систем канализации связаны со значительными финансовыми затратами. Сроки ввода в эксплуатацию зависят от темпов застройки жилыми домами, поэтому как вариант владельцы индивидуальных жилых домов могут использовать на своих участках комплексные установки полной биологической очистки.

В дачных массивах для очистки стоков на каждом из участков могут быть рекомендованы:

- компактные индивидуальные установки полной биологической очистки;

- водонепроницаемые приусадебные выгреба с периодическим вывозом стоков.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками. Вывоз стоков из выгребов необходимо производить спецмашинами в приемные резервуары ближайших насосных станций при условии заключения договоров с соответствующими организациями санэпиднадзора и коммунальной службы Шиховского сельского поселения.

В проектируемых промышленных зонах и санаториях  должны быть осуществлены следующие объемы работ:

- устройство канализационных сетей;

- строительство локальных очистных сооружений.

Конкретные расчеты по производительности и составу всех элементов систем канализации площадок промышленных зон должны быть выполнены при разработке рабочей документации.

Кроме того, на территории промышленных площадок необходимо предусмотреть систему водоотводов поверхностных вод с очисткой на локальных очистных сооружениях.

Таблица 8.2.2 Предложения по очистным сооружениям

| № п/п | Название населенного пункта | Расход стоков по населенному пункту, м3/сут | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | д. Подлевские | 16,73 | Очистка стоков на существующих очистных сооружениях в д. Подлевские Q = 120 м3/сут |
| 2 | д. Сунцовы | 38,98 |  |
| 3 | д. В. Булдаки | 36,25 |  |
|  | Всего | 91,96 |  |
| 4 | д. Суворовы | 69,33 | Строительство общих очистных сооружений Q = 150 м3/сут |
| 5 | д. Головизнины | 84,33 |  |
|  | Всего | 153,66 |  |
| 6 | д. Конец | 65,15 | Строительство общих очистных сооружений Q = 100 м3/сут |
| 7 | д. Кузнецы | 26,85 |  |
|  | Всего | 92,00 |  |
| 8 | д. Н. Булдаки | 40,70 | Монтаж компактных установок полной биологической очистки индивидуально на каждый участок |
| 9 | д. Никульчино | 225,33 | Строительство общих очистных сооружений Q = 600 м3/сут |
| 10 | д. Бабичи | 376,08 |  |
|  | Всего | 601,41 |  |
| 11 | д. Лубни | 32,63 | Монтаж компактных установок полной биологической очистки индивидуально на каждый участок |
| 12 | д. Подберезы | 62,83 | Монтаж компактных установок полной биологической очистки индивидуально на каждый участок |
| 13 | д. Машкачи | 31,28 | Строительство очистных сооружений Q = 50 м3/сут |
| 14 | д. Нагорена | 0,25 |  |
|  | Всего | 31,53 |  |
| 15 | д. Моргуновы | 63,90 | Строительство очистных сооружений Q = 75 м3/сут |
| 16 | д. Навалихины | 183,63 | Строительство очистных сооружений Q = 200 м3/сут |
| 17 | д. Боровые | 9,43 | Монтаж компактных установок полной биологической очистки индивидуально на каждый участок |
| 18 | д. Силяновы | 14,08 | Монтаж компактных установок полной биологической очистки индивидуально на каждый участок |
| 19 | д. Шмагины | 13,65 | Очистка стоков на существующих очистных сооружениях в д. Шихово, с расширением ОС и доведением производительности до Q = 500 м3/сут |
| 20 | д. Столбово | 115,15 |  |
| 21 | д. Шихово | 219,35 |  |
| 22 | д. Семаки | 64,18 |  |
| 23 | д. Трушковы | 87,13 |  |
|  | Всего | 499,46 |  |

### 8.3. Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение производится одной производственной котельной и тремя квартальными, которые в качестве топлива используют мазут, уголь, дрова. Мощность всех котельных составляет 63,5 Гкал/час, протяженность магистральных и разводящих тепловых сетей составляет 11,5 км.

Теплоснабжение д. Шихово осуществляется от Котельной№6, работающей на  каменном угле. Производительность 3,5 Гкал/час: в том числе на жилой фонд – 2 Гкал/час; на административные и другие здания – 1,5 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей 0,75км.

Таблица 8.3.1. Тепловой баланс Котельной №6

| №п/п | Характеристика |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Располагаемая мощность | 3,5Гкал/час |
| 2 | Фактическая мощность | 3,5Гкал/час |
| 3 | Количество вырабатываемого тепла | 7197Гкал/год |
| 4 | Удельный расход топлива | 219,78кг уд.т./Гкал |
| 5 | Годовой расход топлива | 1,58 тыс.т.у.т./год |
| 6 | Соотношение расходов основного и резервного топлива (уголь/дрова) | 90/10% |
| 7 | Годовой расход электроэнергии | 207,8 тыс.кВт час/год |
| 8 | КПД котельной (уголь) | 65% |

Таблица 8.3.2. Отпуск тепловой энергии Котельной №6

| Наименование | Муниципальная собственность, Гкал/год | Частная собственность, Гкал/год | Ведомственная собственность, Гкал/год | Всего, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 3673 | 110 | 204 | 3987 |
| Соц. культбыт | 1872 | - | 163 | 2035 |
| Прочие организации | - | - | 119 | - |
| Итого: | 5545 | 110 | 486 | 6141 |
| Технологические нужды |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 438 | 9 | 40 | 487 |
| Теплопотери | 509 | 11 | 46 | 566 |
| Всего: | 6492 | 130 | 572 | 7194 |

Таблица 8.3.3 Расход тепла на отопление  и горячее водоснабжение жилыми  и общественными зданиями Котельной №6 (Шихово)

| № п/п | Адрес | Расход тепла на отопление |  | Расход тепла на ГВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул.Цветочная,2 | 0,01 | 27,96 | 0,01 | 27,96 |
| 2 | ул.Цветочная,3 | 0,01 | 27,96 | 0,01 | 27,96 |
| 3 | ул.Цветочная,4 | 0,02 | 41,94 | 0,02 | 41,94 |
| 4 | ул.Цветочная,5 | 0,01 | 27,96 | 0,01 | 27,96 |
| 5 | ул.Цветочная,7 | 0,01 | 27,96 | 0,01 | 27,96 |
| 6 | ул.Цветочная,8 | 0,01 | 23,53 | 0,01 | 23,53 |
| 7 | ул.Цветочная,9 | 0,01 | 27,96 | 0,01 | 27,96 |
| 8 | ул.Цветочная,11 | 0,01 | 27,57 | 0,01 | 27,57 |
| 9 | ул.Центральная,1 | 0,10 | 255,41 | 0,02 | 131,6 |
| 10 | ул.Центральная,2 | 0,08 | 216,65 | 0,01 | 99,22 |
| 11 | ул.Центральная,4 | 0,08 | 211,83 | 0,01 | 80,99 |
| 12 | ул.Центральная,3 | 0,09 | 240,28 | 0,02 | 135,66 |
| 13 | ул.Центральная,5 | 0,09 | 231,78 | 0,02 | 123,51 |
| 14 | ул.Центральная,6 | 0,08 | 221,98 | 0,01 | 107,32 |
| 15 | ул.Центральная,7 | 0,10 | 256,17 | 0,01 | 80,99 |
| 16 | ул.Центральная,8 | 0,08 | 211,50 | 0,02 | 129,59 |
| 17 | ул.Центральная,9 | 0,10 | 275,47 | 0,02 | 129,59 |
| 18 | ул.Центральная,10 | 0,08 | 212,39 | 0,01 | 111,37 |
| 19 | Детский сад | 0,081 | 215,550 | - | - |
| 20 | Школа | 0,156 | 378,309 | - | - |
| 21 | Спорткомплекс | 0,133 | 323,050 | - | - |
| 22 | Дом культуры | 0,120 | 291,095 | - | - |
| 23 | Администрация Шиховского с/п | 0,078 | 197,889 | - | - |
| 24 | Магазин Райпо | 0,033 | 78,040 | - | - |
| 25 | Медпункт | 0,031 | 82,916 | - | - |
| 26 | Слободское ОСБ №4387 | 0,002 | 0,005 | - | - |
| 27 | Отделение связи | 0,005 | 0,013 | - | - |
| 28 | Библиотека | 0,010 | 0,026 | - | - |
| 29 | ООО АСК | 0,039 | 0,102 | - | - |
| 30 | ООО «Торговая фирма Вятка» | 0,005 | 0,011 | - | - |
| 31 | ИП Филатова Т.М. | 0,001 | 0,001 | - | - |
| 32 | Баня | 0,030 | 82,48 | 0,11 | 122,0 |
|  | Итого: | 1,69 | 4215,79 | 0,35 | 1484,68 |

Таблица 8.3.4 Расход тепла на отопление  и горячее водоснабжение жилыми зданиями Котельной №3 (Зониха)

| № п/п | Адрес | Расход тепла на отопление |  | Расход тепла на ГВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год |
| 1 | ул.Набережная,6 | 0,01 | 32,32 | 0,01 | 32,32 |
| 2 | ул.Набережная,8 | 0,01 | 33,57 | 0,01 | 33,57 |
| 3 | ул.Набережная,9 | 0,01 | 36,43 | 0,01 | 36,43 |
| 4 | ул.Набережная,10 | 0,01 | 33,57 | 0,01 | 33,57 |
| 5 | ул.Набережная,11 | 0,01 | 37,57 | 0,01 | 37,57 |
| 6 | ул.Набережная,12 | 0,01 | 33,57 | 0,01 | 33,57 |
| 7 | ул.Набережная,13 | 0,01 | 13,85 | 0,01 | 13,85 |
| 8 | ул.Набережная,19 | 0,01 | 33,57 | 0,01 | 33,57 |
| 9 | ул.Садова,10 | 0,04 | 102,28 | 0,04 | 102,28 |
| 10 | ул.Набережная,14 | 0,01 | 14,90 | 0,01 | 14,90 |
| 11 | ул.Набережная,16 | 0,01 | 13,85 | 0,01 | 13,85 |
| 12 | ул.Набережная,15 | 0,00 | 9,41 | 0,00 | 9,41 |
| 13 | ул.Труда,1 | 0,10 | 269,56 | 0,10 | 269,56 |
| 14 | ул.Набережная,1 | 0,07 | 174,00 | 0,07 | 174,00 |
| 15 | ул.Набережная,2 | 0,09 | 250,24 | 0,09 | 250,24 |
| 16 | ул.Набережная,3 | 0,07 | 182,97 | 0,07 | 182,97 |
| 17 | ул.Набережная,4 | 0,07 | 173,92 | 0,07 | 173,92 |
| 18 | ул.Набережная,7 | 0,09 | 227,40 | 0,09 | 227,40 |
| 19 | ул.Садовая,1 | 0,06 | 168,37 | 0,06 | 168,37 |
| 20 | ул.Садовая,2 | 0,07 | 174,68 | 0,07 | 174,68 |
| 21 | ул.Садовая,3 | 0,07 | 177,42 | 0,07 | 177,42 |
| 22 | ул.Садовая,4 | 0,08 | 215,42 | 0,08 | 215,42 |
| 23 | ул.Набережная,5 | 0,09 | 231,78 | 0,09 | 231,78 |
| 24 | ул.Садовая,5 | 0,09 | 241,87 | 0,09 | 241,87 |
| 25 | ул.Садовая,6 | 0,09 | 239,41 | 0,09 | 239,41 |
| 26 | ул.Садовая,7 | 0,15 | 404,48 | 0,15 | 404,48 |
| 27 | ул.Садовая,8 | 0,15 | 406,55 | 0,15 | 406,55 |
|  | Итого: | 1,48 | 3932,96 | 1,48 | 3932,96 |

Направления развития систем теплоснабжения

Для развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и  модернизация существующих источников тепла.

Существующий жилой фонд будет обеспечиваться теплом от существующих котельных, с учетом их реконструкции и перевода на газообразное топливо.

Теплоснабжение вновь проектируемой застройки, а также рекреационной зоны планируется осуществлять от внутриквартальных котельных, а также от индивидуальных автоматизированных  нагревателей, работающих на газовом топливе.

В случае отсутствия возможности централизованного газоснабжения всех населенных пунктов сельского поселения, теплоснабжение новой застройки осуществлять за счет индивидуальных котлов или коллективных котельных на дизельном или твердом топливе.

Снабжение теплом промышленных предприятий будет происходить от собственных котельных.

Таблица 8.3.3. Таблица тепловых нагрузок

| № | Населенный пункт | Источник теплоснабжения (существующая мощность) | Расход тепла по участку на отопление, Гкал/час | Расход тепла по участку на ГВС, Гкал/час | Итого расход тепла, Гкал/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д.Зониха | Индивидуальный источник на газовом топливе | 0,30 | 0,12 | 0,42 | Инд. жил. застр.I очередь. |
| 2 | д.Столбово | -//-//-//- | 0,61 | 0,16 | 0,77 | Инд. жил. застр.I очередь. |
| 3 | д.Шмагины | -//-//-//- | 1,75 | 0,46 | 2,21 | Инд.жил.застр.II очередь. |
| 4 | д.Шихово | -//-//-//- | 0,12 | 0,03 | 0,15 | Инд.жил.застр.I очередь. |
| 5 | д.Трушковы | -//-//-//- | 0,62 | 0,16 | 0,78 | -//-//-//- |
| 6 | д.Семаки | -//-//-//- | 0,36 | 0,09 | 0,46 | -//-//-//- |
| 7 | д.Подберезы | -//-//-//- | 0,36 | 0,09 | 0,45 | -//-//-//- |
| 8 | д.Лубни | -//-//-//- | 0,18 | 0,05 | 0,23 | -//-//-//- |
| 9 | д.Моргуновы | -//-//-//- | 0,37 | 0,10 | 0,46 | -//-//-//- |
| 10 | д.Головизнины | -//-//-//- | 0,48 | 0,13 | 0,61 | -//-//-//- |
| 11 | д.Суворовы | -//-//-//- | 0,38 | 0,10 | 0,48 | -//-//-//- |
| 12 | д.Бабичи | -//-//-//- | 2,65 | 0,69 | 3,34 | Инд.жил.застр.I очередь,р/с. |
| 13 | д.Навалихины | -//-//-//- | 1,59 | 0,42 | 2,01 | Инд.жил.застр.I очередь, р/с. |
| 14 | д.Боровые | -//-//-//- | 0,23 | 0,01 | 0,24 | Инд.жил.застр.I очередь. |
| 15 | д.Н.Булдаки | -//-//-//- | 0,23 | 0,06 | 0,29 | Инд.жил.застр.I очередь. |
| 16 | д.Кузнецы |  | 0,15 | 0,04 | 0,19 | Инд.жил.застр.расч. срок. |
| 17 | д.Сунцовы | -//-//-//- | 0,41 | 0,11 | 0,52 | Инд.жил.застр.I очередь, р/с. |
| 18 | д.Конец | -//-//-//- | 0,38 | 0,10 | 0,48 | Инд.жил.застр.I очередь. |
| 19 | д.Силяновы | -//-//-//- | 0,08 | 0,02 | 0,10 | -//-//-//- |
| 20 | д.Машкачи | -//-//-//- | 0,18 | 0,05 | 0,23 | -//-//-//- |
| 21 | д.Машкачи (рекреация) | -//-//-//- | 0,16 | 0,04 | 0,20 | -//-//-//- |
| 22 | д.Конец(Б.о) | -//-//-//- | 0,17 | 0,05 | 0,22 | -//-//-//- |
|  | Итого |  | 11,76 | 3,08 | 14,84 |  |

### 8.4. Газоснабжение

Существующее положение

На территории поселения газового хозяйства нет. Газ доставляется населению в 50-литровых баллонах Слободским филиалом «Кировоблгаз» и в благоустроенные дома поселка п.Шихово и п.Зониха из газовых емкостей (ГРУ).

Газоснабжение среднеэтажной застройки п.Шихово (10 домов (180 квартир))  и п.Зониха (15 домов) осуществляется от резервуарных установок СУГ (ГРУ), расположенных снаружи зданий, подземно.

Таблица 8.4.1 Информация о ГРУ п.Шихово

| № ГРУ | Количество баллонов | Объем, м3 | Диаметр газопровода, мм | Давление, мм.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4,2 | 57-159 | 300 |
| 2 | 3 | 4,2 |  |  |

Газоснабжение малоэтажной застройки, и домов, не подключенных к ГРУ осуществляется от индивидуальных баллонных установок, размещаемых в подсобных помещениях жилых домов.

Таблица 8.4.2 Информация о количестве ИБУ по Шиховскому сельскому поселению (на 2008г.)

| №пп | Наименование населенного пункта | Количество баллонных установок |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Шихово | 73 |
| 2 | д. Зониха | 54 |
| 3 | д. Бабичи | 9 |
| 4 | д. Балабаны | 1 |
| 5 | д. Барамзы | 3 |
| 6 | д. Боровые | 1 |
| 7 | д. Верхние Булдаки | 3 |
| 8 | д. Головизны | 3 |
| 9 | д. Запиваловы | 1 |
| 10 | д. Конец | 5 |
| 11 | д. Кузнецы | 2 |
| 12 | д. Лубни | 11 |
| 13 | д. Машкачи | 2 |
| 14 | д. Моргуновы | 3 |
| 15 | д. Навалихины | 1 |
| 16 | д. Нагорена | 2 |
| 17 | д. Нижние Булдаки | 15 |
| 18 | д. Никульчино | 3 |
| 19 | д. Пантелеевы | 7 |
| 20 | д. Подберезы | 2 |
| 21 | д. Подлевские | 20 |
| 22 | д. Рожни | 1 |
| 23 | д. Семаки | 20 |
| 24 | д. Семенихины | 8 |
| 25 | д. Силяновы | 3 |
| 26 | д. Столбово | 33 |
| 27 | д. Суворовы | 15 |
| 28 | д. Сунцовы | 58 |
| 29 | д. Трушковы | 26 |
| 30 | д. Шмагины | 3 |
|  | Итого: | 388 |

Направление развития системы газоснабжения

Предусматривается переход на централизованное газоснабжение жилой застройки, рекреационной зоны и производственной территории.

Согласована трасса магистрального газопровода Киров-Чепецк – д.Барамзы, с последующей перспективой строительства газораспределительной станции в районе дер.Барамзы. Проект магистрального газопровода разрабатывается ОАО «Гипрогазцентр» г.Нижний Новгород.

Газоснабжение д.Барамзы, д.Подберезы будет осуществляться от газопровода высокого давления (Р=0,6МПа) ГРС Барамзы - д.Барамзы – д.Заборье – д.Подгорена – с.Бобино с отводом на д.Митино.

Газоснабжение д.Семаки, д.Трушковы, д.Шихово, д.Зониха, д.Столбово, д.Шмагины, д.Пантелеевы будет осуществляться от газопровода высокого давления (Р=0,6МПа) ГРС Барамзы – д.Семаки – д.Шихово – д.Шихово – д.Пантелеевы – д.Зониха – д.Луза – пгт.Выхруши.

Газоснабжение д.Машкачи, д.Нагорена, д.Суворовы, д.Бабичи, д.Навалихины, д.Никульчино, д.Сунцовы, д.Подлевские, д.Кузнецы, д.Семенихины, д.Конец будет осуществляться от газопровода высокого давления (Р=0,6МПа) д.Порошино – д.Боровица – д.Никульчино.

В случае отсутствия возможности централизованного газоснабжения всех населенных пунктов сельского поселения, газификацию новой застройки осуществлять за счет индивидуальных баллонных  или резервуарных коллективных установок СУГ.

Расчет потребления газа произведен по «Региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области», Санкт-Петербург, 2008г., по которым расход газа (м3/год)  на 1 чел. составляет:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 100;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –250.

Таблица 8.4.3. Ориентировочный баланс газопотребления

| № | Населенный пункт | Потребление газа, м3/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Зониха | 96500 | Инд.жил.застр. I очередь. |
| 2 | д.Столбово | 132500 | Инд.жил.застр. I очередь. |
| 3 | д.Шмагины | 382250 | Инд.жил.застр. расч. срок. |
| 4 | д.Шихово | 25750 | Инд.жил.застр. I очередь. |
| 5 | д.Трушковы | 135250 | -//-//-//- |
| 6 | д.Семаки | 79000 | -//-//-//- |
| 7 | д.Подберезы | 78500 | -//-//-//- |
| 8 | д.Лубни | 40000 | -//-//-//- |
| 9 | д.Моргуновы | 79750 | -//-//-//- |
| 10 | д.Головизнины | 105250 | -//-//-//- |
| 11 | д.Суворовы | 82750 | -//-//-//- |
| 12 | д.Бабичи | 577500 | Инд.жил.застр. I очередь, р/с.. |
| 13 | д.Навалихины | 347000 | Инд.жил.застр. I очередь, р/с. |
| 14 | д.Боровые | 11750 | Инд.жил.застр. I очередь. |
| 15 | д.Н.Булдаки | 49750 | Инд.жил.застр. I очередь. |
| 16 | д.Кузнецы | 33500 | Инд.жил.застр. расч. срок. |
| 17 | д.Сунцовы | 90000 | Инд.жил.застр. I очередь, р/с. |
| 18 | д.Конец | 82500 | Инд.жил.застр. I очередь. |
| 19 | д.Силяновы | 17500 | -//-//-//- |
| 20 | д.Машкачи | 39000 | -//-//-//- |
| 21 | д.Машкачи (рекреация) | 35000 | -//-//-//- |
| 22 | д.Конец (База отдыха) | 38000 | -//-//-//- |
|  | Итого | 2559000 |  |

### 8.5. Электроснабжение

Существующее положение

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное и осуществляется от объединенной энергосистемы Урала. Электроснабжение ведется от генерирующего источника – ТЭЦ-3 общей мощностью 195 МВт  через две понизительные подстанции:

- ПС «Вахруши» 110/10 кВ построена в 1977 году и оснащена трансформаторами 2х10 МВА. Фидеры 2, 8.

- ПС «Беляево» 110/10 кВ построена в 1979 году и оснащена трансформаторами 2х6,3 МВА. Фидеры 2, 3, 4, 6.

Схема внутреннего электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Схема внешнего электроснабжения – с применением воздушных ЛЭП   напряжением 10 кВ. Также по территории поселения проходят воздушные высоковольтные ЛЭП напряжением 110 кВ:

- ЛЭП 220 кВ "Вятка-Мураши" 1980 года постройки. Провод – АСО-300. Ориентировочная протяженность линии – 129 км, из них по территории поселения около 15 км.

- ЛЭП 110 кВ "Беляево-Вахруши" 1977 года постройки. Провод – АС-120. Ориентировочная протяженность линии – 17 км, из них по территории поселения около 6 км.

- ЛЭП 110 кВ "Коминтерн-Беляево" 1979 года постройки. Провод – АС-120. Ориентировочная протяженность линии – 10 км, из них по территории поселения около 4 км.

- ЛЭП 110 кВ "Вятка-Коминтерн" 1979 года постройки. Провод – АС-120. Ориентировочная протяженность линии – 28 км, из них по территории поселения около 14 км.

В электрической сети сельского поселения по данным Слободского РЭС функционируют 41 трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ.

Таблица 8.5.1. Характеристика трансформаторных подстанций по Шиховскому сельскому поселению

| №№ пп | Наименование ТП | Напряжение кВ | Год постройки | Ведомственная принадлежность | Количество и мощность трансформаторов (МВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Б-204 «Шихово» | 10 | 1976 | ПО Северные электросети ОАО МРСК Центра и Приволжья | 1x0,4 |
| 2 | Б-205 Шихово д/сад | 10 | 1985 | -*- | 0,25+0,4 |
| 3 | Б-206 Шихово школа | 10 | 1979 | -*- | 0,18+0,25 |
| 4 | Б-207 Столбовы | 10 | 1967 | -*- | 1x0,4 |
| 5 | Б-210 Столбовы, Шмагины | 10 | 2008 | -*- | 1x0,16 |
| 6 | Б-211 Пантелеевы | 10 | 1979 | -*- | 1x0,063 |
| 7 | Б-217 Мечта-2 п.Зониха | 10 | 1994 | -*- | 1x0,063 |
| 8 | Б-301 Запиваловы | 10 | 1979 | -*- | 1x0,04 |
| 9 | Б-302 Силяновы | 10 | 2004 | -*- | 1x0,04 |
| 10 | Б-ЗОЗ Нагорена | 10 | 1997 | -*- | 1x0,25 |
| 11 | Б-304 Боровые | 10 | 2004 | -*- | 1x0,025 |
| 12 | Б-305 Н.Булдаки | 10 | 1972 | -*- | 1x0,1 |
| 13 | Б-306 В.Булдаки | 10 | 1979 | -*- | 1x0,1 |
| 14 | Б-307 Подлевкий д/инв. | 10 | 2001 | -*- | 1x0,25 |
| 15 | Б-309 Кузнецы, Семенихины | 10 | 1968 | -*- | 1x0,1 |
| 16 | Б-311 Головизнины, Суворовы | 10 | 1982 | -*- | 1x0,25 |
| 17 | Б-317Машкачи | 10 | 2004 | -*- | 1x0,4 |
| 18 | Б-321 Навалихины | 10 | 1998 | -*- | 1x0,1 |
| 19 | Б-323 Лубни | 10 | 2002 | -*- | 1x0,16 |
| 20 | Б-3 24 Машкачи-2 | 10 | 2002 | -*- | 1x0,16 |
| 21 | Б-325 Моргуновы | 10 | 2003 | -*- | 1x0,03 |
| 22 | Б-3 26 Сунцовы-1 | 10 | 2004 | -*- | 1x0,1 |
| 23 | Б-3 27 Сунцовы-2 | 10 | 2004 | -*- | 1x0,1 |
| 24 | Б-328 Балабаны | 10 | 2004 | -*- | 1x0,063 |
| 25 | Б-329 Машкачи-3 | 10 | 2008 | -*- | 1х0,16 |
| 26 | Б-401 ул.Беляевская д.Трушковы | 10 | 2008 | -*- | 1x0,16 |
| 27 | Б-408 Торг.центр п.3ониха | 10 | 1990 | -*- | 1x0,4 |
| 28 | Б-601 Трушковы | 10 | 2008 | -*- | 1x0,25 |
| 29 | Б-602 Семаки | 10 | 2004 | -*- | 1x0,1 |
| 30 | Б-603 Подберезы | 10 | 2006 | -*- | 1x0,1 |
| 31 | Б-615 Семаки-2 | 10 | 2003 | -*- | 1x0,1 |
| 32 | Б-617Барамзы | 10 | 2004 | -*- | 1x0,1 |
| 33 | Б-801Конец | 10 | 2003 | -*- | 1x0,06 |
| 34 | В-221 Зониха | 10 | 1978 | -*- | 1x0,4 |
| 35 | В-222 Зониха коттеджи | 10 | 2004 | -*- | 1x0,4 |
| 36 | В-808 Никулицкий з-д | 10 | 1973 | -*- | 1x0,1 |
| 37 | В-810 Никульчино | 10 | 2000 | -*- | 1x0,1 |
| 38 | В-813 Никульчино-2 | 10 | 2003 | -*- | 1x0,1 |
| 39 | В-825 Бабичи | 10 | 2002 | -*- | 1x0,1 |
| 40 | В-805 Баташи - д.Рожки | 10 | 1971 | -*- | 1x0,063 |
| 41 | В-818 Суднишонковы | 10 | 1988 | -*- | 1x0,03 |

В сети сельского поселения просматриваются три типа конфигурации схем подключения отдельных групп подстанций :

-радиальная сеть от одного источника;

-двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

-замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания

Схема электроснабжения имеет некоторые недостатки:

- радиальное подключение понизительных подстанций по двухцепным ВЛ-110 кВ. Повреждение любого общего элемента двухцепных ВЛ может привести к нарушению электроснабжения значительной части сельского поселения;

- большая загрузка понизительных подстанций принадлежащих ОАО «Кировэнерго», отсутствие необходимых резервов на большинстве из них согласно выданных технических условий, что приводит к отказу ОАО «Кировэнерго» во многих случаях в подключении дополнительной мощности к своим центрам питания;

- отсутствие в схеме локальных колец по сетям 110 кВ;

- невозможность расширения (увеличения мощности) открытых подстанций, расположенных в жилой застройке в связи с близостью жилых домов и увеличением зон по шуму от подстанций

Направления развития системы электроснабжения

Проектные предложения выполнены в соответствие с «Инструкцией по проектированию электрических сетей» (РД 34.20.185.-94).

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

На перспективу высоковольтная сеть внутреннего электроснабжения будет продолжать базироваться на напряжение 110 кВ по существующим типам схем присоединения подстанций к источникам.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации, ПЭВМ. Это позволит повысить эффективность работы аварийной службы, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие больших капвложений и не требующие значительных капвложений.

Первые состоят в следующем:

  - Строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов.

  - Замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.

  - Замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств.

Второго рода мероприятия имеют организационный характер:

- Оптимизация мест размыкания неоднородных сетей.

- Оптимизация  уровней напряжения в сети.

- Перевод генераторов в режим синхронного компенсатора.

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к низковольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых зданиях рекомендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, дифференцированного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии. Школы, детсады, поликлиники и др. учреждения здравоохранения, следует включать в АСУЭ и оснащать многотарифными счетчиками. Счетчики необходимо устанавливать на всех вводах в общественных зданиях, а также у всех субабонентов, питающихся от вводного распределительного устройства (ВРУ). Общественные здания, имеющие в своем составе пищеблоки, следует оснащать двухтарифными счетчиками.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

- Совершенствование технологических процессов.

- Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

- Совершенствование конструкций зданий и сооружений.

- Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

Согласно данным Слободского РЭС на всех существующих ТП 10/0,4 кВ отсутствует резерв мощности. Поэтому для обеспечения электроснабжения проектируемых участков (см. Приложение) необходимо установить следующие ТП.

Таблица 8.5.2. Проектируемые ТП

| № участка | Характеристика | Потребная мощность, кВт | Устанавливаемая ТП, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилая застройка, расчет. срок, 183 человека | 465 | 500 |
| 2 | Жилая застройка, 1 очередь, 103 человека Парк, 1 очередь | 261 | 400 |
| 3 | Промышленно-коммерческие территории, 2 очередь | Определяется на месте |  |
| 4 | Жилая застройка, 1 очередь, 530 человек | 1340 | 1000+500 |
| 5 | Промышленно-коммерческие территории, 1 очередь | Определяется на месте |  |
| 6 | Жилая застройка, расчет. срок, 358 человек | 909 | 1000 |
| 7 | Жилая застройка, 1 очередь, 179 человек | 455 | 500 |
| 8 | Жилая застройка, 1 очередь, 137 человек | 348 | 400 |
| 9 | Жилая застройка, 1 очередь, 314 человек | 798 | 1000 |
| 10 | Дачные некоммерческие объединения, 1 очередь |  | 400 |
| 11 | Жилая застройка, 1 очередь, 180 человек | 457 | 500 |
| 12 | Жилая застройка, расчет. срок, 67 человек | 170 | 200 |
| 13 | Жилая застройка, 1 очередь, 70 человек | 177 | 200 |
| 14 | Жилая застройка, 1 очередь, 69 человек | 175 | 200 |
| 15 | Жилая застройка, 1 очередь, 91 человек | 231 | 250 |
| 16 | Жилая застройка, 1 очередь, 166 человек | 422 | 500 |
| 17 | Жилая застройка, 1 очередь, 153 человек | 388 | 400 |
| 18 | Жилая застройка, 1 очередь, 421 человек | 1070 | 1000+250 |
| 19 | Дачные некоммерческие объединения, 1 очередь |  | 500 |
| 20 | Жилая застройка, 1 очередь, 331 человек | 841 | 500, 500 |
| 21 | Промышленно-коммерческие территории, 1 очередь | Определяется на месте |  |
| 22 | Дачные некоммерческие объединения, 1 очередь |  | 400 |
| 23 | Жилая застройка, 1 очередь, 156 человек | 396 | 500 |
| 24 | Промышленно-коммерческие территории, 1 очередь | Определяется на месте |  |
| 25 | Жилая застройка, 1 очередь, 47 человек | 115 | 160 |
| 26 | Жилая застройка, 1 очередь, 1041 человек | 2644 | 1000+400, 1000+400 |
| 27 | Жилая застройка, расчет. срок, 261 человек | 663 | 800 |
| 28 | Жилая застройка, расчет. срок, 586 человек | 1488 | 800, 800 |
| 29 | Жилая застройка, расчет. срок, 422 человека | 1072 | 500+250, 500 |
| 30 | Административно-деловая застройка |  | 500 |
| 31 | Дачные некоммерческие объединения, 1 очередь |  | 400 |
| 32 | Дачные некоммерческие объединения, 1 очередь |  | 160 |
| 33 | Жилая застройка, 1 очередь, 92 человек | 234 | 250 |
| 34 | Жилая застройка, 1 очередь, 373 человек | 947 | 1000+250 |
| 35 | Дачные некоммерческие объединения, 1 очередь |  | 250 |
| 36 | Жилая застройка, расчет. срок, 107 человек | 272 | 400 |
| 37 | Жилая застройка, расчет. срок, 637 человек | 1618 | 1000, 800 |
| 38 | Жилая застройка, расчет. срок, 179 человек | 455 | 500 |
| 39 | Жилая застройка, 1 очередь, 199 человек | 505 | 400+200 |
| 40 | Жилая застройка, расчет. срок, 131 человек | 333 | 400 |
| 41 | Административно-деловая застройка |  | 400 |
| 42 | Жилая застройка, расчет. срок, 229 человек | 582 | 800 |
| 43 | Жилая застройка, расчет. срок, 134 человек | 340 | 400 |
| 44 | Жилая застройка, 1 очередь, 284 человек | 721 | 800 |
| 45 | Дачные некоммерческие объединения, 1 очередь |  | 400 |
| 46 | Жилая застройка, 1 очередь, 46 человек | 116 | 160 |
| 47 | Учреждения отдыха, 1 очередь |  | 500 |
| 48 | Дачные некоммерческие объединения, 1 очередь |  | 100 |

При определении потребной мощности были приняты нормативы Кировской области по энергоснабжению, согласно которым годовой расход энергии 1360 кВтч на человека. Пиковая нагрузка – 2,2 кВт/чел. Суммарные потери на передачу электроэнергии и трансформацию – 5%, резерв мощности под перегрузки– 10%.

Мощности, потребные для питания промпредприятий, определяются исходя из конкретных условий производства на месте для каждого случая отдельно. Также определяются трассы кабелей и воздушных линий для этих участков.

Для обеспечения мощности ТП на проектируемых участках проектом предлагается сооружение новой понизительной подстанции 110/10 кВт к северу  от д.Рожки с двумя трансформаторами по 25 МВА. Подстанцию запитать отпайкой от ЛЭП 110 кВ "Вятка-Коминтерн". Основные фидеры от новой подстанции предлагается направить в район д.Бабичи, д.Никульчено, д.Навалихины и д.Семенихины.

### 8.6. Телефонизация (связь)

Существующее положение

Телефонная связь обеспечивается Слободской АТС. Телефонная сеть выполнена по радиальному принципу, по одноступенчатой схеме построения.

Соединительные линии между станциями организованы по воздушным и кабельным сетям. Основной объем линейных сооружений составляют кабельные линии связи.

Сотовая связь

Сотовая связь стандарта GSM 900/1800 на территории поселения представлена ведущими российскими операторами сотовой связи такими как ОАО «Вымпелтелеком» (торговая марка «Билайн»),ОАО «Мобильные Теле Системы» (торговая марка «МТС»), ОАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон ») и др. Зоны обслуживания данных операторов полностью покрывают  территорию поселения и обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне.

Мобильная связь стандарта CDMA (450 МГц) представлена компанией SkyLink.

В д. Зониха имеется антенная башня радиотелефонной связи МТС.

Информатизация

Подавляющее большинство пользователей сети подключены через провайдера ОАО «Волгателеком». Доступ осуществляется через телефонные сети по технологиям dial-up и xDSL. Также доступ в интернет может осуществляться через мобильные сети GSM (GPRS, EDGE), CDMA(CDMA2000), спутниковый канал или в местах общественного доступа.

По территории Шиховского сельского поселения проходят два оптоволоконных кабеля – «Волготелеком» и «Ростелеком».

Теле- и радиовещание

На территории области осуществляют телевизионное вещание следующие региональные компании:

ГТРК «Вятка», филиал ФГУП «Всероссийская телевизионная и радиовещательная сеть»

ЗАО «Телекомпания «Гранд ТВ»

ЗАО «Телекомпания «9 канал»

ООО «Город – ТВ» («33 канал»)

ООО «ТВ 43-й регион»

Телекомпания «Открытие» на канале ТНТ

В 4 районах области: Вятско-Полянском, Кирово-Чепецком, Малмыжском, Слободском ведут трансляцию местные телестудии.

В 5 районах области: Вятско-Полянском, Кирово-Чепецком, Омутнинском, Санчурском, Слободском имеется местное радиовещание.

Самая крупная телекомпания области – КГРК «Вятка», филиал ФГУП ВГТРК. Ее сигнал покрывает почти всю территорию области. На областной центр и ближние муниципальные территории ведут свое вещание частные телекомпании «Гранд-ТВ», «9 канал», «33 канал» и другие.

Также на территории поселения возможен прием программ спутникового телевидения («Триколор» и пр.).

Печатные издания

На всей территории поселения доступны все печатные средства массовой информации: «Слободские куранты», «Слободской уезд», «Российская газета», «Информационный бюллетень» печатное издание Шиховской сельской Думы.

Направления развития систем связи и информации

Реализация стратегии развития системы связи и информации на территории Кировской области позволит:

- предоставить населению Кировской области обширный комплекс услуг связи и информационного обеспечения;

- принимать на бытовые телевизионные и радиоприемники программы регионального и федерального вещания во всех регионах области;

- иметь по месту жительства телефонную связь высокого качества и с возможность сопутствующих услуг, таких как Интернет, кабельное телевидение, видеотелефон, возможность подключения охранных систем.

Главной проблемой, решение которой находится на постоянном контроле в Правительстве области, является обеспечение всеми видами связи и информации населенных пунктов, удаленных от райцентров.

За счет снижения налоговых ставок и прямого участия своим финансированием в отдельных программах Правительство области старается привлечь работающих на территории области операторов связи к решению этой проблемы.

Глава 9. Анализ состояния окружающей среды и природного комплекса

Введение

Настоящая глава выполнена на основании заданий на проектирование, выданных администрацией поселения и центра Роспотребнадзора по Кировской области в соответствии с:

- Инструкцией о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана окружающей среды» и градостроительной документации Кировской области и в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных»;

- Инструкцией о прядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации, МДС 13-2.2000;

- Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения, МДС 31-10.2004;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агромелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в российской федерации (№372 от 16.05.2000г.).

### 9.1. Анализ экологических проблем и природных особенностей территории

Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения, с одной стороны и охрана природы, с другой – важнейшие проблемы развития любого сельского поселения.

Анализ сложившейся экологической обстановки на территории Шиховского сельского поселения выполняется с учетом различных факторов:

- компонентов ландшафта – растительность, рельеф, геология и гидрогеология, водные ресурсы;

- антропогенных факторов – загрязненность приземного слоя атмосферы, шумовой режим, загрязненность поверхностных грунтовых вод и почвенно-растительного покрова, уровень электромагнитного поля;

- климатических факторов.

При анализе общеэкологической ситуации можно выделить следующие наиболее серьезные проблемы окружающей среды:

- не соблюдение санитарно-защитных зон от предприятий, транспортных, коммунальных и складских объектов;

- отсутствие проектов единой санитарно-защитной зоны от производственных зон и отдельно расположенных объектов;

- частичное отсутствие проектов нормативов предельно-допустимых выбросов от производственных зон и ряда предприятий;

- отсутствие системы дождевой канализации;

- выпуск неочищенных сточных вод в водоемы;

- отсутствие полного канализования сельского поселения;

- отсутствие проектов организации водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов;

- недостаточная оснащенность и низкая эффективность работы существующих очистных сооружений;

- недостаточное развитие и низкое качество инженерных коммуникаций.

### 9.2. Оценка санитарного состояния и очистки территории

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки населенного пункта.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы  следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, рекомендуется вывозить транспортом строительных организаций на специально выделенные участки МП ЖКХ «Вахруши».

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Годовое количество твердых бытовых отходов в Шиховском сельском поселении составляет 1900 тонн в год или 5205 кг в день.

Территория, необходимая для размещения ТБО составляет 0,01 га. Расчет площади выполнен согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для вывоза мусора предусматривается парк машин специального назначения в соответствии с выполненным расчетом:

- мусоровозы –1ед.;

- ассенизационные машины – 1ед.

Количество мусоровозов необходимое для вывоза отходов определяется из нормы 4500 кг/маш*день. Количество ассенизационных машин определяется из нормы 20 машин на 100 тыс. жителей.

Прием мусора осуществляется полигоном ТБО МП ЖКХ п. Вахруши. Площадь полигона 4 га. Полигон является несанкционированным.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и эффективного использования парка мусоровозного транспорта сбор и удаление ТБО следует предусматривать по централизованной планово-регулярной схеме.

По окончании срока эксплуатации полигонов необходимо провести мероприятия по их закрытию с последующей рекультивацией нарушенных территорий в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО», разработанной Министерством строительства РФ от 2 ноября 1996 года.

Направления развития системы санитарной очистки территории

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

- ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

- разработка генеральной схемы очистки территории Шиховского сельского поселения в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (МДК 7-01.2003);

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.); - строительство полигона ТБО на территории Ленинского сельского поселения (3,5 км севернее д. Осинцы)

- строительство специально оборудованных площадок под снегохранилища с гидроизолирующим основанием, системой локальной очистки и ливневой канализацией с соблюдением 100-метровой СЗЗ; - хранение и обслуживание спецмашин предлагается на территории предприятия, занимающегося санитарной очисткой Шиховского сельского поселения с соблюдением СЗЗ. - размещение площадок для мойки машин с локальными очистными сооружениями и обеззараживанием спецавтотранспорта предлагается при проектируемом полигоне ТБО в Ленинском сельском поселении. - для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и эффективного использования парка мусоровозного транспорта сбор и удаление ТБО следует предусматривать по централизованной планово-регулярной схеме. По окончании срока эксплуатации полигонов необходимо провести мероприятия по их закрытию с последующей рекультивацией нарушенных территорий в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО».

### 9.3. Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению

### воздушного бассейна

9.3.1. Анализ состояния атмосферного воздуха

Техногенное воздействие на атмосферный воздух многопланово. Главными загрязнителями его являются две группы источников – стационарные и передвижные. Если по стационарным источникам ведется статистика, то по передвижным источникам нет. Хотя ежегодно автотракторная техника выбрасывает в атмосферу тонны вредных веществ в виде пыли, сернистого ангидрида, окислов углерода, двуокиси азота, бензапирена и тетраэтилсвинца, что составляет более 80% от общего объема выбросов.

Большой вклад в загрязнение атмосферы вносят стационарные источники загрязнения и, прежде всего, объекты теплоэнергетики, работающие на жидком топливе. За зимний период в котельных и печах домов сжигаются десятки тонн мазута, нефти, сотни кубометров дров и ветры разносят повсюду мелкие частицы образующихся отходов сгорания.

На территории Шиховского сельского поселения сложилась удовлетворительная экологическая обстановка, так как отсутствуют предприятия с вредными выбросами в атмосферу. Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, сельское и лесное хозяйство, зверохозяйство. Контроль за состояние  экологической обстановки осуществляет отдел экологической безопасности.

Для того чтобы достоверно оценить уровень загрязнения атмосферы, проектом предлагается провести экологическую паспортизацию всех предприятий, выполнить конкретные замеры выбросов загрязняющих веществ непосредственно у источников с помощью стандартной аппаратуры.

9.3.2. Источники загрязнения

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются – котельные, транспорт, промышленные и коммунальные предприятия.

Котельные

В настоящее время, в Шиховском сельском поселение теплоснабжение жилого фонда осуществляется одной производственной котельной и тремя квартальными, которые в качестве топлива используют мазут, уголь, дрова. Мощность всех котельных поселения составляет 63,5 Гкал в час.

Промышленные и коммунальные предприятия

Химических производств на территории поселения не зарегистрировано.

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству-звероводству. Оно представлена предприятиями ООО «Зверохозяйство - Вятка», ООО «Бизон-Т».

В промышленности основной отраслью является лесная. Она представлена индивидуальными предпринимателями. Также имеется в д. Головизнино ООО «Смок» - цех по производству жидкости для копчения.

В таблице 8.3.2.1 представлена информация по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников.

Таблица 9.3.2.1.. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников

| Название предприятия | Адрес предприятия | Годовой валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- |
| ГУСО «Поздневский психоневрологический интернат» | д. Поздневское | 156,8 |
| ООО «Зверохозяйство «Вятка» | д. Зониха | 301,1 |
| ООО «СМОК» | д. Головизнины | 0,64 |

Транспорт

На территории поселения находятся транспортные объекты федерального значения – это железная и автомобильная дороги общего пользования.

Железная дорога федерального значения Киров – Слободской: полоса отвода равная 50 м – соблюдается. Полоса растительности шириной 10-15 м присутствует только на межселенной территории.

На участке железной дороги Киров – Слободской планируется создание «пассажирского автобуса». В связи с увеличением интенсивности прохождения железнодорожного транспорта рекомендуется увеличить санитарный разрыв с 50 до 100 метров.

Автомобильная дорога регионального значения Киров – Белая Холуница. Санитарный разрыв, равный 100 метрам, в черте населенных пунктов не соблюдается. На межселенной территории присутствует полоса растительности, шириной более 15 м.

Также на территории поселения проходит автомобильная дорога областного значения Киров – Боровица – Баташи. Санитарный разрыв равный 50 м соблюдается. Присутствует полоса растительности, шириной 10-15 м.

На территории Шиховского сельского поселения на «расчетный срок» планируется строительство объездной дороги г. Кирова и дороги Киров – Кирово-Чепецк.

В результате выхлопов двигателей внутреннего сгорания в атмосферный воздух выбрасывается диоксид углерода, оксид углерода, оксиды азота, альдегиды, сажа, бензапирен.

Таблица 9.3.2.2. Характеристика размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов существующей застройки

| Номер на карте | Наименование предприятия | СЗЗ, м/ класс, по СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 | Фактическое расстояние до жилой застройки, м | Соблюдение СЗЗ, СР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Зверохозяйство «Вятка» | 500/II | 210 | Не соблюдается | На «расчетный срок» вынос предприятия с территории жилой застройки. |
| 2 | Незавершенный строительством объект. Газораспределительный пункт | 50/V | 115 | Соблюдается | - |
| 3 | Пилорама | 100/IV | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» вынос объекта с данной территории, из-за негативного воздействия на жилую застройку. |
| 4 | Зерносклад Столбово | 50/V | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» ликвидация объекта и дальнейшее развитие территории для рекреации |
| 4 | Зерносклад Столбово | 50/V | 00 | Не соблюдается | На «I очередь» ликвидация объекта и дальнейшее развитие территории для рекреации |
| 4 | Зерносклады Сунцово | 50/V | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» ликвидация объекта и дальнейшее развитие территории для жилищного строительства |
| 5 | Материально-технический склад Столбово | 50/V | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» ликвидация объекта и дальнейшее развитие территории для жилищного строительства |
| 5 | Материально технический склад Сунцово | 50/V | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» ликвидация объекта и дальнейшее развитие территории для жилищного строительства |
| 6 | Навес для картофеля | 50/V | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» ликвидация объекта и дальнейшее развитие территории для рекреации |
| 7 | Теплая стоянка Автомобилей | 300/III | 10 | Не соблюдается | Проведение природоохранных мероприятий с целью снижения СЗЗ на «расчетный срок» |
| 8 | Нефтебаза | 100/IV | 180 | Соблюдается | На «расчетный срок» вынос объекта с данной территории, так как расположен в водоохранной зоне реки Сандаловка. |
| 9 | Склад для концентрированных кормов | 50/V | 290 | Соблюдается | На «расчетный срок» вынос объекта с данной территории, так как расположен в водоохранной зоне реки Сандаловка. |
| 10 | Навозосборник | 300/III | 90 | Не соблюдается | На «расчетный срок» ликвидация объекта. Освободившуюся территорию рекомендуется использовать как промышленно-коммерческую площадку. |
| 11 | Животноводческий комплекс КРС | 300/III | 120 | Не соблюдается | На «расчетный срок» ликвидация объекта. Освободившуюся территорию рекомендуется использовать как промышленно-коммерческую площадку. |
| 12 | Силосная траншея, д. Шихово | 50/V | 30 | Не соблюдается | На «расчетный срок» ликвидация объекта. Освободившуюся территорию рекомендуется использовать как промышленно-коммерческую площадку. |
| 12 | Силосная траншея, д. Шмагино | 50/V | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» ликвидация объекта и дальнейшее развитие территории для жилищного строительства |
| 13 | Животноводческий комплекс КРС. Родильное отделение | 320/III | 80 | Не соблюдается | На «расчетный срок» ликвидация объекта. Освободившуюся территорию рекомендуется использовать как промышленно-коммерческую площадку. |
| 14 | Склад ядохимикатов | 100/IV | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» вынос объекта с данной территории, из-за негативного воздействия на жилую застройку. |
| 15 | Телятник, д. Трушковы | 300/III | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» ликвидация объекта и дальнейшее развитие территории для жилищного строительства |
| 15 | Телятник, д. Шмагины | 300/III | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» ликвидация объекта и дальнейшее развитие территории для жилищного строительства |
| 15 | Телятник, д. Суворовы | 300/III | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» вынос объекта с данной территории, из-за негативного воздействия на жилую застройку. |
| 16 | Ферма КРС, д. Суворовы | 300/III | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» вынос объекта с данной территории, из-за негативного воздействия на жилую застройку. |
| 16 | Ферма КРС, д. Сунцовы | 300/III | 100 | Не соблюдается | На «I очередь» вынос объекта с территории жилой застройки. |
| 16 | Ферма КРС, д. Семенихино | 300/III | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» ликвидация объекта и дальнейшее развитие территории для организации садоводческого товарищества. |
| 17 | Мехток | 100/IV | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» вынос объекта с данной территории, из-за негативного воздействия на жилую застройку. |
| 18 | Резервуар ГСМ | 100/IV | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» вынос объекта с данной территории, из-за негативного воздействия на жилую застройку. |
| 19 | Кладбище S=5 га | 100/IV | 70 | Не соблюдается | - |
| 20 | Картофелехранилище Никульчино | 50/V | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» вынос объекта с данной территории, так как мешает развитию населенного пункта. |
| 21 | Нутриевая ферма и питомник собак | 100/IV | 220 | Соблюдается | - |
| 22 | АЗС | 100/IV | 120 | Соблюдается | - |
| 23 | Тех. мастерская | 50/V | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» вынос объекта с данной территории, так как расположен в водоохранной зоне реки Вятки. |
| 24 | Очистные сооружения д. Зониха | 200 | 180 | Не соблюдается | - |
| 25 | Очистные сооружения д. Шихово | 200 | 130 | Не соблюдается | - |
| 26 | Очистные сооружения д. Подлевские | 150 | 120 | Не соблюдается | - |
| 27 | Золоотвал Кирово-Чепецкой ТЭЦ №3 | 300/III | - | Соблюдается | - |
| - | Железная дорога Киров - Слободской | 50 | 50 | Соблюдается |  |
| - | Автомобильная дорога Киров – Белая Холуница | 100 | 15 | Не соблюдается |  |
| - | Автомобильная дорога Киров – Боровица - Баташи | 50 | - | Соблюдается |  |

Таблица 9.3.2.3 Характеристика размеров санитарно-защитных зон проектируемой застройки

| Наименование предприятия | СЗЗ, м/ класс; СР, м по СанПиН 2.2.1/ 2.1.1-1200-03 | Фактическое расстояние до жилой застройки, м | Соблюдение СЗЗ, СР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРС | 300/III | 300 | Соблюдается | - |

Характеристика и размеры санитарно-защитных зон.

Существующее состояние.

Промышленные предприятия поселения представлены отраслью по обработке древесины, сельского хозяйства, пищевой и транспортной промышленности.

Санитарная классификация предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», показана на чертеже «Карта ограничений использования территорий» и приведена в таблице 9.3.2.2.

Некоторые предприятия Шиховского сельского поселения расположены в зоне жилой застройки и СЗЗ от них не соблюдаются. Учитывая сложность выноса предприятий, в проекте даются предложения по максимальному их сохранению на существующих площадках, что возможно при выполнении природоохранных мероприятий и организации санитарно-защитной зоны. Согласно п. 2.19 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 существующие размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при:

- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием воздушной среды;

- подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- уменьшении мощности, изменение состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.

Если же предприятия не добиваются выполнения нормативных требований, они должны расселить жилой фонд из СЗЗ и использовать объекты для нежилого назначения.

Для автомагистралей и линий железнодорожного транспорта устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно норм СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- железная дорога федерального значения Киров – Слободской – 50 м;

- автомобильная дорога регионального значения Киров – Белая Холуница – 65 м;

- автомобильная дорога областного значения Киров – Боровица – Баташи – 22 м.

В настоящее время от ряда объектов санитарно-защитные зоны не соблюдаются, не озеленены и не благоустроены.

Проектные санитарно-защитные зоны приняты согласно действующего санитарного законодательства.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Планируемые мероприятия по улучшению состояния атмосферного воздуха

Проведенный анализ существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха показал, что для охраны воздушного бассейна требуется выполнить следующие мероприятия:

- технологические;

- организационные;

- планировочные.

Комплекс технологических мероприятий на «расчетный срок» строительства включает:

- оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками;

- улучшение использования имеющихся газоочистных и пылеулавливающих установок;

- посадка вдоль улиц деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;

- постепенный перевод автомобилей на сжиженный газ;

- применение каталитических нейтрализаторов, которые способны очищать выхлопные газы от оксида углерода и углеводородов;

- применение высококачественных видов топлива;

- установление контроля за содержанием веществ в выхлопных газах.

Комплекс организационных мероприятий на «расчетный срок» строительства  включает:

- создание сводных томов ПДВ для всех существующих промышленных предприятий;

- организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны;

- переход на нормирование выбросов (ПДВ) непосредственно на предприятиях;

- организация системы контроля за выбросами;

- решение вопроса об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, с учетом всех источников загрязнения – промышленных, коммунальных, транспорта автомобильного и водного в рамках программ Социально-гигиенического мониторинга.

Основными мероприятиями, решаемыми в проекте Генерального плана города, являются планировочные мероприятия, позволяющие улучшить условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ.

С этой целью в проекте предусматривается:

- выбор под застройку хорошо проветриваемых участков, свободных от явлений инверсии и кумуляции загрязнений в приземном слое атмосферы;

- правильное взаимное размещение источников выбросов и жилых образований.

Особо важное значение имеет размещение производственных объектов относительно селитебных зон. Данные по соблюдению СЗЗ приведены в таблице 9.3.1.

Проектом генерального плана для улучшения условий проживания предлагается:

- На «расчетный срок» вынос ООО «Зверохозяйство «Вятка» с территории жилой застройки, в связи с неблагоприятной экологической обстановкой (нахождение селитебной территории д. Зониха в санитарно-защитной зоне данного предприятий). Освободившуюся территорию рекомендуется использовать как промышленно-коммерческую площадку, с соблюдением санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 /2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

- В дер. Шихово на «расчетный срок» ликвидация животноводческого комплекса КРС с прилегающими к нему сельскохозяйственными объектами (навозосборник, силосная траншея, родильное отделение, склад концентрированных кормов), в связи с нерентабельностью данного объекта сельскохозяйственной деятельности. Освободившуюся территорию рекомендуется использовать как промышленно-коммерческую площадку, с соблюдением санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 /2.1.1.1200-03 (Новая редакция) и в соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006г. ст. 65 ФЗ №74 от 3.06.2006г.

- На «расчетный срок» в дер. Шихово вынос нефтебазы из водоохранной зоны р. Сандаловка, в соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006г. ст. 65 ФЗ №74 от 3.06.2006г (использование земель в пределах воохранной зоны.)

- На «I очередь» ликвидация телятника в дер. Трушковы, в связи с нерентабельностью данного объекта сельскохозяйственной деятельности и рекультивация земельного участка, с целью размещения на нем жилой застройки. Рекультивацию земельного участка следует проводить согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

- В дер. Суворовы на «I очередь» вынос фермы КРС и телятника с территории жилой застройки, в связи с неблагоприятной экологической обстановкой (нахождение селитебной территории д. Суворовы в санитарно-защитной зоне данных объектов сельскохозяйственной деятельности) и рекультивация земельного участка, с целью размещения на нем жилой застройки. Рекультивацию земельного участка следует проводить согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

- На «I очередь» ликвидация телятника в дер. Семенихины, в связи с нерентабельностью данного объекта сельскохозяйственной деятельности и рекультивация земельного участка, с целью размещения на нем садоводческого товарищества. Рекультивацию земельного участка следует проводить согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

- В дер. Сунцовы на «I очередь» вынос с территории жилой застройки объектов сельскохозяйственной деятельности (ферма КРС, мехток, зерносклад, материально-технический склад), в связи с неблагоприятной экологической обстановкой (нахождение селитебной территории д. Сунцовы в санитарно-защитной зоне данных объектов сельскохозяйственной деятельности) и рекультивация земельного участка, с целью размещения на нем жилой застройки и мест рекреации. Рекультивацию земельного участка следует проводить согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

- На «I очередь» в дер. Сунцовы вынос техмастерской из водоохранной зоны р. Вятка, в соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006г. ст. 65 ФЗ №74 от 3.06.2006г (использование земель в пределах воохранной зоны.).

### 9.4. Оценка состояния подземных и поверхностных вод

9.4.1 Оценка состояния водных объектов

Существующее состояние

На территории Шиховского сельского поселения протекает р. Вятка – водоем рыбохозяйственного значения I категории водопользования.

Река Вятка является самым крупным водотоком Кировской области и основным источником водоснабжения. Проект водоохраной зоны реки разработан от г. Слободского до устья р. Молома и утвержден действующим Постановлением Администрации.

В границах сельского поселения протекают и малые реки, притоки р.Вятки: Никулинка и Сандаловка.

По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Кировской области 88% поверхностных водных объектов относятся к классу умеренно загрязненных вод.

Среди веществ, превышающих ПДК, доминирующую роль играют железо, медь, соединения азота, фенолы, нефтепродукты, органические соединения, выраженные в БПК.

Планируемые мероприятия

Проектом предлагаются следующие мероприятия по охране водных объектов от загрязнения и их рациональному использованию:

- обеспечение эффективной очистки сточных вод;

- организация локальной очистки на промышленных предприятиях Шиховского сельского поселения;

- проведение исследовательских работ для уточнения современного состояния водных объектов, расположенных в черте Шиховского сельского поселения;

- проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте сельского поселения;

- разработка проектов водоохранных зон водоемов в черте Шиховского сельского поселения с их реализацией и обеспечением мероприятий по требованиям СанПиН 2.1.5-980-00 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

9.4.2. Водоохранные зоны водных объектов

Существующее состояние

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов приняты в соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006г. ст. 65 ФЗ №74 от 3.06.2006г.

Для реки Вятка на территории Шиховского сельского поселения водоохранная зона составляет 200 метров с каждой стороны. Прибрежная полоса принимается шириной 50 м от бровки русла.

Размер водоохранных зон рек Никулинка, Сандаловка, Волошка и Елховка принят в соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006 №201 ФЗ. Размеры водоохранных зон и прибрежных полос приводятся в таблице 5.4.2.1.

Берега рек не благоустроены, нет набережных, парков, спусков к воде, отсутствуют урны и мусорные контейнеры у мостов и пешеходных переходов.

Для уточнения границ водоохранных зон необходимо разработать проекты водоохранных зон и прибрежных полос, исходя из физико-географических, почвенных, гидрологических и других условий.

Размеры водоохранных зон каналов на территории сельского поселения приняты в соответствии с СН 474-75(1994г.).

Земли в пределах выделенных водоохранных зон и прибрежных защитных полос представляют собой территории строгого ограничения хозяйственной деятельности. В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006г. ст. 65 ФЗ №74 от 3.06.2006г в пределах водоохранных зон запрещается:

- применение химических средств с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, ферм и животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения, промышленных и бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100м и крутизне склонов более 3°;

- размещение стоянок транспортных средств;

- проведение рубок главного пользования;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраной водного фонда строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также землеройных и других работ.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- установка и устройство сезонных стационарных палаточных городков;

- размещение огородно-садовых участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- прокладка проездов и дорог;

- движение автомобилей, кроме техники специального назначения.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос возлагается на землепользователей.

Таблица 9.4.2.1 Данные по водоемам Шиховского сельского поселения

| Вид водного объекта | Площадь зеркала (га)/длина (км) | Размер (м) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоохранной зоны | Прибрежной защитной полосы |
| Река Вятка | 1314 | 200 | 50 |
| Река Никуленка | 23,6 | 100 | 50 |
| Река Сандаловка | 15,5 | 100 | 50 |
| Река Волошка | 4,3 | 50 | 50 |
| Река Елховка | 2,3 | 50 | 50 |
| Мелиоративные каналы | - | 5 | - |

Планируемые мероприятия

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

- разработка (корректировка) и реализация проектов водоохранных зон водных объектов с учетом требований санитарного и природоохранного законодательств;

- ликвидация стихийных свалок на территории округа;

- дальнейшее развитие системы бытовой канализации;

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

- соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

- благоустройство и озеленение прибрежных полос;

- ведение мониторинга за загрязнением водных объектов.

Окончательные мероприятия по всем водным объектам должны быть разработаны в проектах их водоохранных зон.

9.4.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Существующее состояние

Водоснабжение населения питьевой водой на территории Шиховского поселения осуществляется скважинами.

На территории Шиховского сельского поселения в настоящее время насчитывается 33 водозаборные скважины (таблица 9.4.3.1). Глубина скважин от 45м (д. Шихово) до 120м (д. Зониха).

Используемая подземная вода связана с карбонатно-терригенными отложениями верхней Перми. Вода соответствует требованиям СанПиНа в 13 скважинах, в 20 скважинах вода не соответствует СанПиНу по одному или нескольким показателям. Наиболее часто отмечается превышение ПДК по суммарному бору B – в 5 скважинах; по водородному показателю pH – в 5 скважинах; по силикатам SiO3 – в 4 скважинах; по фторидам F – в 4 скважинах; по интенсивности запаха - в 4 скважинах; по мутности – в 3 скважинах; по суммарному железу – в 3 скважинах.

Из 33 действующими числятся 25 скважин, 7 - находятся в резерве и 1 бездействующая. Из действующих скважин в настоящее время эксплуатируются на основании лицензии лишь 8, остальные эксплуатируются без лицензии, что является нарушением существующего законодательства. Пользователям всех действующих скважин необходимо оформить лицензии в ближайшее время.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из подземных, так и из поверхностных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и  водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения. Второй и третий пояса ЗСО включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

В ЗСО первого пояса:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В ЗСО второго пояса:

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлакохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

- запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

Таблица 9.4.3.1. Сведения о состоянии водозаборных скважин

| № п/п | № скважины | Населенный пункт | Дата бурения | Глубина, м | Водоносный горизонт | Состояние скважины | Дебит, л/с | Недропользователь |  | Качество воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | № лицензии, дата выдачи, срок действия | Предприятие | Дата исследования | Параметры соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 | Показатель, превышающий ПДК | Коэффициент превышения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2261 | д. Головизнины | 21.03.68 | 89 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | действующая | 2 | эксплуатируется без лицензии | ООО Агрофирма «Вятское Заречье» | 11.04.91 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 2 | 15001 | д. Зониха | 01.01.65 | 85 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | действующая | 0,5 | эксплуатируется без лицензии | Киров ООО РММ «Молпром» | 23.04.65 | Силикат SiO3 | 36 | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жесткость общая | 8,35 | 1,2 |
| 3 | 18966 | д. Зониха | 01.01.68 | 85 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | действующая | 1,9 | Эксплуатируется без лицензии | Кожевенно-обувной комбинат им. В.И. Ленина |  | Соответствует СанПиН | - | - |
| 4 | 18967 | д. Зониха | 01.01.68 | 82 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | действующая | 1,7 | эксплуатиру-ется без лицензии | Киров Управление торговли |  | Соответствует СанПиН | - | - |
| 5 | 25598 | д. Зониха | 01.01.70 | 100 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | действую-щая | 2,8 | КИР 00362 ВЭ | ЗАО «Агрофирма звероводческий племенной завод «Вятка» | 29.09.00 | PH водородный показатель | 9,15 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 6 | 32528 | д. Зониха | 01.01.72 | 90 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | действую-щая | 1,4 | КИР 00362 ВЭ | ЗАО «Агрофирма звероводческий племенной завод «Вятка» | 14.06.00 | Интенсивность запаха | 6,0 | 3,0 |
| 7 | 43543 | д. Зониха | 19.04.78 | 120 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | действую-щая | 1,0 | КИР 00362 ВЭ | ЗАО «Агрофирма звероводческий племенной завод «Вятка» | 01.07.99 | Интенсивность запаха | 6,0 | 3,0 |
| 8 | 43925 | д. Зониха | 19.05.79 | 110 | Р2t – татарский карбонатно-терригенный комплекс | действую-щая | 1,4 | КИР 00487 ВЭ | МП ЖКХ (Вахруши) | 21.04.99 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 9 | 47517 | д. Зониха | 23.02.79 | 116 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | действую-щая | 2,8 | эксплуатиру-ется без лицензии | Киров ОАО «Лепсе» | 16.05.90 | Соответствует СанПиН | - |  |
| 10 | 54856 | д. Зониха | 20.04.83 | 100 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | действую-щая | 1,4 | эксплуатиру-ется без лицензии | Садоводческое общество «Вятка» | 08.07.83 | Мутность | 1,7 | 1,1 |
| 11 | 68601 | д. Зониха | 25.05.88 | 95 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | действую-щая | 2,2 | эксплуатиру-ется без лицензии | Киров ОАО «Лепсе» | 29.05.94 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 12 | 70833 | д. Зониха | 15.10.88 | 87 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | действую-щая | 1,1 | эксплуатиру-ется без лицензии | ООО НПО «Пушнина» (ВНИИ им. Жигкова) | 21.10.88 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 13 | 76665 | д. Зониха | 26.08.91 | 100 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | действующая | 2,8 | КИР 00362 ВЭ | ЗАО «Агрофирма звероводческий племенной завод «Вятка» | 01.07.96 | pH водородный показатель | 9,3 | 1,0 |
| 14 | 76667 | д. Зониха | 18.02.91 | 100 | Р2sl – слободской карбонатно-терригенный горизонт | действую-щая | 1,7 | КИР 00487 ВЭ | МП ЖКХ (Вахруши) | 21.04.99 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 15 | 76855 | д. Зониха | 29.06.99 | 87 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | действую-щая | 2,5 | эксплуатиру-ется без лицензии | ЗАО «Агрофирма звероводческий племенной завод «Вятка» | 24.11.99 | Бор суммарно В | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pH водородный показатель | 9,11 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Силикат SiO3 | 32,9 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
| 16 | 4264 | д. Лубни | 01.01.74 | 90 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | резервная | 2 | - | ООО Агрофирма «Вятское Заречье» | 11.04.91 | Фторид F | 2,9 | 1,9 |
| 17 | 3372 | д. Нижние Булдаки | 01.01.71 | 55 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | действую-щая | 2 | эксплуатиру-ется без лицензии | ООО Агрофирма «Вятское Заречье» | 22.04.91 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 18 | 2242 | д. Никульчино | 01.01.68 | 150 | Р2t – татарский карбонатно-терригенный комплекс | резервная | 1 |  | ООО Агрофирма «Вятское Заречье» | 04.03.68 | Силикат SiO3 | 36,7 | 1,4 |
| 19 | 32577 | д. Никульчино | 01.01.72 | 82 | Р2иr – уржумский карбонатно-терригенный горизонт | действую-щая | 1,4 | эксплуатиру-ется без лицензии | Киров, троллейбусное управление | 19.05.94 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 20 | 33578 | д. Никульчино | 17.11.73 | 80 | Р2иr – уржумский карбонатно-терригенный горизонт | действую-щая | 1,4 | эксплуатиру-ется без лицензии | Киров, Телеграфно-телефонная станция | 26.11.73 | Вкус (привкус) | 8 | 4,0 |
| 21 | 71824 | д. Никульчино | 18.07.96 | 80 | Р2иr – уржумский карбонатно-терригенный горизонт | действую-щая | 2,8 | эксплуатиру-ется без лицензии | Киров, троллейбусное управление | 29.07.96 | PH водородный показатель | 9,35 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фторид F | 2,82 | 1,9 |
| 22 | 18759 | д. Подлевские | 03.09.68 | 100 | Р2иr – уржумский карбонатно-терригенный горизонт | действующая | 2,5 | эксплуатиру-ется без лицензии | Подлевский дом инвалидов | 03.09.68 | Силикат SiO3 | 29,3 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железо суммарно Fe | 35 | 1,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цветность | 0,35 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окисляемость перманганатная | 6,2 | 1,2 |
| 23 | 2259 | д. Столбово | 01.01.68 | 95 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | резервная | 2,8 | - | ООО Агрофирма «Вятское Заречье» | 11.04.91 | Бор суммарно В | 1,3 | 2,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фторид F | 1,9 | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pH водородный показатель | 9,15 | 1,0 |
| 24 | 3344 | д. Семенихины | 01.01.71 | 55 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | резервная | 1,7 | - | ООО Агрофирма «Вятское Заречье» | 22.04.91 | Жесткость общая | 7,45 | 1,18 |
| 25 | 804 | д. Сунцовы | 01.01.61 | 80 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | бездействующая | 0,8 | - | Подлевский дом инвалидов | - | Соответствует СанПиН | - | - |
| 26 | 2493 | д. Сунцовы | 01.01.68 | 87 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | действующая | 5 | эксплуатируется без лицензии | ООО Агрофирма «Вятское Заречье» | 22.04.91 | Бор суммарно В | 0,83 | 1,7 |
| 27 | 2700 | д. Сунцовы | 01.01.69 | 109 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | действующая | 2,8 | эксплуатируется без лицензии | СПК «Колхоз имени Ленина» | 13.02.84 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 28 | 37766 | д. Трушковы | 19.04.76 | 50 | Р2t – татарский карбонатно-терригенный комплекс | действующая | 1,1 | эксплуатируется без лицензии | Киров, КГУП «Сортсемовощ» | 31.01.00 | Селен суммарно Se | 0,1 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Берилий суммарно Be | 0,05 | 250,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бор суммарно B | 0,58 | 1,2 |
| 29 | 2617 | д. Шихово | 14.10.69 | 109 | Р2иr2 – верхнеуржумский карбонатно-терригенный подгоризонт | действующая | 4,4 | КИР 00487 ВЭ | МП ЖКХ (Вахруши) | 05.04.99 | Фторид F | 1,7 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бор суммарно B | 2,5 | 5,0 |
| 30 | 3390 | д. Шихово | 01.01.71 | 45 | Р2sl – слободской карбонатно-терригенный горизонт | действующая | 2,5 | КИР 00487 ВЭ | МП ЖКХ (Вахруши) | 05.04.99 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 31 | 4474 | д. Шихово | 01.01.75 | 64 | Р2sl – слободской карбонатно-терригенный горизонт | резервная | 3,33 | КИР 00487 ВЭ | МП ЖКХ (Вахруши) | 11.04.91 | Мутность | 5,3 | 3,5 |
| 32 | 6243 | д. Шихово | 03.06.86 | 65 | Р2sl – слободской карбонатно-терригенный горизонт | резервная | 3,33 | КИР 00487 ВЭ | МП ЖКХ (Вахруши) | 05.04.99 | Железо суммарно Fe | 0,95 | 3,2 |
| 33 | 6311 | д. Шихово | 13.11.86 | 80 | Р2иr – уржумский карбонатно-терригенный горизонт | резервная | 1 | - | ООО Агрофирма «Вятское Заречье» | 22.04.91 | Цветность | 25 | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железо суммарно Fe | 0,32 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мутность | 3,5 | 2,3 |

Планируемые мероприятия

Проектом генерального плана рекомендуется:

- на «расчетный срок» для всех населенных пунктов для отвода стоков от проектируемой жилой застройки предусмотреть строительство уличных сетей канализации, канализационных насосных станций (при необходимости) с дальнейшей транспортировкой стоков в сети канализации города Слободской и далее на городские очистные сооружения;

- использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического водоснабжения;

- выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий;

- запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородах;

- не допускать во II поясе ЗСО загрязнение нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- организация санитарной очистки территорий, расположенной во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.

- замена ветхих участков водопроводных сетей;

- ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках.

Для обеспечения населения Шиховского сельского поселения качественной питьевой водой проектом предлагаются следующие мероприятия:

- оборудование скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- оборудование родников и общественных колодцев в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- ликвидация недействующих скважин.

### 9.5. Оценка состояния природного комплекса и предложения

### по улучшению ландшафта

9.5.1 Характеристика зеленого фонд

Формирование системы зеленых насаждений

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании поселковой среды. Каждый элемент системы озеленения участвует: в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика поселка и деревни; обеспечивает рекреационные потребности населения; защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы; а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности экосистемы поселкового пространства.

В зависимости от сохранности всех природных экосистем и их компонентов, характера и свойств растительности, животного мира и степени урбанизации природный комплекс округа подразделяется на природные и озелененные территории. Природные территории Шиховского сельского поселения представлены:

- лесными массивами;

- реками Вятка, Никуленка, Сандаловка, Елховка и Волошка;

- озерами и прудами;

- незастроенными пойменными территориями и оврагами.

Система зеленых насаждений сельского поселения представлена:

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках);

- домами отдыха;

- детскими оздоровительными лагерями;

- зелеными насаждениями на территориях промышленных, транспортных и сельскохозяйственных предприятий;

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, территории кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение улиц).

Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах сельского поселения оказывают два основных фактора:

- загрязненность воздушного бассейна и почв;

- рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации, физическое уничтожение).

Природные территории

Эффективность экологического воздействия во многом зависит от устойчивости сохранившихся природных экосистем, при этом наибольший природоохранный эффект дают лесные угодья. Лесные массивы благоприятно влияют на очистку атмосферного воздуха, загрязняемого выбросами промышленных предприятий, автомобильным и железнодорожным транспортом. Лесная растительность – эффективный фильтр, улавливающий пыль и загрязняющие атмосферный воздух вещества, а лесные почвы поглощают многие загрязнители атмосферы – окиси углерода, двуокиси серы, аммиака, некоторых углеродов, паров ртути и др.

Реки Вятка, Никуленка, Сандаловка, Елховка и Волошка – основа природного комплекса территории Шиховского сельского поселения. Они играют очень важную роль в оздоровлении среды.

Важную роль в улавливании и трансформации загрязняющих веществ играют водоемы, представленные озерами и прудами. Прибрежные растения вокруг таких водоемов, также как и сами водные растения выполняют функцию очистки водоемов. Наличие таких водоемов в сельском округе позволяет очищать и увлажнять атмосферный воздух селитебных территорий вблизи них.

Планируется благоустроить для мест отдыха и рекреации населения, следующие территории:

- набережная р. Вятки;

- участок д. Столбово (планировочный квартал 01:01:03);

- 2 участка по берегам реки Никулинка, вблизи дер. Машкачи (планировочные кварталы 13:02:01 и 13:02:02).

Озелененные территории. Существующее положение

В систему озелененных территорий, выполняющих планировочно-регулятивные функции, входят как естественные массивы, так и искусственно созданные. Озелененные территории не являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

Зеленые насаждения общего пользования представлены парками, скверами и бульварами.

Зеленые насаждения ограниченного пользования представлены насаждениями жилых и производственных зон, детских, учебных, лечебных, спортивных и культурно-просветительских учреждений. Сюда же относятся коллективные садоводческие товарищества.

Зеленые насаждения спецназначения представлены защитными насаждениями вдоль дорог и улиц, внутри промзон и вокруг промпредприятий.

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют очистку атмосферного воздуха от загрязнения выхлопными газами, они также имеют шумозащитный эффект. Дороги от застройки согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» отделяются санитарно-защитной зоной шириной:

- от автомобильной дороги –65 м, считая от бровки земляного полотна.

Планируемые мероприятия

Проектом Генплана рекомендуется:

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог предусматриваются полосы зеленых насаждений не менее 10м.

Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть густыми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению звука, а используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в снижении шума деревья классифицируются следующим образом:

- снижение шума на 5-6дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, тополь канадский;

- снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый;

- снижение шума на 8-10 дБА – калина, горловина, тополь берлинский, липа платанолистная.

Озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий направлено на снижение негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на прилегающих к промпредприятиям территориях.

В зависимости от санитарной классификации предприятий согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна быть озеленена:

- не менее 60% площади для предприятий V и  IV классов;

- не менее 50% для предприятий II и III классов;

- не менее 40% для предприятий I класса.

При этом со стороны жилой застройки предприятие должно быть ограждено полосой древесно-кустарниковых насаждений.

- замена естественного малоплодородного грунта на почвенный субстрат с более значительной водоудерживающей и поглощающей способностью (с более значительным содержанием глинистых частиц и гумуса);

- омоложение перестойных насаждений;

- санитарная уборка перестойных насаждений для больных древостоев – очагов опасной инфекции;

- предъявление особых требований к подбору устойчивого ассортимента посадочного материала с первоначальной загущенной посадкой для создания защитного микроклимата и условий защищенного грунта;

- обеспечение максимальной приживаемости и выживаемости растений путем правильного подбора ассортимента растительности, тщательного ухода за посадками, надежной их охраны;

- применение новых методов озеленения, основанных на учете местной специфики;

- установка агрегатов по очистке производственных выбросов;

- подбор ассортимента пылеустойчивых и газоустойчивых деревьев, кустарников;

- проведение необходимых планировочных мероприятий в пределах санитарно-защитных зон.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов власти Кировской области полностью или частично из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории играют важнейшую роль в сохранении биоразнообразия и поддержания экологического равновесия на территории города. В силу своего природоохранного статуса они характеризуются известной стабильностью сохранения границ (в них запрещается отвод участков под строительство).

На основании постановления правительства области от 27.08.2007 №104/361 зеленая зона городов Кирова, Слободского и Кирово-Чепецка объявлена особоохраняемой природной территорией.

Зеленая зона городов Кирова, Слободского и Кирово-Чепецка расположена в центральной части Кировской области на территории трех муниципальных районов: Кирово-Чепецкого, Слободского, Юрьянского и муниципального образования «Город Киров» и предназначена для оздоровления воздушного бассейна вышеуказанных городов и других населенных пунктов, поддержания экологической стабильности территории.

Зеленая зона выполняет средозащитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции. Протяженность зеленой зоны с севера на юг составляет 75 км, с запада на восток – 70 км. Границы зеленой зоны утверждены решением малого Совета Кировского областного Совета народных депутатов от 19.05.1992г. №79 «Об утверждении границ зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского».

Площадь территории зеленой зоны в утвержденных границах составляет 175 тыс. га. Шиховское сельское поселение полностью входит в зеленную зону городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского. В зеленую зону не входят земли, находящиеся в черте населенных пунктов.

На территории зеленой зоны постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания особоохраняемой природной территории  или  причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

В лесах зеленой зоны запрещается:

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- заготовка живицы;

- ведение сельского хозяйства;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- проведение гидромелиоративных работ;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп и гидротехнических сооружений;

- загрязнение территории любыми видами отходов, а также виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного использования территории зеленой зоны, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

Ведение охотничьего хозяйства в границах зеленой зоны осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

Сплошные рубки лесных насаждений в лесах зеленой зоны осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Регулирование численности объектов животного мира осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

В лесах зеленой зоны допускается:

- осуществление в установленном действующим законодательством порядке заготовки и сбора дикорастущих ягод, грибов и других пищевых лесных ресурсов, заготовка мха для собственных нужд;

- рекреационная деятельность в случае и порядке, предусмотренных федеральным законодательством.

Охрана рыбных запасов

Одной из самых крупных водных артерий, протекающей на границе Шиховского сельского поселения и вообще Кировской области, является р. Вятка – водоем высшей рыбохозяйственной категории. Хозяйственное использование водоема: водопотребление, спортивно-любительское и промысловое рыболовство, добыча песчано-гравийной смеси и песка, при высоких уровнях воды – судоходство.

Промысловая ихтиофауна реки и прилегающей к ней водоемов представлена 17-18 основными видами рыб, в числе которых наиболее ценными являются: стерлядь, судак, сом, лещ, сазан, щука.

Следует отметить, что промысел на р. Вятке становиться моновидовым, т.к. доля леща составляет около 70-75%. Из основных видов наиболее значимыми в промысле являются: жерех, щука, язь, сом, судак, плотва, чехонь, карась.

В 2004г. любителями-рыболовами было выловлено около 50 сомов, массой от 5 до 60кг.

Промысловым ловом рыбы занимаются рыбопромысловые бригады, но, как правило, вылов рыбы рыболовами-любителями превышает вылов рыбопромысловых бригад.

Промысел на р. Вятке начинается в начале июня (после окончания нерестового запрета) и продолжается до конца октября – начала ноября (начало ледостава). Зимой промысловый лов рыбы не ведется, ведется только любительское рыболовство.

Нерест основных промысловых рыб зависит от погодных условий и состояния естественных нерестилищ. В настоящее время по информации Инспекции по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства большая часть естественных нерестилищ заросла кустарником, трава не выкашивается, заходы замываются песком, что негативно сказывается на воспроизводстве рыбных запасов.

Не малую роль в повсеместном снижении продуктивности водоемов играет браконьерство, которое обусловлено дешевизной и свободной продажей сетей.

Проектные предложения

Проектом предлагается:

- в целях сохранения и воспроизводства рыб проведение рыбохозяйственной мелиорации в пойменных водоемах р. Вятки и ее притоков;

- проведение работ по изучению эффективности рыбозащитных установок на оголовках водозаборных сооружений;

- совершенствование законодательной базы области в вопросах рыболовства, в том числе введение ограничений на продажу сетевых орудий лова.

### 9.6. Оценка состояния и мероприятия по охране почв

9.6.1. Загрязнение почв

Существующее состояние

Состояние почв и грунтов – один из наиболее информационных показателей техногенного загрязнения городских земель.

- Загрязнение почвенного покрова – это изменение состава почв в результате накопления примесей промышленного происхождения и жизнедеятельности человека. Загрязнение почв происходит за счет непосредственного поступления загрязняющих веществ при разливах и россыпях различного рода, путем выпадения аэрозолей загрязняющих веществ из атмосферы и при снеготаянии, а также за счет поступления с поверхностным стоком при смыве с загрязненных территорий.

Уровень загрязнения почв химическими элементами на различных участках сельского округа существенно меняется, это связано с интенсивностью промышленной и хозяйственной деятельности, а также естественными процессами миграции химических веществ в природных средах.

- Источники антропогенного воздействия представлены:

- - промышленными предприятиями города;

- - мелкими источниками ограниченного, т.е. временного воздействия;

- - передвижными источниками, т.е. автотранспортом.

К источникам локального влияния относятся:

- ООО «Зверохозяйство «Вятка»;

- Многочисленные комплексы КРС, телятники и коровники.

- Они являются источниками поступления в объекты окружающей среды соединений различных металлов, азота и прочих загрязняющих веществ.

- Источники ограниченного воздействия представлены, главным образом, автостоянками, заправочными станциями и пр. Эти участки, как правило, подвергаются интенсивному загрязнению нефтепродуктами.

Токсичное действие тяжелых металлов (особенно их малое действие) проявляется медленно, но длительное их влияние приводит к отдаленным последствиям для настоящего и, особенно, для будущего поколений. В тоже время накапливаемые в почвах органические соединения являются более сильными токсикантами, чем тяжелые металлы. В результате антропогенного влияния естественный механический состав почв подвергается существенному изменению.

- Наиболее токсичный элемент – свинец, уровень которого высок в местах автостоянок, гаражей, т.е. в местах интенсивного выброса продуктов сжигания жидкого топлива. Свинец оказывает разностороннее негативное влияние на организм человека: блокирует белки, ингибирует ферменты, вызывает отравления и поражение нервной системы. Под воздействием свинца человек может заболеть малокровием, развивается гипертония. Особенно опасен свинец для детей, имеющих большой контакт с почвой.

На территории Шиховского сельского поселения несколько садоводческих кооперативов расположено в СЗЗ промышленных и транспортных предприятий. Загрязнение почв представляет особую опасность с точки  зрения условий произрастания растительности, накопления вредных веществ в плодах и овощах, а также загрязнения поверхностного стока водных объектов.

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв предъявляются к жилым территориям, рекреационным зонам, водоохранным зонам водных объектов, в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска):

- зон санитарной охраны водоемов;

- прибрежных зон;

- санитарно-защитных зон.

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы подразделяются на категории по уровню загрязнения: чистые, допустимые, умеренно – опасные, опасные и чрезвычайно-опасные.

Чистые почвы используются без ограничений.

Допустимые почвы используются без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Умеренно-опасные почвы используются в ходе строительных работ под отсыпки котлованов, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2м.

Опасные почвы используются ограниченно под отсыпки котлованов с перекрытием слоя чистого грунта не менее 0,5м. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

Почвы чрезвычайно-опасной категории загрязнения вывозятся и утилизируются на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

В настоящее время значительное количество территории Шиховского сельского поселения занято сельскохозяйственными угодьями, в том числе пахотными землями. Загрязнение почв пашни происходит вследствие использования пестицидов и минеральных удобрений сельскохозяйственными производителями.

Планируемые мероприятия

Проектом генерального плана предлагается:

- Организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв округа в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных отложений водоемов. Иметь периодические результаты статистической обработки заболевания населения.

- Принять радикальные меры по обезвреживанию локальных участков опасного загрязнения почв: определить объемы работ по санации, детоксикации и рекультивации загрязненных почв, выявить источники их загрязнения.

- Обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства округа, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения. С этой целью:

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

- запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах;

- запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

- обеспечить организацию отвода дождевых вод;

- Увеличение количества зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наибольшее  количество тяжелых металлов.

- Практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

- Регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений, внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями.

### 9.6.2 Охрана недр

Сведения о запасах полезных ископаемых приведены согласно «Карте полезных ископаемых Слободского района Кировской области» (Департамент охраны окружающей среды и природопользования Кировской области, Областное государственное учреждение «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования»).

Минерально-сырьевые ресурсы, расположенные на территории Шиховского сельского поселения представлены в таблицах 9.6.2.1 и 9.6.2.2.

Глины кирпичные и керамзитовые

Все месторождения и проявления кирпичных глин относятся к числу мелких, запасы каждого не превышают несколько сотен тысяч кубометров. Кирпичное сырье представлено легкоплавкими глинами и суглинками четвертичного возраста. К легкоплавким относятся глины с температурой плавления ниже 13500С. Сырье, как правило, невысокого качества, марка кирпича, который можно получить в большинстве случаев не превышает М-100.

Пески строительные

Пески могут использоваться для приготовления штукатурно-кладочных растворов, для строительства дорог, а также для производства силикатного кирпича.

Песчано-гравийные смеси

По своему происхождению песчано-гравийные смеси балансовых месторождений являются аллювиальными, то есть сформированными в долинах наиболее крупных рек – Вятки и Чепцы. Содержание гравия в смеси большинства балансовых месторождений составляет около 30%. Гравий большей частью состоит из обломков кремнистых пород, в меньшем количестве присутствуют обломки кварца, гранита, диабаза, известняка.

Проектом учитываются требования «Закона о недрах», основными из которых являются:

- запрет на проектирование строительство застройки на территории месторождения;

- охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих ценность или осложняющих разработку месторождений.

Таблица 9.6.2.1. Перечень и краткая характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых Шиховского сельского поселения (кроме торфа)

| Название месторождения | Местоположение | Мощность полезной толщи, м | Площадь подсчета запасов, тыс. м2 | Степень освоения запасов | Качественная характеристика сырья |  | Характеристика продукции | Горнотехнические условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Пески строительные для силикатных изделий и заполнители бетона (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Никульчинское | В 2,2 км севернее д. Никульчино, в 12 км к В от г. Киров | 1 | 75 | Нераспределенный фонд недр | Пески флювиогляциальные, нижнечетвертичные, мелкозернистые, кварцевые с единичным включением гравия и гальки. МК – 0,1 |  | Могут быть использованы для дорожного покрытия, кладочных и штукатурных растворов | 0,0 – 0,2 почвенный слой |
| Песчано-гравийные смеси (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Навалихинский | В 5 км к З от г. Кирово-Чепецк, на левой пойме р. Вятка, в 1,5 км ЮВ д. Навалихино | 3,7 | 1083 | Нераспределенный фонд недр | ПГС современные аллювиальные. Содержание гравия в смеси 10-17%, среднее 12,3 |  | - | 8,80 почва, суглинок, супесь, пеоск |
| Никульчино | Русло р. Вятки у правого берега, в 0,6 км выше д. Никульчино к ЮЗ от г. Слободской | 2,5 | 30 | Нераспределенный фонд недр | ПГС современные аллювиальные. Содержание гравия в смеси 40-54%, среднее 47,58 |  | - | 0,2 – 1,1 песок |
| Семенихинский | В 9 км к ЗЮЗ от г. Кирово-Чепецк, на левой пойме р. Вятка в 1 км к ЮВ от д. Семенихины | 7,6 | 3470 | Нераспределенный фонд недр | Пески современные аллювиальные. В основании толщи песка залегает слой ПГС мощностью 1,0–3,5м. Содержание гравия 14,9%. Содержание глинистых и пылеватых частиц0,9-2,9% |  | - | 1-74,0 почва, суглинок, супесь, песок. Запасы песка 26286 тыс. м3 |
| Глины кирпичные (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моргуновский | У ЮЗ окраины д. Моргуново, в 1-2 км к ЮЗ от ж.д.разъезда Семаки, в 12 км к ВСВ от г. Киров | 0,9 | 211 | Нераспределенный фонд недр | Глины элювиальные. Формовочная влажность 24,5%. | Сырье пригодно для производства кирпича и керамических камней |  | 0,36 почва |
| Порошинское | В 6-8 км от цеха №1 Заречного Кирпичного завода, в 1 км к З от д. Порошино, в 10 км к В от г. Кирова | 1,2 | 66 | Нераспределенный фонд недр | Глины, суглинки элювиально-делювиальные. Засоренность 6,33%. Пластичность 9,4% | Воздушная усадка 8,32-9,12%; водопоглощение 15,4-17,0%; прочность 94,8-141,0. |  | 0,4-2,1 почва, супесь, пески четвертичные |
| Суворинский | В 10-11 км к В от г. Кирова, в 22 км к ЮЗ от г. Слободской | 1,6 | 41,4 | Нераспределенный фонд недр | Глины, суглинки элювиально-делювиальные; пластичность 11,29 | Сырье пригодно для обыкновенного кирпича |  | 1,62 почва, пески. Участок малоперспективен из-за малых запасов |
| Суднишинский | К CD от д. Суднишниковы, в 14 км к ВСВ от г. Киров | 1,1 | 156 | Нераспределенный фонд недр | Глины элювиально-делювиальные, число пластичности 8,3-19,5, формовочная влажность 22,0-24,7% | Пригодно для производства обыкновенного и пустотелого кирпича, керамических камней |  | 0,35 почва, пески четвертичные |
| Глины керамзитовые (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановское | В 3 км ЗСЗ г. Кирово-Чепецка, в окружении озер Березовское, Ивановское, Бобровское | 2,1 | 142 | Госрезерв, нераспределенный фонд недр | Серые суглинки поймы р. Вятки, современные. Число пластичности 5,5-18,5; засоренность 0,02-1,2%. | Пригодность сырья для получения керамзитного гравия марок «450»-«550» с добавкой 15% золы ТЭЦ. Суглинки вспучиваются в естественном составе, коэффициент вспучиваемости 1,7-7,7 |  | 0,05-0,40 почва |

Таблица 9.6.2.2. Перечень и краткая характеристика торфяных месторождений Шиховского сельского поселения

| Наименование торфяного месторождения | Год разведки | Площадь, га |  | Мощность т.з. макс./сред. | Запасы, тыс.т. при 40% влаге |  | Возможные направления использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В нулевой границе | В границе промышленной глубины т.з. |  | общие | балансовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Резервные |  |  |  |  |  |  |  |
| Головизинское, от г. Слободской на ЮЗ в 21 км при с. Сувариха на В | Дор.-1975 | 17 | 11 | 2,4/1,07 | 30 | 30 | Удобрение |
| Перспективы для разведки |  |  |  |  |  |  |  |
| Мушино, от г. Слободской на ЮЗ в 19 км при с. Суднишниково на З | Д. - 1935 | 37 | 21 | 3,0/1,34 | 60 | 60 | Удобрение |
| Мелкозалежные месторождения |  |  |  |  |  |  |  |
| Барановский Лог, от г. Слободской на ЮЭ в 23 км от с. Боровые на В в 0,5 км | Д-1934 | 55 | 48 | 2,15/0,93 | 116 | Низ. R-58 A-10,1W-83,5 |  |
| Башлыковский лес, от г. Слободской на ЮЗ в 24 при с. Башлыки на С | Д-1963 | 70 | 39 | 1,5/0,98 | 104 | Низ. R-45 A-16,5 W-79,9 pH-6,3-6,6 |  |
| Малоконтурные месторождения |  |  |  |  |  |  |  |
| Жариха, от г. Слободской на ЮЗ в 22 км от с. Котри на CD в 0,5 км | Р-1935 | 10 | 1,6 | 1,25/0,98 | 3 | Низ. R-46 | - |
| Колода, от г. Слободской на ЮЗ в 16 км, от с. Бол. Богомазы на CD в 0,5 км | М-1952 | 2,9 | 1,7 | 1,3/088 | 3,1 | Низ. R-53 A-23,6 | - |
| Пантелеевское II, от г. Слободской на ЮЗ в 20 км, при с. Пантелеево на ЮЗ | Д-1937 | 3,8 | 2,9 | 1,9/1,31 | 8 | Низ. R-59 A-12,9 | - |
| Татарка, от г. Слободской на ЮЗ в 28 км, от с. Субботины на С в 0,5 км | М-945 | 7,3 | 2,9 | 2,2/1,72 | 10 | Низ. R-51 A-17,6 | - |
| Чарушинское, от г. Слободской на ЮЗ в 25 км, от с. Заборье на Ю в 0,5 км | Д-1936 | 9,6 | 6,4 | 2,0/0,9 | 12 | Низ. R-45 A-16,9 W-87,4 | - |
| Охраняемые |  |  |  |  |  |  |  |
| Жуково, от г. Слободской на ЮЗ в 25 км, от с. Бушмали на В в 3 км | Р-1932 | 115 | 60 | 2,0/1,23 | 154 | Низ. R-62 A-19,6 | - |

### 9.7. Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

9.7.1 Шум

Основными источниками внешнего шума на территории Шиховского сельского поселения являются автомобильный транспорт, электроподстанции, промпредприятия и коммунальные объекты.

Исследование шумовой нагрузки на население не проводилось. Шумовая карта не разработана.

Автомобильный транспорт

На территории поселения проходят автомобильные дороги регионального и областного значения.

Автомобильная дорога регионального значения Киров – Белая Холуница. Полоса отвода, равная 65 метрам, в черте населенных пунктов не соблюдается. На межселенной территории присутствует полоса растительности, шириной более 15 м.

Автомобильная дорога областного значения Киров – Боровица – Баташи. Полоса отвода равная 22 м соблюдается. Присутствует полоса растительности, шириной 10-15 м.

Планируемые мероприятия

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

- разработка шумовой карты округа с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий;

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт; улучшение качества дорожного покрытия;

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта; - установка специальных шумозащитных экранов вдоль автомагистрали;

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10м;

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- применение экранирующей застройки нежилого назначения.

Железнодорожный транспорт

Источником шума также является железнодорожный транспорт. Железная дорога федерального значения Киров – Слободской: полоса отвода равная 50 м – соблюдается. Полоса растительности шириной 10-15 м присутствует только на межселенной территории.

На участке железной дороги Киров – Слободской планируется создание «пассажирского автобуса». В связи с увеличением интенсивности прохождения железнодорожного транспорта рекомендуется увеличить санитарный разрыв с 50 до 100 метров.

Шум от стационарных источников

На территории жилой застройки защита от шума обеспечивается соблюдением санитарно-защитных зон (по фактору шума) от промышленных и энергетических предприятий, а также применением полос зеленых насаждений.

Электроподстанции

Источниками шума в сельском поселении также являются электроподстанции.

Для уменьшения шумового воздействия от электроподстанций, расположенных близко к жилой застройке, проектом предлагается проведение шумозащитных конструктивных и планировочных мероприятий, основанных на акустических расчетах. После проведения мероприятий уровень шума в жилье не должен превышать нормативных значений.

Планируемые мероприятия

С целью снижения шумового воздействия проектом предлагается:

- соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных предприятий;

- устройство зеленых насаждений.

9.7.2 Источники электромагнитных излучений

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

В Шиховском сельском поселение имеются высоковольтные линии (ВЛ) электропередач напряжением 10 кВ, 110 кВ и 220 кВ. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона устанавливается для ВЛ 330 кВ и выше. Несмотря на это, по данным инструментальных исследований ЭМП ВЛ напряжением 110 кВ его напряженность на расстоянии 15 м от крайнего провода может превышать допустимые уровни для селитебной территории. В Генплане принят санитарный разрыв по обе стороны от ВЛ напряжением 110 и 220 кВ размером 20 м, напряжением 10 кВ – 10м.

Ведется постоянный контроль за уровнем электромагнитного излучения от базовых станций сотовой связи. При изучении интенсивности ЭМИ от базовых станций сотовой связи на территории жилой застройки превышения допустимых уровней не зарегистрировано. Санитарно-защитной зоны для данных объектов, как правило, не требуется.

### 9.8. Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов

9.8.1 Кладбища

В настоящее время на территории Шиховского сельского поселения  расположено 1 древнее сельское кладбище около деревни Никульчино, общей площадью 5 га, действующее. СЗЗ кладбища равная 100 метрам, не соблюдается.

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

Местоположение кладбища с санитарно-защитной зоной приведено на чертеже «Схема ограничений использования территорий».

### 9.9. Санитарно-эпидемиологическая обстановка

К болезням «риска», формирование которых, зависит от загрязнения окружающей среды в городе, относятся:

- болезни органов дыхания;

- пищеварения;

- кожи и подкожной клетчатки;

- крови и кроветворных органов;

- эндокринной системы;

- онкологические заболевания.

Динамика общей заболеваемости населения по Шиховскому сельскому поселению за 2003-2007гг. представлена в таблицах 9.9.1 и 9.9.2:

Таблица 9.9.1. Динамика общей заболеваемости взрослого населения за 2003-2007 гг.

| Классы болезней | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Активный ревматизм | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Гипертоническая болезнь | 51 | 39 | 39 | 44 | 52 |
| Язвенная болезнь 12-ти перстной кишки | 17 | 13 | 13 | 14 | 11 |
| Диффузный токсический зоб | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Сахарный диабет | 16 | 12 | 14 | 17 | 14 |
| Инфаркт миокарда | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| Ишемическая болезнь | 16 | 16 | 15 | 17 | 14 |
| Хронический холецистит | 13 | 10 | - | - | - |
| ОНКО | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| Бронхиальная астма | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Таблица 9.9.2. Динамика общей заболеваемости детского населения за 2003-2007 гг

| Классы болезней | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заболевания ЖК тракта | 12 | 10 | 12 | 4 | 2 |
| Заболевания органов дыхания | 24 | 17 | 14 | 6 | 7 |
| Сердечнососудистые заболевания | 12 | 13 | 14 | 6 | 3 |
| Заболевания костно-мышечной системы | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Болезни глаз, снижение зрения | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |

В структуре заболеваний преобладают сердечнососудистые, онкологические заболевания, заболевания органов дыхания. На основании предоставленных материалов можно полагать, что основной причиной слабого здоровья населения является неправильный образ жизни, недостаточное и некачественное питание, неблагоприятная экологическая ситуация.

Проектные предложения

Для улучшения эпидемиологической обстановки проектом предлагается следующий комплекс мероприятий:

организация центрами санпотребнадзора мониторинга за атмосферным воздухом в селитебной зоне вблизи автомагистралей;

проведение дальнейшего организованного производства и продажи населению природной бутилированной воды с оптимальным содержанием биогенных элементов;

реконструкция очистных водопроводных сооружений поселения с целью повышения качества воды;

реконструкция и новое строительство водопроводных сетей;

ликвидация стихийных свалок;

строительство общегородской системы ливневой канализации с комплексом очистных сооружений;

ведение мониторинга за загрязнением почв и воды.

### 9.10. Экологическое зонирование территории

Экологическое зонирование территории Шиховского сельского поселения выполнено с целью сохранения природного комплекса округа и обеспечения благоприятной среды обитания населения.

Предложения по экологическому зонированию территории направлены на ограничение и регулирование хозяйственной деятельности на отдельных ее участках, а также на определение режимов природопользования зон.

На основании пофакторного анализа экологической обстановки всю территорию населенного пункта можно разделить на следующие зоны:

I зона - строго ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности.

Зона включает:

- I пояс зон санитарной охраны артезианских скважин;

- особоохраняемые природные территории, режим хозяйственной деятельности в границах которых определяется соответствующими нормативными актами;

- прибрежные полосы рек Вятка, Никулинка, Сандаловка, Елховка и Волошка;

- охранные зоны ЛЭП напряжением 110 и 220 кВ размером 20 м, напряжением 10 кВ размером 10м.

Режим хозяйственной деятельности и природопользования в этих зонах регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, «Положения о водоохранных зонах водных объектов РФ»; правил устройства электроустановок, СНиП 2.07,01-89*.

II зона - ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности. Зона включает:

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения II -III поясов;

- водоохранные зоны рек Вятка, Никулинка, Сандаловка, Елховка  и Волошка;

- санитарно-защитные зоны от производственных зон, отдельно расположенных предприятий и коммунально-складских объектов;

- шумовые зоны от электроподстанций, автодорог.

Режим хозяйственной деятельности на этих территориях регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Положения о водоохранных зонах водных объектов Кировской области»; «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», СНиП 2.07,01-89*; СНиП П-12-77.

III зона - градостроительного регулирования.

Зона включает территориальные зоны, округа, площадки, предлагаемые под перспективное жилищное строительство. Режим использования зоны регламентируется «Градостроительным Кодексом РФ» от 30.12.2004г., СНиП 2.07.01-89*.

### 9.11. Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды в Шиховском сельском поселении необходимо выполнить следующие мероприятия:

- оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками;

- посадка вдоль улиц деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;

- применение высококачественных видов топлива;

- создание сводных томов ПДВ для всех существующих промышленных предприятий;

- организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны;

- организация системы контроля за выбросами;

- решение вопроса об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, с учетом всех источников загрязнения – промышленных, коммунальных, транспорта автомобильного и водного, в рамках программ социально-гигиенического мониторинга;

- выбор под застройку хорошо проветриваемых участков, свободных от явлений инверсии и кумуляции загрязнений в приземном слое атмосферы;

- правильное взаимное размещение источников выбросов и жилых образований;

- разработка генеральной схемы очистки территории Шиховского сельского поселения в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (МДК 7-01.2003);

- ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

- строительство полигона ТБО на территории Ленинского сельского поселения;

- организация при полигоне ТБО площадок для обработки и обеззараживания спецавтотранспорта с полным комплексом необходимого оборудования по очистке и обеззараживанию стоков (мойки с системой водооборота с локальными очистными сооружениями);

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

- проведение исследовательских работ для уточнения современного состояния водных объектов, расположенных в черте Шиховского сельского поселения;

- проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте сельского поселения;

- разработка (корректировка) и реализация проектов водоохранных зон водных объектов с учетом требований санитарного и природоохранного законодательств;

- обеспечение эффективной очистки сточных вод;

- организация локальной очистки на промышленных предприятиях Шиховского сельского поселения;

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- на «расчетный срок» предлагается, для всех населенных пунктов для отвода стоков от проектируемой жилой застройки предусмотреть строительство уличных сетей канализации,

- использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического водоснабжения;

- оборудование скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- тампонирование недействующих скважин;

- замена ветхих участков водопроводных сетей;

- благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

- благоустройство и озеленение прибрежных полос;

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- предъявление особых требований к подбору устойчивого ассортимента посадочного материала с первоначальной загущенной посадкой для создания защитного микроклимата и условий защищенного грунта;

- омоложение перестойных насаждений;

- санитарная уборка перестойных насаждений для больных древостоев – очагов опасной инфекции;

- применение новых методов озеленения, основанных на учете местной специфики;

- подбор ассортимента пылеустойчивых и газоустойчивых деревьев, кустарников;

- практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца;

- принять радикальные меры по обезвреживанию локальных участков опасного загрязнения почв: определить объемы работ по санации, детоксикации и рекультивации загрязненных почв, выявить источники их загрязнения;

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

- запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах;

- запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

- обеспечить организацию отвода дождевых вод;

- обеспечить экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях;

- регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений, внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями;

- разработка шумовой карты округа с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий;

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт;

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10м;

- применение экранирующей застройки нежилого назначения

# РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

Глава 10. Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования

В результате проведенного анализа состояния территории, выявленных проблем и с учетом принятых планов и программ социально-экономического развития Кировской области, Слободского муниципального района и МО «Шиховское сельское поселение» определены главные цели подготовки генерального плана МО «Шиховское сельское поселение» Слободского района Кировской области:

1) создание документа территориального планирования МО «Шиховское сельское поселение»,  представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории поселения на период 25-30 лет с выделением первоочередных мероприятий на период до 2018года;

2) обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

3) создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразования существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

4) обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, районной и местной поселковой) в области территориального планирования на территории муниципального образования «Шиховское сельское поселение»;

5) учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, сопредельных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства поселения;

6) создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления МО «Шиховское сельское поселение» существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов;

7) разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории поселения;

8) определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

9) подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления установленные законодательством;

10) подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд.

Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирования новых точек роста, главным образом за счет создания новых и модернизации существующих предприятий, развития транспортной и инженерной инфраструктур, выявления конкурентных преимуществ территории: выгодном местоположении, природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, богатом природном и географическом положении, наличии свободных земельных ресурсов;

- оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

- изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами и предприятиями, не соответствующими экономическим, экологическим санитарно-гигиеническим и градостроительным  условиям развития территорий;

- подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной привлекательности;

- подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- подготовка предложений, адресуемых органам власти Кировской области и Слободского района по размещению объектов капитального строительства областного и районного значения;

- подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов, земель лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения;

9) повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий населенных пунктов, путем достройки недостроенных кварталов, комплексной их реконструкции;

10) сохранение исторического облика застройки населенных пунктов, ландшафтных природных территорий, исторического и архитектурно-пространственного своеобразия;

11) оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду.

12) формирование системы общественных центров в каждом населенном пункте, вдоль автомобильной дороги Киров –Белая Холуница  и в зонах новой жилой застройки;

13) обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых поселковых улиц и дорог, объездных автомобильных дорог, транспортных развязок, железнодорожных переездов;

14) развитие общественного транспорта;

15) оптимизация системы водоснабжения для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства.

16) реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

17) прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реки, ручьи и другие водотоки на территории сельского поселения;

18) строительство очистных канализационных сооружений;

19) повышение мощности и надежности систем электроснабжения;

20) реконструкция существующих и строительство новых источников электроснабжения;

21) развитие системы газоснабжения населенных пунктов;

22) модернизация систем связи и информатизации;

23) совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых и промышленных отходов;

24) сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду;

25) выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарковые зоны, пляжи и других территорий для спорта, отдыха и рекреации, выделение природного каркаса.

Глава 11. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Главный принцип решения задач генерального плана – комплексность при организации деятельности и взаимодействии различных уровней публичной власти, осуществляющих градостроительную деятельность на территории МО «Шиховское сельское поселение».

Решение задач основано на непересекающихся полномочиях и принципах:

а) независимости нижестоящих уровней власти от бездеятельности вышестоящих уровней публичной власти в сфере территориального планирования;

б) формализации процедур согласования документов территориального планирования по субъектам, предметам и срокам согласования.

Любое решение в области территориального планирования принимается в контексте правовых норм, фактов и обстоятельств. Таким «контекстом – рамками» для территориального планирования является федеральный и региональный каркас территории, который органы местного самоуправления МО «Шиховское сельское поселение» должны принимать как данность, учитывать и не посягать на него и который включает два компонента: территории и объекты. Выделение федерального, регионального и районного каркаса – одна из задач схемы территориального планирования поселения, которая решена на основании действующих нормативных документов, документов кадастрового учета.

Вместе с тем, для решения некоторых задач, в схеме территориального планирования сформулированы предложения, адресуемые  Кировской области, Слободскому муниципальному району и сопредельным муниципальным образованиям в отношении изменения административных границ, границ категорий земель, территорий и зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и районного  значения.

Генеральный план содержит предложения по совместным действиям органов публичной власти разного уровня и сопредельных муниципальных образований для реализации отдельных положений проекта.

Наибольшей эффективности при реализации решений генерального плана, принимаемым на уровне поселкового управления можно достичь при направлении средств на подготовку условий для привлечения инвестиций, в частности, в подготовку земельных участков для предоставления их частным инвесторам для строительства (как производственного, так и жилищно-гражданского).

Вторым направлением является повышение привлекательности для проживания населенных пунктов за счет улучшения экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий, благоустройства и улучшения социального обслуживания.

Третье направление – размещение на существующих производственных площадках в границах населенных пунктов новых, более эффективных видов производственной и иной хозяйственной деятельности, посредством введения правового зонирования.

Жилищное строительство

Планируемая структура нового жилищного строительства, позволяет учесть интересы разных слоев населения, в том числе, городов Кирова и Слободской, составляющего часть сезонно проживающего населения, и представлена жилыми домами с приусадебными участками площадью от 0,12 га до 0,2 га. Общая площадь  индивидуального жилого дома принята от 70 до 150 кв.м.

Индивидуальная усадебная застройка – на свободных (незастроенных) земельных участках площадью 416,67 га.

На свободной территории предполагается разместить жилищный фонд общей площадью 272012 м2. При проектной жилищной обеспеченности в 26 м2/чел проживание 10450 чел.

Все предлагаемые участки расположены на благоприятных для проживания территориях.

Планировочные участки индивидуальной жилой застройки расположены по разные стороны трассы регионального значения. Пешеходные связи, пересекающие эту трассу, создадут угрозу жизни населения, проживающего в данных планировочных участках. Застройка возможна только после выполнения следующих условий:

Вариант 1. Организация объездной дороги непрерывного движения за пределами населенных пунктов и проектируемых жилых участков.

Вариант 2. Обеспечение безопасности транспортного и пешеходного движения посредством:

- пересечения пешеходных и транспортных потоков в разных уровнях;

- исключения пересечения дороги регионального значения с дорогами местного значения в одном уровне;

- устройства шумо- и пылезащитных экранов на участках региональной трассы, проходящей в границах населенных пунктов или на прилегающих участках.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реализации генерального плана предполагает, в основном, выполнение мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития Слободского района и МО «Шиховское сельское поселение», а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительстве нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с планируемым функциональным зонированием, представленным на «Сводной схеме (Основной чертеж)», на которой выделены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и даны предложения по размещению объектов районного значения.

Сельское хозяйство, промышленность, малое предпринимательство.

Проектом генплана планируется сохранение большинства существующих и выделение новых площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных предприятий и объектов малого предпринимательства.

Площадки, располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий 2 и 5 класса вредности с санитарно-защитными зонами 500 и 50 метров соответственно, не оказывающие влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.

Для ведения сельского хозяйства предполагается сохранение территорий в границах земель сельскохозяйственного назначения, выделенных на Схеме планируемых границ территорий и земель.

Транспортная инфраструктура и транспортное обслуживание

Генпланом планируется возобновить пассажирское сообщение между г. Киров и 
г. Слободской по железной дороге.

В перспективе в д. Шихово и в других населенных пунктах сохраняется существующая сеть улиц и дорог, которая дополняется новыми объектами транспортной инфраструктуры, в основном, на участках нового жилищного строительства.

Главными мероприятиями местного (поселкового) значения планируются работы по благоустройству улично-дорожной сети в границах населенных пунктов.

Проектом сформулированы предложения, адресуемые администрации Слободского муниципального района о строительстве автомобильных дорог между населенными пунктами, расположенными в границах МО «Шиховское сельское поселение», а также, соединяющих населенные пункты МО «Шиховское сельское поселение» с городом Слободской и населенными пунктами, расположенными на территориях сопредельных муниципальных образований:

# РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

# ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

| № п/п | Наименование мероприятий, (предложений), зона планируемого размещения объектов капитального строительства (проведения мероприятий) | Для каких целей предлагается | Значение, кому адресовано | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение границ территорий и земель |  |  |  |
|  | А. Изменение границ населенных пунктов. |  |  |  |
| 1.1. | Изменение границы населенного пункта д. Шихово: включение части земель сельскохозяйственного назначения с юго-западной, северо-западной и северо-восточной стороны д. Шихово в состав населенного пункта. | Упорядочение (оптимизация) планировочной организации и функционального зонирования территории: а) обеспечение земельными участками для размещения объектов капитального строительства, в частности, жилого фонда; б) обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов. | Предложение, адресуемое органам власти Кировской области и Слободского муниципального района о разработке соответствующих документов территориального планирования, внесении изменений в закон Кировской области «Об административно-территориальном устройстве» и последующем принятии решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством. |
| 1.2. | Изменение границы населенного пункта д. Трушковы: включение в границы части земель сельскохозяйственного назначения, с юго-западной и северной стороны. | а) обеспечение земельными участками для нового жилищного строительства; б)стимулирование инвестиционной деятельности в сфере жилищного строительства; в) повышение эффективности использования земель; г) увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость; д) обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов. | Предложение, адресуемое органам власти Кировской области и Слободского муниципального района о разработке соответствующих документов территориального планирования и последующем принятии решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством. |
| 1.3. | Изменение границы населенного пункта д. Семаки (включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на севере, юго-западе, юге). |  |  |  |
| 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. 1.22. 1,23. | Изменение границы населенного пункта д. Зониха: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения. Изменение границы населенного пункта д. Подберезы: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-востоке. Изменение границы населенного пункта д. Столбово: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-востоке. Изменение границы населенного пункта д. Шмагины: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-востоке. Изменение границы населенного пункта д. Нагорена: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в восточной части. Изменение границы населенного пункта д. Лубни: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юге. Изменение границы населенного пункта д. Моргуновы: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-западе. Изменение границы населенного пункта д. Головизнены: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-востоке. Изменение границы населенного пункта д. Суворовы: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-западе. Изменение границы населенного пункта д. Бабичи: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-западе. Изменение границы населенного пункта д. Боровые: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на севере, западе деревни. Изменение границы населенного пункта д. Н. Булдаки: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-западе. Изменение границы населенного пункта д. В. Булдаки: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-западе. Изменение границы населенного пункта д. Суворовы: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-западе, западе, юго-западе, юге, юго-востоке деревни. Изменение границы населенного пункта д. Никульчино: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных вдоль берега р. Вятка, на северо-востоке, юго-востоке деревни. Изменение границы населенного пункта д. Навалихины: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-западе и вдоль берега р. Вятка. Изменение границы населенного пункта д. Сунцовы: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-востоке деревни и вдоль берега р. Вятка. Изменение границы населенного пункта д. Кузнецы: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-западе. Изменение границы населенного пункта д. Конец: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-западе Изменение границы населенного пункта д. Семенихины: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юге деревни. | Упорядочение (оптимизация) планировочной организации и функционального зонирования территории: а) исключение проживания населения на территории, не соответствующей санитарным требованиям и условиям безопасного проживания; б) обеспечение земельными участками для нового жилищного строительства; в) стимулирование инвестиционной деятельности в сфере жилищного строительства; г) повышение эффективности использования земель; д) увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость; д) обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов; е) исключение участка автодороги районного значения г. Киров – г. Слободской из территории населенного пункта в целях обеспечения безопасности дорожного движения и улучшения санитарного состояния территории населенного пункта. | Предложение, адресуемое органам власти Кировской области и Слободского муниципального района о разработке соответствующих документов территориального планирования, внесении изменений в закон Кировской области «Об административно-территориальном устройстве» и последующем принятии решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством. |
| 1.5. | Исключение д. Запиваловы из состава населенных пунктов (в случае принятия второго варианта размещения новой площадки под вынос зверохозяйства) | По основанию. указанному в п. 2.2. настоящего раздела. | Предложение, адресуемое органам власти Кировской области о внесении изменений в закон Кировской области «Об административно-территориальном устройстве». | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством. |
|  | Б. Изменение границ категорий земель |  |  |  |
| 1.6. | Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов. | В соответствии с основаниями, изложенными в п/п.1.1. – 1.5. | Предложения, адресуемые правительству Кировской области (в отношении земель, находящихся в собственности Кировской области), либо правительству Российской Федерации (в отношении земель, находящихся в собственности Российской Федерации) об изменении границ земель сельскохозяйственного назначения и отнесении их к землям населенных пунктов | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством. |
| 2. | Оптимизация (упорядочение) функционального зонирования территории поселения, в том числе, территорий населенных пунктов. |  |  |  |
| 2.1. | Установление границ функциональных зон. На территории поселения выделены следующие типы функциональных зон. 1) Жилые зоны, в том числе: а) среднеэтажной многоквартирной застройки; б) малоэтажной индивидуальной застройки. 2)Производственно-коммунальные зоны, в том числе: а) в границах населенных пунктов; б) на отдельных территориях за границами населенных пунктов, преимущественно вдоль основных транспортных коммуникаций, на территориях неблагоприятных для жилищного строительства и ведения сельского хозяйства. 3) Общественно-деловые зоны. 4) Рекреационные зоны, в том числе: а) в границах населенных пунктов; б) за границами населенных пунктов. 5) Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: а) для ведения сельского хозяйства; б) садоводческие товарищества. 6) Зоны транспортной и инженерной инфраструктур. 7)Зоны специального назначения. | 1) Определение назначения использования отдельных участков территории, в целях обеспечения устойчивого развития поселения в целом, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. 2) Исключение проживания населения на территориях, не соответствующих санитарным требованиям и условиям безопасного проживания. 3) Подготовка оснований для изменения видов производственной и иной хозяйственной деятельности на отдельных участках территории, оказывающих негативное воздействие на население и окружающую природную среду. 4)Подготовка оснований для резервирования земельных участков для государственных и муниципальных нужд в целях последующего изъятия. 5) Обеспечение земельными участками для нового жилищного, общественно-делового и производственного строительства. 6) Стимулирование инвестиционной деятельности. 7) Повышение эффективности использования земель. 8) Увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость. 9) Обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов и земли иных категорий. | ОМС Шиховского сельского совета. Предложения, адресуемые правительству Кировской области (в отношении земель, находящихся в собственности Кировской области), либо правительству Российской Федерации (в отношении земель, находящихся в собственности Российской Федерации) об изменении границ земель сельскохозяйственного назначения и отнесении их к землям населенных пунктов или землям иных категорий. | Утверждение генерального плана. Принятие плана реализации генерального плана. Подготовка и принятие правил землепользования и застройки. Выполнение соответствующих процедур, необходимых по законодательству в целях перевода части земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. |
| 2.2. | Вынос зверохозяйства «Вятка» на новую площадку | Исключение вредного воздействия на население д. Зониха, д. Пантелеевы и Столбово объекта, размещение которого не соответствует санитарным требованиям. | ОМС МО «Шиховское сельское поселение» - обеспечение выполнения мероприятий по формированию нового земельного участка в соответствии с генеральным планом. Руководству предприятия – подготовка проектной документации на строительство объекта на новой площадке по одному из предложенных генеральным планом вариантов. | Утверждение генерального плана. Подготовка и принятие Правил землепользования и застройки. Формирование и предоставление земельного участка. Подготовка проектной документации на строительство объекта. |
| 3. | Развитие транспортной инфраструктуры. |  |  |  |
|  | А. Строительство объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры. |  |  |  |
| 3.1 | Строительство автомобильной дороги д. Столбово через д. Запиваловы, д. Моргуновы и д. Головизнины до д. Суворовы, от д. Нагорена через д. Боровые до д. Навалихины | Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, обеспечение большей безопасности проживания жителей и привлекательности района для застройщиков. | Местное (районное) значение. | В соответствии с программой социально-экономического развития района. |
| 3.2. | Строительство автомобильных дорог от д. Суднишниковы до пересечения с дорогой Киров – Боровица – Баташи, от д. Суднишниковы до д. Сунцовы | Обеспечение транспортного обслуживания населения Шиховского сельсовета и города Слободского. | Предложение для совместного решения по строительству автомобильных дорог на основе соглашения между администрацией Слободского муниципального района, муниципальным образованием «Шиховское сельское поселение». | В соответствии с планом реализации соглашения о строительстве автодорог и улично-дорожной сети между Слободским муниципальным районом, муниципальным образованием «Шиховское сельское поселение» |
| 3.3. | Строительство дорожного покрытия проезжей части главной улицы в границах д. Семаки, д. Столбово, д. Моргуновы, д. Головизнины, д. Суворовы, д. Машкачи, д. Бабичи, д. Никульчино, д. Навалихины, д. Сунцовы, д. Кузнецы, д. Семенихины, д. Конец |  |  |  |
| 3.4. | Строительство автомобильных дорог от д. Никульчино до перекрестка с дорогой Киров – Боровица – Баташи, от д. Сунцовы через д. Навалихины и д. Никульчино до п. Боровица, от д. Н. Булдаки до дороги в д. Боровые, дороги с. Порошино - д. Нижние Булдаки - д. Сунцовы | Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, обеспечение большей безопасности проживания жителей и привлекательности района для застройщиков. | Предложение, адресуемое администрации Слободского района. | В соответствии с программой социально-экономического развития района. |
| 3.5. | Строительство 2-х автомобильных мостов через р. Никульчинка вблизи д. Суворовы и р. Рудинак в дер. Боровые | Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, обеспечение большей безопасности проживания жителей и привлекательности района для застройщиков. | Предложение, адресуемое администрации Слободского района. | В соответствии с программой социально-экономического развития района. |
|  | Б. Развитие системы транспортного обслуживания и общественного транспорта. |  |  |  |
| 3.6. | Организация нового автобусного маршрута п. Сидоровка – п. Боровица, проходящий через деревни: Конец, Кузнецы, Сунцовы, Навалихины, Никульчино и Бабичи | 1)Обеспечение населения общественным транспортом. 2)Обеспечение условий для развития внутреннего туризма. 3)Повышение привлекательности и доступности территории для развития туризма и отдыха. | Районное значение. Предложение, адресуемое администрации Слободского района. | В соответствии с программой социально-экономического развития Слободского района. |
| 3.7. | Оптимизация системы железнодорожных перевозок по железнодорожной ветке Гирсово-Слободской - организация пассажирских перевозок с остановочной платформой в районе д. Запиваловы. Строительство ж/д переезда в районе д. Запиваловы. | 1)Повышение привлекательности территории для проживания и развития туризма и отдыха. 2)Создание новых качественных условий проживания населения, способствующих активизации миграционных процессов трудовых ресурсов между г. Киров, г.Слободской и Шиховским сельским поселением. 3)Обеспечение удобного железнодорожного обслуживания территорий развиваемых производственных площадок. | Региональное значение Предложение Правительству Кировской области для включения в областную целевую программу, осуществляемую совместно с ОАО «Российские железные дороги», Слободским муниципальным районом и городами Киров и Слободской. | В соответствии с областной целевой программой. |
| 4. | Развитие инженерной инфраструктуры. |  |  |  |
| 4.1 | Строительство газопроводов высокого, среднего давления для обеспечения сельских населенных пунктов и новых промышленно-коммерческих территорий. | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории Шиховского сельского поселения, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. 2)Улучшение экологической обстановки и условий природопользования. 3)Повышения инвестиционной привлекательности территорий. | Региональное и районное значение. | В соответствии с областной и районной программой газификации района. |
| 4.2 | Строительство газораспределительной станции южнее д. Барамзы. |  |  |  |
| 4.3 | Развитие инженерной инфраструктуры территорий населенных пунктов, расположенных в зоне интенсивного градостроительного развития | 1)Обеспечение условий для строительства жилья, объектов общественного назначения и производственных объектов на территориях в границах населенных пунктов, входящих в состав зоны интенсивного градостроительного развития. 2)Увеличение инвестиционной привлекательности территорий и увеличение стоимости земельных участков. 3)Подготовка земельных участков для предоставления частным инвесторам для строительства объектов. | Местного (поселкового) значения | После утверждения генерального плана, на основании специальных комплексных программ и схем развития инженерной инфраструктуры. |
| 5. | Размещение объектов капитального строительства социального назначения и обслуживания населения. |  |  |  |
|  | А. Объекты физкультуры и спорта |  |  |  |
| 5.1 | Открытые спортивные комплексы в д. Кузнецы, д. Сунцовы, Навалихины, д. Бабичи, д. Никульчино. | 1)В целях развития инфраструктуры спорта и отдыха на территории Шиховского сельского поселения. 2)Обеспечение условий занятий спортом жителей населенных пунктов Шиховского сельского поселения. | Местное значение. Предложение, органам местного самоуправления Слободского района и Шиховского сельского поселения о разработке и реализации совместной целевой программы по развитию инфраструктуры физкультуры и спорта Шиховского сельского поселения и Слободского района | Согласно совместной целевой программе по развитию инфраструктуры физкультуры и спорта Шиховского сельского поселения и Слободского района. |
|  | Б. Объекты образования |  |  |  |
| 5.2 | Строительство детского сада на 70 мест в д. Бабичи, д.Сунцовы. | 1)Обеспечение необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях в соответствии с действующими региональными нормами. | Местное значение. В соответствии с действующей программой «Развитие образования Шиховского сельского поселения». | Согласно программы «Развитие образования Шиховского сельского поселения». |
|  | В. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 5.3 | Строительство клуба на 250 мест в д. Бабичи | 1)Обеспечение условий для проведения досуга населением, проведения культурно-массрвых, мероприятий, организации кружковой работы. 3)Создание новых рабочих мест в сфере культурно-бытового и социального обслуживания населения. | Местное значение. | Согласно программе социально-экономического развития Слободского района |
|  | Г. Объекты отдыха и туризма. |  |  |  |
| 5.4. | Организация зоны отдыха между д. Машкачи и д. Боровые и юго-западнее д. Конец | 1)Обеспечение условий для проведения досуга, занятий спортом и отдыха населения Шиховского сельсовета, Слободского района и города Киров. | Местное (рйонное) значение. Предложение, органам местного самоуправления Слободского района и Шиховского сельского поселения о разработке и реализации совместной целевой программы по развитию инфраструктуры физкультуры и спорта Шиховского сельского поселения и Слободского района | Согласно программе социально-экономического развития Слободского района. |
|  | Д. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| 5.5. | Строительство пожарного депо в д. Бабичи | Обеспечение пожарной безопасности населения | Районное значение. | Согласно программе социально-экономического развития Слободского района |
| 6. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.1 | Ликвидация несанкционированных мест складирования отходов c последующей рекультивацией территорий. | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Районное значение. Предложение о включении в целевую программу Слободского муниципального района. | Согласно программе социально-экономического развития Слободского района. Первоочередное мероприятие. |
| 6.2 | Рекультивация территории золоотвала Кирово-Чепецкой ТЭЦ |  |  |  |

# РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

Описание мероприятий выделены в том III и снабжены графическими пояснительными материалами. Мероприятия разработаны в объеме, обосновывающем планировочные решения, и требуют детализации на последующих стадиях проектирования.

# РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2008 г. | На период до 2035-2040гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория МО «Шиховское сельское поселение» |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 9680 | 9680 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | сельхоз назначения | га | 4784,37 | 4021,41 |
|  |  | % | 50,17 | 41,55 |
|  | населенных пунктов | га | 537,3 | 1292,41 |
|  |  | % | 5,55 | 13,35 |
|  | транспорта | га | 107,12 | 149 |
|  |  | % | 1,11 | 1,57 |
|  | лесного фонда | га | 3606,54 | 3551,2 |
|  |  | % | 37,25 | 36,68 |
|  | водного фонда | га | 477,72 | 477,72 |
|  |  | % | 4,94 | 4,94 |
|  | специального назначения | га | 1,7 | 0,85 |
|  |  | % | 0,02 | 0,01 |
|  | промышленности | га | 85,07 | 175,51 |
|  |  | % | 0,88 | 1,81 |
|  | особо охраняемых территорий и объектов | га | 9,6 | 8,9 |
|  |  | % | 0,1 | 0,09 |
| 1.2 | жилые зоны | га | 289,18 | 779,94 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселения (…) | 2,86 | 7,74 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | средней этажности жилая застройка | га | 10,22 | 10,22 |
|  |  | % от жилой зоны | 3,53 | 1,31 |
| 1.2.2 | индивидуальная жилая застройка постоянного проживания | га | 278,96 | 769,72 |
|  |  | % от жилой зоны | 96,47 | 98,69 |
| 1.3 | общественно-деловые зоны | га | 9,22 | 61,04 |
|  |  | (…) | 0,09 | 0,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | - административно-делового назначения | га | 0,31 |  |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 3,36 |  |
| 1.3.2 | - социально-бытового назначения | га | 2,35 |  |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 25,48 |  |
| 1.3.3 | - торгового назначения | га | 0,44 |  |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 4,77 |  |
| 1.3.4 | - учебно-образовательного назначения | га | 2,44 |  |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 26,46 |  |
| 1.3.5 | - культурно-досугового назначения | га | 1,15 |  |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 12,47 |  |
| 1.3.6 | - здравоохранения | га | 0,31 |  |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 3,36 |  |
| 1.3.7 | - спортивного назначения | га | 2,22 |  |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 24,07 |  |
| 1.4 | зоны инженерной инфраструктуры | га | 4,78 | 5,04 |
|  |  | (…) | 0,05 | 0,05 |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га | 0,67 | 1,69 |
|  |  | (…) | 0,001 | 0,02 |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 8,08 | 27,13 |
|  |  | (…) | 0,08 | 0,27 |
| 1.7 | Зоны акваторий | га | 1537,92 | 1537,92 |
|  |  | (…) | 15,26 | 15,26 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | - акваторий | га | 515,14 | 515,14 |
|  |  | % от зоны акваторий | 33,5 | 33,5 |
| 1.7.2 | - болота | га | 1022,78 | 1022,78 |
|  |  | % от зоны акваторий | 66,5 | 66,5 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ (на 2008г.) |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2072 | 2500 |
|  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | 100 | 120,6 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 365 | 440 |
|  |  | % от общей численности населения | 17,61 | 21,23 |
| 2.2.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1252 | 1510 |
|  |  | % от общей численности населения | 60,42 | 72,87 |
| 2.2.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 455 | 549 |
|  |  | % от общей численности населения | 21,96 | 26,5 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда | тыс.кв. м. общей площади квартир | 45516 | 326651 |
|  |  | количество домов | 372 | 1655 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м. / чел. | 18 | 26 |
| 3.3 | Обеспеченность жил. фонда сетями инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.3.1 | Газоснабжение | % от общего объема жил. фонда | 45 | 100 |
| 3.3.2 | Электроснабжение | % от общего объема жил. фонда | 100 | 100 |
| 3.3.3 | Водоотведение | % от общего объема жил. фонда | 50 | 100 |
| 3.3.4 | Водопровод | % от общего объема жил. фонда | 81 | 100 |
| 3.3.5 | Теплоснабжение | % от общего объема жил. фонда | 48 | 100 |
| 3.6.6 | Связь (телефонизация) | % от общего объема жил. фонда | 70 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект (мест) | 1 | 1 (60) |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | ФАП | объект (посещ./смену) | 5(6) | 18(6) |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.3.1 | Общественный центр (клуб, библиотека, КБО, отделение сбербанка и связи) | объект (мест) | - | 5 (50) |
| 4.4 | Объекты административно-делового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Администрация | объект | 1 |  |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазин смешанных товаров | кв.м. торговой площади | 650 | 750 |
| 4.6 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.6.1 | Пожарная часть | объект (а/машин) | - | 1 (1) |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и дорог - всего в том числе: | км | 18,28 | 23,51 |
|  | - главных улиц | км | 2,79 | 2,79 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 15,49 | 20,72 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | тыс. куб. м./в сутки | 1,118 | 4,011 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,417 | 2,416 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,565 | 0,650 |
|  | - на поливочные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,136 | 0,837 |
|  | - прочие (дачные массивы и санатории) | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,108 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 4,391 | 4,391 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | 4,391 | 4,391 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 494 | 287 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 184 | 197 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 5,233 | 10,578 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего в том числе: | тыс. куб. м./в сутки | 0,698 | 2,816 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,401 | 2,399 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,297 | 0,341 |
|  | - прочие (дачные массивы и санатории) | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,076 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 1,1 | 3,245 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 4,281 | 7,064 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч | 950 | 1350 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 113,89 | 141,54 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла – всего в том числе: | Гкал/год | 5 | 5,4 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 5 | 5,4 |
| 6.4.2 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 63,5 | 70 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 11,5 | 11,5 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего в том числе: | куб.м./год |  | 2559000 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб.м./год |  | 2559000 |
| 6.5.2 | Источники подачи газа | СУГ, ИБУ | СУГ-2 шт, ИБУ-388 шт | ГРС д. Барамзы |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | 2,3 | 80 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |