СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | Текстовая часть | Пояснительная записка |  |
| Альбом 1 | Графические материалы | Чертежи, схемы |  |

| Графические материалы |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование | Масштаб |
| 1. | Чертёж межевания территории | 1:1000 |
| 2. | Схема расположения элемента планировочной структуры | 1:10000 |
| 3. | Схема использования территории в период подготовки проекта межевания | 1:1000 |
| 4. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 |

| Исходные документы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование | стр. | Примечание |
| 1. | Постановление от 10.10.2022г. №498 |  |  |
| 2. | Задание на разработку документации по планировке территории |  |  |
| 3. | Кадастровый план территории квартала 43:30:090106, 43:30:390111 |  |  |
| 4. | Правила землепользования и застройки Шиховского с/п |  |  |

Содержание тома 1

| № п/п. | Наименование | стр. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Пояснительная записка |  |  |  |
|  | Исходные документы |  |  |
| 1. | Общая часть |  |  |
| 1.1. | Основные задачи проекта |  |  |
| 1.2. | Характеристика проектируемой территории |  |  |
| 1.3. | Природные условия и местные условия строительства |  |  |
| 1.4. | Транспорт и улично-дорожная сеть |  |  |
| 1.5. | Охрана окружающей среды |  |  |
| 1.6. | Противопожарные мероприятия |  |  |
| 2 | Проект межевания |  |  |
| 2.1 | Пояснения к чертежу межевания территории. |  |  |

1.Общая часть.

Проект межевания, выполнен на основании постановления администрации Шиховского поселения №498 от 10.10.2022 года и Задания на разработку документации по планировке территории, подготовленного отделом градостроительства и землеустройства Слободского района.

Проектная документация выполнена в соответствии с заданием на разработку документации по планировке территории, с действующими градостроительными регламентами, санитарно-гигиеническими нормами и правилами, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Документация по проекту межевания подготовлена в соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и архитектуры и нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках действующего законодательства.

При разработке использовались:

1. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 131-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации”;

2. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2011);

3. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

4. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНИП 11-04-2003 от 29.10.2002 г. (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);

# 5. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

6. РНГП Кировской области, утверждены постановлением Правительства Кировской области  № 19/261 от 30.12.2014;

7. Правила землепользования и застройки Шиховского сельского поселения;

8. Генеральный план Шиховского сельского поселения;

9. Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации";

10. ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости».

  - Основные задачи проекта

Основными задачами проекта являются:

Перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности и земель государственной собственности в соответствии с действующим законодательством, в целях исключения чересполосицы, вклинивания, вкрапливания и обеспечения доступа  земельных участков  до земель общего пользования в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст.39.28 Земельного кодекса РФ.

В состав проекта межевания, согласно заданию на разработку проекта, норм ст.41 главы 5 Градостроительного кодекса РФ разрабатываются следующие виды документации:

Проект межевания территории:

Проект межевания территории включает чертежи, на которых устанавливаются: - красные линии; отображаются:  линии застройки; линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; границы формируемых земельных участков, подлежащих застройке объектам капитального строительства и границы земельных участков линейных объектов; границы зон публичных сервитутов. Изменения проекта межевания заключаются в установлении видов разрешенного использования образуемых земельных участков.

  - Характеристика проектируемой территории

Проектируемая территория, расположенной в юго-западной части населённого пункта д.Шихово, представляет собой массив, состоящий из земельных участков с кадастровыми номерами 43:30:090106:164, 43:30:390111:52 и земель квартала 43:30:090106, общей площадью 1,1582га., категория земель – земли населенных пунктов.

В соответствии с документами по планировке и правил землепользования и застройки  Шиховского с/п, земельный участок :ЗУ1 входит в зону Ж-1 «зона индивидуальной жилой застройки и блокированной жилой застройки усадебного типа». Проектирование инженерных сетей не проводится, подключение планируется от существующих сетей. В границах участка :ЗУ2 градостроительные регламенты не распространяются, территориальная зона не установлена.

  - Природные условия и местные условия строительства

Проектируемая территория в соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» относится к району – I В климатического районирования.

Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – умеренно-континентальный с умеренно-теплым летом и холодной снежной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,1оС. Наиболее теплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой воздуха +17,9 оС, самым холодным – январь со среднемесячной температурой -22,1 0С.

Длительность безморозного периода около 120 дней. Годовое количество осадков 500-600 мм. Господствуют ветры западных направлений: зимой - юго-западные, летом - северо-западные.  Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,7м.

Рельеф рассматриваемой территории спокойный, благоприятный для строительства.

Массив  расположен в юго-западной  части д.Шихово. Объект планировки с северной части примыкает к жилой зоне д.Шихово, с южной к производственной зоне д.Шихово. Участок :ЗУ2 является частью существующей улично-дорожной сети д.Шихово.

1.4 Транспорт и улично-дорожная сеть

Система улично-дорожной сети составляет основу планировочной структуры населённого пункта и призвана обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, расположенными на территории населённого пункта, с объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Проектом установлено отнесение участка :ЗУ2 к землям ощего пользования д.Шихово, который является частью сложившейся улично-дорождной сети д.Шихово.

- 1.5 Охрана окружающей среды

В целях охраны окружающей среды вся свободная от застройки территория в границах выделенного земельного участка озеленяется и благоустраивается. Озеленение территории способствует очистке воздуха от загрязнений, шумозащите, улучшает микроклимат и санитарно-гигиенические условия. Бытовые отходы и мусор собираются в контейнер накопитель, который периодически очищается спецмашинами и вывозится на общегородскую свалку.

До начала строительства производится снятие плодородного слоя почвы с площадки. Плодородный грунт потом используется для образования плодородного слоя при озеленении участка, для восстановления земель, нарушенных при устройстве вне площадочных коммуникаций.

Проектируемая территория должна удовлетворять всем нормам и требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого-либо отступления от них. Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды. Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Территория должна предохраняться от попадания в неё горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду максимально снижено. При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.

1.7 Противопожарные мероприятия

Главной целью разработки данного раздела является обеспечение жизнедеятельности жителей и обеспечение возможности проведения спасательных работ и тушения пожара пожарными подразделениями.

Проектируемые здания предусматирваются I-V степень огнестойкости.

Проектируемые здания в зависимости от степени огнестойкости  размещены друг от друга  на расстояниях, установленных в соответствие с табл. 1* прил. 1* СНиП 2.07.01-89*.

Проектом предусмотрен подъезд  к проектируемому земельному участку, дающий возможность при необходимости проезда пожарной машины.

Наружное пожаротушение предусматривается от существующих противопожарных резервуаров д.Шихово, их размещение с радиусом обслуживания 200 метров обеспечит пожаротушение каждого защищаемого здания. Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" п. 2.12 и табл.5 составит 10 л/с. Проектом межевания устраняется вклинивание, чересполосица в существующей застройке д.Шихово.

2.Проект межевания

- Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

- Подготовка проекта межевания осуществляется применительно к подлежащей застройке территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры.

- Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учётом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действующих в период застройки.

- Проект межевания включает в себя чертёж межевания территории, на котором отображаются:

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков под линейными объектами;

- Границы формируемых земельных участков, подлежащих застройке объектами капитального строительства и границы земельных участков линейных объектов, а также их площадь и вид разрешённого использования;

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы зон с особыми условиями использования территорий.

  - Пояснения к проекту межевания территории.

По территории проектирования проходит линия Вл 10кв с охранной зоной 10м. в каждую сторону и ВЛ-0,4кВ с охранной зоной 2м. в каждую сторону.

При перераспределении  прибавляется  к участку :ЗУ1 территория площадью 139кв.м. для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности и чересполосицы  в соответствии с Земельным кодексом  39.28 п.1.2..  Самостоятельные участки  из присоединяемых территорий не сформировать, так как зона застройки отсутствует при соблюдении минимальных отступов от границ участка и охранных зон, либо являются очень маленькими для размещения каких либо объектов недвижимости. Размер участков меньше минимально допустимого для  вида использования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».

Описание земельных участков:

| номер участка | площад, кв.м. | Разрешенное использование по градрегламенту | Разрешенное использование по классификатору |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 1855 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код.2.2) | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код.2.2) |
| :ЗУ2 | 9727 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) |
| :ЗУ1 |  | Входят в территориальную зону Ж-1 «зона индивидуальной жилой застройки и блокированной жилой застройки усадебного типа» |  |
| :ЗУ2 |  | Территориальная зона не установлена |  |
| :ЗУ1-:ЗУ2 |  | категория земель – земли населенных пунктов |  |
| :ЗУ1-:ЗУ2 |  | Местоположение: Российская Федерация, Кировская область, Слободской район, Шиховское с/п, д.Шихово |  |