1.Общая часть.

Проект планировки, совмещённый с проектом межевания, выполнен на основании распоряжения администрации Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской области №292 от 26.12.2016 и Задания на разработку документации по планировке территории, подготовленного отделом градостроительства и землеустройства Слободского района.

Проектная документация выполнена в соответствии с заданием на разработку документации по планировке территории, с действующими градостроительными регламентами, санитарно-гигиеническими нормами и правилами, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и архитектуры и нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках действующего законодательства.

При разработке использовались:

1. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 131-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации”;

2. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2011);

3. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

4. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНИП 11-04-2003 от 29.10.2002 г. (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);

# 5. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

6. РНГП Кировской области, утверждены постановлением Правительства Кировской области  № 19/261 от 30.12.2014;

7. Правила землепользования и застройки Шиховского сельского поселения;

8. Генеральный план Шиховского сельского поселения;

9. Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации";

10. ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости».

# 11. СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

  - Основные задачи проекта

Основными задачами проекта являются:

- Обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

- Удовлетворение современных потребностей в развитии и совершенствование социальной, информационной, инженерно-транспортной инфраструктур;

- Соблюдение общественных, частных интересов и прав, затрагиваемых строительством.

В состав единого проекта планировки и межевания, согласно заданию на разработку проекта планировки и проекта межевания территории, норм ст.41 – ст 46 главы 5 Градостроительного кодекса РФ разрабатываются следующие виды документации:

Основная часть проекта планировки:

- чертеж планировки территории;

- материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме, которые содержат:

- схему расположения элемента планировочной структуры;

- схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;

- схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта;

- схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;

  - Характеристика проектируемой территории

Общая планировочная структура проектируемой территории, расположенной в населённом пункте с. Волково и представляет собой массив, 43:30:420213:684 – 43:30:420213:1008.

В соответствии с документами по планировке территория определена для застройки индивидуальными 1-2-этажными 1-квартирными жилыми домами с земельными участками.

  - Природные условия и местные условия строительства

Проектируемая территория соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» относится к району – I В климатического районирования.

Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – умеренно-континентальный с умеренно-теплым летом и холодной снежной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,1оС. Наиболее теплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой воздуха +17,9 оС, самым холодным – январь со среднемесячной температурой -22,1 0С.

Длительность безморозного периода около 120 дней. Годовое количество осадков 500-600 мм. Господствуют ветры западных направлений: зимой - юго-западные, летом - северо-западные.  Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,7м.

Рельеф рассматриваемой территории умеренно-спокойный, благоприятный для строительства. Уклон равномерный.

- Характеристика жилой застройки

Проектируемая жилая застройка согласно "Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области", утверждённых Правительством Кировской области постановлением № 19/261 от 30.12.2014 года, согласно п.2.9.3.6. относится к малоэтажной жилой застройки застройке (усадебный тип), предусматривающей размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше 3-х надземных этажей).

Застройка предполагается 1-2 - этажными жилыми домами индивидуальной планировки от 80 до 250 м2 общей площади дома.

Расположение и планировка домов обеспечит нормативную инсоляцию проектируемой и существующей застройки.

Основными нормативными характеристиками жилой застройки являются показатели плотности застройки:

 коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади микрорайона, квартала, части квартала.

 коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади микрорайона, квартала, части квартала.

Для застройки одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками расчётные показатели не должны превышать:

| - Территориальные зоны | - Коэффициент застройки | - Коэффициент плотности - застройки |
| --- | --- | --- |
| Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | - 0,2 | - 0,4 |

Для планируемой территории расчётные показатели имеют следующие значения:

- общая площадь проектируемой территории -  64037 м2;

- площадь жилой застройки – 55819 м2;

- площадь коммунального обслуживания  - 232 кв.м.

- территория общего пользования – 7986 кв.м.

- площадь, занятая под  зданиями  и сооружениями  (при площади дома 250 кв.м.) – 11250  кв.м.

- общая площадь всех этажей зданий и сооружений  (при площади дома 250 кв.м.) – 22500 м.

- Кз = 11250 м2/ 64037 м2 = 0,2 ;

- Кпз = 22500 м2/ 64037 м2 = 0,4,

что не превышает нормативные показатели.

2.1. Предприятия и учреждения обслуживания

Проектируемая жилая застройка будет обеспечиваться предприятиями и учреждениями д. Бабичи, с. Николчино и д. Шихово.

Для сельских населенных пунктов принимают следующие пока-затели максимально допустимого уровня территориальной доступ-ности :

1. Детские дошкольные организации – 2 км. пешеходной и 10км. транспортной доступности

2. Общеобразовательные школы

- для учащихся I ступени обучения – 2 км  пешеходной и 10 км транспортной доступности;

- для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км  транспортной доступности.

Для отдельных населенных пунктов, входящих в состав сельских поселений и городских округов, для объектов, указанных в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2, допускается в местных нормативах градострои-тельного проектирования устанавливать  расчетные показатели, превышающие установленные, при соответствующем обосновании, выполненном на основе социально-демографического состава, плот-ности населения, социально-экономических условий развития сельского поселения, при обеспечении  подвозки детей до общеобразовательных организаций.

Расчёт численности населения:

площадь проектируемой застройки – 6,3118 га.

нормативная плотность населения - 14 чел./га (по приложению 5 СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений")

Расчётная численность – 6,4037 га х 14 чел./га = 90 чел.

Расчёт параметров объектов социального назначения (по приложению 7* СНиП 2.07.01-89*):

общеобразовательная школа: 180 мест/1 тыс.чел. х 90 чел. = 16 мест.

детское дошкольное учреждение: 100 мест/1 тыс.чел. х 90 чел. = 9 мест.

2.2. Транспорт и улично-дорожная сеть

Система улично-дорожной сети составляет основу планировочной структуры населённого пункта и призвана обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, расположенными на территории населённого пункта, с объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Проектируемая улично-дорожная сеть увязана с существующей улицей и имеет вид тупиковой системы с учётом функционального назначения улиц, интенсивности движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Расчётные параметры проезжей части приняты по табл.2 приложения 2 "Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области":

- ширина улицы в "красных линиях" – 12 метров;

- ширина проезжей части – 6,0 метра;

- число полос движения - 2;

- ширина пешеходной части тротуара - 1 метр,

- расчётная скорость движения – 20 км.ч.

2.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

В данном разделе предусмотрены положения о характеристиках развития систем инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития проектируемой территории для малоэтажного жилищного строительства.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение проектируемых жилых домов предусматривается от индивидуальных автоматизированных газовых или твёрдотопливных котлов, обеспечивающих необходимую потребность в тепле и горячей воде для каждого потребителя.

Электроснабжение и наружное освещение.

Подключение потребителей к электроснабжению предусматривается от существующих линий электропередачи, а также от новой линии, расположенной вдоль проектируемых улиц.

Наружное освещение жилой застройки предусматривается от вновь установленных ШУВ (шкафов управления включением).

Расчёт электроэнергии для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует определять в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. При размещении линий электропередачи в застройке следует учитывать требования СНиП 2.07.01.-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета устанавливаются с применением расчетного метода на одного проживающего, согласно постановлению Правительства Кировской области от 29.03.2007 № 90/148 «О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета».

- Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета устанавливаются с применением расчетного метода на одного проживающего, согласно постановлению Правительства Кировской области от 29.03.2007 № 90/148 «О нор-мативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета».

- Согласно вышеуказанного  постановления с учетом изменяющих документов норматив потребления коммунальной услуги по элек-троснабжению при следующих условиях:

- - в жилых помещениях  при отсутствии приборов учета

- - для индивидуальных жилых домов

- - с электрическими плитами

- - при условии проживания 3 человек

- - общей площади 200-300 кв.м.

- составляет 209кВт*ч в мес.

- Для территории планировки общее среднее потребление электроэнер-гии составляет:

- 209 кВт*ч в мес * 12мес * 45 участков =  112860  кВт*ч в год.

- Средняя протяженность электролинии по территории планировки составляет 1450  м.

- Для обеспечения территории планировки электроэнергией предусмотрено  1 места  для строительства трансформаторной подстанций.

Водоснабжение

предусматривается от индивидуальных скважин, расположенных на каждом проектируемом земельном участке.

Водоотведение.

Бытовая канализация предусматривается строительством индивидуальных септиков. Отвод дождевых и талых вод осуществляется по открытым лоткам дорог на рельеф.

Газоснабжение.

Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг потребления природного газа и сжиженного газа для населения Кировской области при отсутствии приборов учета устанавливают-ся с применением расчетного метода на одного жителя в месяц, со-гласно постановлению Правительства Кировской области от 26.04.2007 № 93/200 «О нормативах потребления коммунальных услуг по газоснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета».

Согласно вышеуказанного  постановления с учетом изменяющих документов норматив потребления коммунальной услуги по потреб-лению природного газа при следующих условиях:

- установлена газовая плита (приготовление пищи)

- газовый водонагреватель (горячее водоснабжение)

составляет 28,6 куб.м на 1 чел в месяц.

Для территории планировки общее среднее потребление природ-ного газа  составляет:

28,6 куб.м. на 1 чел в мес * 3чел * 12 мес * 46 участков = 46332  куб.м/год

Телевидение.

Для приема телесигнала на кровле зданий устанавливаются телеантенны.

2.4. Благоустройство и озеленение

Площадки для сушки белья и места для хранения средств личного автотранспорта предусматриваются на территории земельных участков собственников.

Тротуары и отмостки предлагается выполнять с асфальтобетонным покрытием.

Территория проектируемого участка максимально озеленяется посадкой деревьев, кустарников, засевом газонов травами. На отдельных перекрестках проездов и в местах размещения инженерных сооружений (пожрезервуары) предусмотрены посадки деревьев и кустарников.

- 2.5. Охрана окружающей среды

В целях охраны окружающей среды вся свободная от застройки территория в границах выделенного земельного участка озеленяется и благоустраивается. Озеленение территории способствует очистке воздуха от загрязнений, шумозащите, улучшает микроклимат и санитарно-гигиенические условия. Бытовые отходы и мусор собираются в контейнер накопитель, который периодически очищается спецмашинами и вывозится на общегородскую свалку.

До начала строительства производится снятие плодородного слоя почвы с площадки. Плодородный грунт потом используется для образования плодородного слоя при озеленении участка, для восстановления земель, нарушенных при устройстве вне площадочных коммуникаций.

Проектируемая территория должна удовлетворять всем нормам и требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого-либо отступления от них. Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды. Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Территория должна предохраняться от попадания в неё горюче-смазочных материалов. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду максимально снижено. При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.

2.6. Противопожарные мероприятия

Главной целью разработки данного раздела является обеспечение жизнедеятельности жителей и обеспечение возможности проведения спасательных работ и тушения пожара пожарными подразделениями.

Проектируемые дома имеют III-V степень огнестойкости.

Проектируемые здания размещены друг от друга на расстояниях не менее 15м. (нормативный противопожарный разрыв между зданиями и сооружениями V степени огнестойкости в соответствие с табл. 1* прил. 1* СНиП 2.07.01-89*) для деревянных домов, и не менее 10 м для кирпичных.

Проектом планировки предусмотрены подъезды ко всем проектируемым жилым домам, дающие возможность при необходимости проезда пожарной машины.

Наружное пожаротушение предусматривается от 2 запроектированного  противопожарного резервуара, расположенного на территории планировки, а также 1 ранее запроектированных противопожарных резервуаров, расположенных на смежной территории. Зоной доступности 200 метров обеспечит пожаротушение каждого защищаемого здания. Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" п. 2.12 и табл.5 составит 10 л/с.

2.7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Основные инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) разрабатываются в соответствии с заданием на проектирование по отдельному проекту. Данный раздел проектной документации обеспечивает мероприятия по защите территорий и поселений и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

- Проект межевания

- Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

- Подготовка проекта межевания осуществляется применительно к подлежащей застройке территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры.

- Подготовка проекта межевания территории осуществляется одновременно с  подготовкой проекта планировки территории.

- Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учётом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действующих в период застройки.

- Проект межевания включает в себя чертёж межевания территории, на котором отображаются:

- красные линии, утверждаемые в составе проекта планировки территории;

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков под линейными объектами;

- Границы формируемых земельных участков, подлежащих застройке объектами капитального строительства и границы земельных участков линейных объектов, а также их площадь и вид разрешённого использования;

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы зон с особыми условиями использования территорий.

  - Пояснения к чертежу межевания территории.

Объекты культурного наследия отсутствуют.

Линейные объекты – линия ВЛ-10кВ.

Проектное решение:

| №п/п | Номер участка | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-45 | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 2 | 46 | земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) |
| 3 | 47-48 | коммунальное обслуживание (код 3.1) |