СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | Текстовая часть | Пояснительная записка |  |
| Альбом 1 | Графические материалы | Чертежи, схемы |  |

| Графические материалы |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование | Масштаб |
| 1. | Чертёж планировки территории | 1:1000 |
| 1.1. | Схема расположения элемента планировочной структуры | 1:10000 |
| 1.2. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки | 1:1000 |
| 1.3. | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта | 1:2000 |
| 1.4. | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и схема зон с особыми условиями использования территории | 1:2000 |
| 1.5. | Схема электроснабжения | 1:2000 |
| 2. | Чертёж межевания территории | 1:1000 |
| 3. | Сводный чертеж градостроительных планов образованных земельных участков | 1:1000 |

| Исходные документы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование | стр. | Примечание |
| 1. | Постановление о разработке проекта планировки, совмещенного с проектом межевания и зонирования территории в д.Шмагины |  |  |
| 2. | Задание на разработку документации по планировке территории |  |  |
| 3. | Свидетельство о государственной регистрации права |  |  |
| 4. | Кадастровый план территории |  |  |

Содержание тома 1

| № п/п. | Наименование | стр. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Пояснительная записка |  |  |  |
|  | Исходные документы |  |  |
| 1. | Общая часть | 3 |  |
| 1.1. | Основные задачи проекта | 5 |  |
| 1.2. | Характеристика проектируемой территории | 6 |  |
| 1.3. | Природные условия и местные условия строительства | 7 |  |
| 2. | Характеристика жилой застройки | 7 |  |
| 2.1. | Предприятия и учреждения обслуживания | 9 |  |
| 2.2. | Транспорт и улично-дорожная сеть | 9 |  |
| 2.3. | Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения | 10 |  |
| 2.4. | Благоустройство и озеленение | 12 |  |
| 2.5. | Охрана окружающей среды | 13 |  |
| 2.6. | Противопожарные мероприятия | 14 |  |
| 2.7. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 15 |  |
| 3. | Проект межевания | 16 |  |
| 3.1. | Пояснения к чертежу межевания территории. | 17 |  |

1.Общая часть.

Проект планировки, совмещённый с проектом межевания, выполнен на основании постановления администрации Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской области №100 от 18.05.16года и Задания на разработку документации по планировке территории, подготовленного отделом градостроительства и землеустройства Слободского района.

Проектная документация выполнена в соответствии с заданием на разработку документации по планировке территории, с действующими градостроительными регламентами, санитарно-гигиеническими нормами и правилами, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и архитектуры и нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках действующего законодательства.

При разработке использовались:

1. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 131-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации”;

2. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2011);

3. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

4. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНИП 11-04-2003 от 29.10.2002 г. (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);

# 5. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

6. РНГП Кировской области, утверждены постановлением Правительства Кировской области  № 19/261 от 30.12.2014;

7. Правила землепользования и застройки Шиховского сельского поселения;

8. Генеральный план Шиховского сельского поселения;

9. Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации";

10. ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости».

# 11. СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

  - Основные задачи проекта

Основными задачами проекта являются:

- Обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

- Удовлетворение современных потребностей в развитии и совершенствование социальной, информационной, инженерно-транспортной инфраструктур;

- Соблюдение общественных, частных интересов и прав, затрагиваемых строительством.

В состав единого проекта планировки и межевания, согласно заданию на разработку проекта планировки и проекта межевания территории, норм ст.41 главы 5 Градостроительного кодекса РФ разрабатываются следующие виды документации:

Основная часть проекта планировки:

- чертеж планировки территории;

- материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме, которые содержат:

- схему расположения элемента планировочной структуры;

- схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;

- схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта;

- схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;

- пояснительная записка.

Проект межевания территории:

Проект межевания территории включает чертежи, на которых отображаются: - красные линии; линии застройки; линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; границы формируемых земельных участков, подлежащих застройке объектам капитального строительства и границы земельных участков линейных объектов; границы зон публичных сервитутов.

  - Характеристика проектируемой территории

Общая планировочная структура проектируемой территории, расположенной в юго-восточной части населённого пункта д.Шмагины, представляет собой массив, состоящий из земельного участка с кадастровым номером 43:30:390610:113 общей площадью 4,5315га., категория земель – земли населенных пунктов.

В соответствии с документами по планировке территория определена для застройки индивидуальными 1-2-этажными 1-квартирными жилыми домами с земельными участками от 738кв.м. до 1641кв.м..

Проектное решение:

| Наименование | Площадь, м2. |
| --- | --- |
| общая площадь проектируемой территории | 45315м2 |
| земельные участки для индивидуального жилищного строительства (участки № 1 - 40) – код по классификатору – 2.1 – для индивидуального жилищного строительства | 36704м2 |
| Земельный участок для размещения противопожарного резервуара (участок 41), код по классификатору 3.1 – коммунальное обслуживание | 88м2 |
| земли общего пользования (проектируемые и существующие улицы, проезды, проходы) (участок 42) – код по классификатору – 12.0 – земельные участки (территории) общего пользования | 8523м2 |

  - Природные условия и местные условия строительства

Проектируемая территория в соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» относится к району – I В климатического районирования.

Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – умеренно-континентальный с умеренно-теплым летом и холодной снежной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,1оС. Наиболее теплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой воздуха +17,9 оС, самым холодным – январь со среднемесячной температурой -22,1 0С.

Длительность безморозного периода около 120 дней. Годовое количество осадков 500-600 мм. Господствуют ветры западных направлений: зимой - юго-западные, летом - северо-западные.  Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,7м.

Рельеф рассматриваемой территории спокойный, благоприятный для строительства. Уклон равномерный в северо-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 140м. до 147 м.

Массив  расположен в юго-восточной части д.Шмагины. С южной части граничит с  полосой отвода железной дороги. С других сторон землями населенных пунктов д.Шмагины (проектируемая застройка).

- Характеристика жилой застройки

Проектируемая жилая застройка согласно "Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области", утверждённых Правительством Кировской области постановлением № 19/261 от 30.12.2014 года, согласно п.2.9.3.6. относится к малоэтажной жилой застройки застройке (усадебный тип), предусматривающей размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше 3-х надземных этажей).

Застройка предполагается 1-2 - этажными жилыми домами индивидуальной планировки от 80 до 250 м2 общей площади дома.

Расположение и планировка домов обеспечит нормативную инсоляцию проектируемой и существующей застройки.

Основными нормативными характеристиками жилой застройки являются показатели плотности застройки:

 коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади микрорайона, квартала, части квартала.

 коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади микрорайона, квартала, части квартала.

Для застройки одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками расчётные показатели не должны превышать:

| - Территориальные зоны | - Коэффициент застройки | - Коэффициент плотности - застройки |
| --- | --- | --- |
| - Жилая |  |  |
| - Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | - 0,4 | - 0,8 |
| - Застройка блокированными жилыми домами - с приквартирными земельными участками | - 0,3 | - 0,6 |
| Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | - 0,2 | - 0,4 |

Для планируемой территории расчётные показатели имеют следующие значения:

- общая площадь проектируемой территории -  45315м2;

- площадь жилой застройки - 36704 м2;

- общая площадь зданий, сооружений (при площади жилых домов 200 м2) – 8000м2;

- Кз =8000м2/ 45315м2 = 0,18;

- Кпз = 8000м2*2 эт²/ 45980 м2 = 0,35,

что не превышает нормативные показатели.

2.1. Предприятия и учреждения обслуживания

Проектируемая жилая застройка будет обеспечиваться предприятиями и учреждениями д.Шихово расположенными в пределах 10- минутной транспортной и 30 - минутной пешеходной доступности.

- средняя школа (в радиусе 3км.)

- детские дошкольные учреждения (в радиусе 2 км.)

- предприятия торговли (в радиусе 1 км.)

Расчёт численности населения:

площадь проектируемой застройки – 4,5315га.

нормативная плотность населения - 14 чел./га (по приложению 5 СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений")

Расчётная численность – 4,5315га х 14 чел./га = 64чел.

Расчёт параметров объектов социального назначения (по приложению СП 42.13330.2011):

общеобразовательная школа

180 мест/1 тыс.чел. х 64чел. *50кв.м.= 12мест.*50кв.м.=600кв.м.

детское дошкольное учреждение

100 мест/1 тыс.чел. х 64 чел.*40кв.м. = 7места.*40кв.м.=280кв.м.

2.2. Транспорт и улично-дорожная сеть

Система улично-дорожной сети составляет основу планировочной структуры населённого пункта и призвана обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, расположенными на территории населённого пункта, с объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Проектируемая улично-дорожная сеть увязана с существующей улицей и имеет вид замкнутой системы с учётом функционального назначения улиц, интенсивности движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Линии наземного общественного транспорта – существующие (маршруты №102 )

Расчётные параметры проезжей части приняты по табл.2 приложения 2 "Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области":

1) - ширина главных  улиц в "красных линиях" – 12 метров;

- ширина проезжей части –2,75 метра;

- число полос движения - 2;

- ширина пешеходной части тротуара - 1 метр,

- расчётная скорость движения – 40 км.ч.

2) - ширина проезда в "красных линиях" – 8 м.;

- ширина проезжей части –3,0 метра;

- число полос движения - 1;

- ширина пешеходной части тротуара - 1 метр,

- расчётная скорость движения – 30 км.ч.

Проезд к противопожарному резервуару  обеспечивается разворотной площадкой размером  15 ´ 15 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

2.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

В данном разделе предусмотрены положения о характеристиках развития систем инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития проектируемой территории для малоэтажного жилищного строительства.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение проектируемых жилых домов предусматривается от индивидуальных автоматизированных твёрдотопливных котлов, обеспечивающих необходимую потребность в тепле и горячей воде для каждого потребителя.

Электроснабжение и наружное освещение.

Подключение потребителей к электроснабжению предусматривается от существующих линий электропередачи, а также от новой линии, расположенной вдоль проектируемых улиц  проектируемой трансформаторной подстанции на земельном участке 46.

Наружное освещение жилой застройки предусматривается от вновь установленных ШУВ (шкафов управления включением).

Расчёт электроэнергии для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует определять в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. При размещении линий электропередачи в застройке следует учитывать требования СНиП 2.07.01.-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета устанавливаются с применением расчетного метода на одного проживающего, согласно постановлению Правительства Кировской области от 29.03.2007 № 90/148 «О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета».

- Нормативное колличество потребления электроэнергии для Индивидуальных жилых домов составляет:

Норматив потребления на 1 человека при количестве проживающих (кВт•ч в месяц) – при общей площади здания 200-300 м.кв. с электрическими плитами, при 3х проживающих,  составляет 146 кВт•ч в месяц.

146 кВт•ч * 40*3 = 17520кВт•ч * 12 мес. = 210240 кВт•ч год.

- Общая протяженность электролинии по территории планировки составляет 560м.

- Для обеспечения территории планировки электроэнергией предусмотрено строительство  линии ВЛ-0,4кВт.  и строительство ТП (предусмотрено проектов в границах земельных участков :114 и :1693).

Водоснабжение предусматривается от индивидуальных скважин, расположенных на каждом проектируемом земельном участке

Водоотведение.

Бытовая канализация предусматривается строительством индивидуальных септиков. Отвод дождевых и талых вод осуществляется по открытым лоткам дорог на рельеф.

Газоснабжение.

Укрупненные показатели потребления газа для жилищно - коммунального сектора в соответствии со СНиП 2.04.08-87 и Правил безопасности в газовом хозяйстве:

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения в сельской местности  165 м3/год на 1 человека.

Среднее количество потребления газа для данной территории планировки составляет 10560 м3/год.

Общая протяженность газопровода низкого давления по территории планировки составляет 560 м.

Телевидение.

Для приема телесигнала на кровле зданий устанавливаются телеантенны.

2.4. Благоустройство и озеленение

Площадки для сушки белья и места для хранения средств личного автотранспорта предусматриваются на территории земельных участков собственников.

Тротуары и отмостки предлагается выполнять с асфальтобетонным покрытием.

Территория проектируемого участка максимально озеленяется посадкой деревьев, кустарников, засевом газонов травами. На отдельных перекрестках проездов и в местах размещения инженерных сооружений (пожрезервуары) предусмотрены посадки деревьев и кустарников.

- 2.5. Охрана окружающей среды

В целях охраны окружающей среды вся свободная от застройки территория в границах выделенного земельного участка озеленяется и благоустраивается. Озеленение территории способствует очистке воздуха от загрязнений, шумозащите, улучшает микроклимат и санитарно-гигиенические условия. Бытовые отходы и мусор собираются в контейнер накопитель, который периодически очищается спецмашинами и вывозится на общегородскую свалку.

До начала строительства производится снятие плодородного слоя почвы с площадки. Плодородный грунт потом используется для образования плодородного слоя при озеленении участка, для восстановления земель, нарушенных при устройстве вне площадочных коммуникаций.

Проектируемая территория должна удовлетворять всем нормам и требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого-либо отступления от них. Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды. Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Территория должна предохраняться от попадания в неё горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду максимально снижено. При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.

2.6. Противопожарные мероприятия

Главной целью разработки данного раздела является обеспечение жизнедеятельности жителей и обеспечение возможности проведения спасательных работ и тушения пожара пожарными подразделениями.

Проектируемые дома предусматирваются I-V степень огнестойкости. Площадь застройки каждого дома не превышает 200 м².

Проектируемые здания в зависимости от степени огнестойкости  размещены друг от друга  на расстояниях, установленных в соответствие с табл. 1* прил. 1* СНиП 2.07.01-89*.

Проектом планировки предусмотрены подъезды ко всем проектируемым жилым домам, дающие возможность при необходимости проезда пожарной машины.

Наружное пожаротушение предусматривается от 2х проектируемых противопожарных резервуаров (на земельном участке 41 и по проекту в границах земельного участка :114), объёмом 100 м3., их размещение с радиусом обслуживания 200 метров обеспечит пожаротушение каждого защищаемого здания. Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" п. 2.12 и табл.5 составит 10 л/с.

2.7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Основные инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) разрабатываются в соответствии с заданием на проектирование по отдельному проекту. Данный раздел проектной документации обеспечивает мероприятия по защите территорий и поселений и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

- Проект межевания

- Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

- Подготовка проекта межевания осуществляется применительно к подлежащей застройке территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры.

- Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории.

- Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учётом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действующих в период застройки.

- Проект межевания включает в себя чертёж межевания территории, на котором отображаются:

- красные линии, утверждаемые в составе проекта планировки территории;

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков под линейными объектами;

- Границы формируемых земельных участков, подлежащих застройке объектами капитального строительства и границы земельных участков линейных объектов, а также их площадь и вид разрешённого использования;

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы зон с особыми условиями использования территорий.

  - Пояснения к проекту межевания территории.

На проектируемой территории  отсутствуют линейные объекты.

Часть земельных участков попадает в санитарно-защитную зону железной дороги, которая составляет 50м. В полосе отвода железной дороги запроектирована шумозащитная полоса, представляющая собой посадку деревьев вдоль железной дороги.

Объекты культурного наследия отсутствуют.

Земельные участки 1-41 входят в градостроительную зону Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки и блокированной жилой застройки усадебного типа.

Описание земельных участков:

| № ЗУ | Площадь, м2. | Вид разрешённого использования по классификатору | Вид разрешенного использования по градостроительному регламенту |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗУ 1 | 882 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальные жилые дома |
| ЗУ 2 | 1641 |  |  |
| ЗУ 3 | 1102 |  |  |
| ЗУ 4 | 1034 |  |  |
| ЗУ 5 | 974 |  |  |
| ЗУ 6 | 941 |  |  |
| ЗУ 7 | 914 |  |  |
| ЗУ 8 | 893 |  |  |
| ЗУ 9 | 884 |  |  |
| ЗУ 10 | 929 |  |  |
| ЗУ 11 | 867 |  |  |
| ЗУ 12 | 859 |  |  |
| ЗУ 13 | 852 |  |  |
| ЗУ 14 | 1012 |  |  |
| ЗУ 15 | 834 |  |  |
| ЗУ 16 | 863 |  |  |
| ЗУ 17 | 813 |  |  |
| ЗУ 18 | 790 |  |  |
| ЗУ 19 | 806 |  |  |
| ЗУ 20 | 756 |  |  |
| ЗУ 21 | 792 |  |  |
| ЗУ 22 | 753 |  |  |
| ЗУ23 | 738 |  |  |
| ЗУ24 | 863 |  |  |
| ЗУ25 | 834 |  |  |
| ЗУ26 | 839 |  |  |
| ЗУ27 | 843 |  |  |
| ЗУ28 | 862 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальные жилые дома |
| ЗУ29 | 905 |  |  |
| ЗУ30 | 798 |  |  |
| ЗУ31 | 801 |  |  |
| ЗУ32 | 802 |  |  |
| ЗУ33 | 818 |  |  |
| ЗУ34 | 963 |  |  |
| ЗУ35 | 1044 |  |  |
| ЗУ36 | 1086 |  |  |
| ЗУ37 | 1107 |  |  |
| ЗУ38 | 1058 |  |  |
| ЗУ39 | 1082 |  |  |
| ЗУ40 | 1068 |  |  |
| ЗУ 42 | 8523 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | земли общего пользования (проектируемые и существующие улицы, проезды) (в соответствии со ст. 5 п.4 ПЗЗ Шиховского с/п действие градостроительного регламента не распространяется, градостроительная зона не установлена) |
| ЗУ 41 | 88 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Для размещения противопожарного резервуара подстанции (в соответствии со ст.5 п.10 ПЗЗ Шиховского с/п, является всегда разрешенным при условии соответствия требованиям технических регламентов, строительным нормам и правилам) |